GE.06-24833   (R)    260906    260906

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/92 9 August 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.41 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 87

(Дневные ходовые огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии.  В его основе лежит документ ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRE/2004/5/Rev.2 с поправками, указанными в пункте 41 доклада.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 41 и 42).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Содержание (ПРИЛОЖЕНИЯ) изменить следующим образом:

"…

Приложение 6 - Минимальные предписания в отношении обзора образцов, проводимого инспектором

Приложение 7 - Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения силы света"

Текст Правил,

Пункты 7.1 - 7.3 изменить следующим образом:

"7.1			На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.

7.2			Вне исходной оси и в пределах секторов, указанных на схеме в приложении 7 к настоящим Правилам, сила света, излучаемого каждым из огней, должна:

7.2.1			в каждом направлении, соответствующем точкам таблицы стандартного распределения светосилы, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам, быть по крайней мере равной произведению минимальной величины, указанной выше в пункте 7.1, и величины в процентах, указанной в этой таблице для данного направления, и

7.2.2			не превышать 1 200 кд в любом направлении, в котором виден данный огонь.

7.3			Кроме того, в пределах зоны, указанной на схеме в приложении 7, сила излучаемого света не должна быть ниже 1,0 кд".

Пункт 8 изменить следующим образом:

"8.			ВИДИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Площадь видимой поверхности в направлении исходной оси огня должна быть не менее 25 см2 и не более 200 см2".

Приложение 3, пункт 5, изменить таблицу стандартного распределения светосилы следующим образом:

"

H

20

20

20

20

20

20

20

25

25

70

70

70

70

100

10

10

10

10

90

90

H

V

V

5°

10°

20°

5°

10°

20°

5°

5°

10°

"

Включить новое приложение 7 следующего содержания:

"Приложение 7

МИНИМАЛЬНЫЕ УГЛЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

Для дневных ходовых огней, охватываемых настоящими Правилами, минимальные вертикальные углы пространственного распределения силы света во всех случаях составляют 10º выше и 5º ниже горизонтали.

Минимальные горизонтальные углы пространственного распределения силы света:

"

------