| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.11/2007/10 7 août 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail du transport des denrées périssables

Soixante-troisième session
Genève, 12-15 novembre 2007
Point 5 c) de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS À L’ATP

Nouvelles propositions

Annexe 1, appendice 2, paragraphe 49

Communication du Gouvernement des Pays-Bas

| RÉSUMÉ |  |
| --- | --- |
| Synthèse: | Introduire des prescriptions additionnelles afin de promouvoir une approche uniforme des essais en service des dispositifs thermiques. |
| Mesures à prendre: | Modifier le paragraphe 49 b) de l’appendice 2 de l’annexe 1. |
| Documents pertinents: | TRANS/WP.11/2002/6, 2003/6, 2004/9, 2005/7, 2005/9, 2006/5, INF.6 (2006). |

Introduction

1.	En 2002, le Gouvernement français a introduit pour application à l’échelle nationale un système de différentes valeurs de descente en température pour les essais en service d’un dispositif frigorifique en fonction de la température ambiante. Le WP.11 en a été informé dans le document TRANS/WP.11/2002/6, où une procédure complète était décrite. L’Allemagne a proposé d’adopter seulement le calendrier de cette procédure en vue de l’introduire dans les annexes de l’ATP. Bien qu’il y ait eu accord sur le principe formulé dans la proposition, selon lequel les résultats de l’essai ne devaient pas dépendre de la température ambiante, on a estimé que la validité des temps proposés restait à démontrer.

2.	Étant donné que les valeurs de temps proposées ne semblaient pas suffisamment justifiées pour les Pays-Bas, et que d’autre part de nombreuses caisses d’engins, aux Pays-Bas, ont des parois minces de 45 mm, il a été décidé de demander à la station d’essais nationale du pays d’effectuer des essais en conditions contrôlées. Un certain nombre d’essais sur le terrain ont en outre été exécutés sur des engins de 9 ans d’âge pour recueillir des informations pratiques.

3.	Le premier essai en station effectué au printemps 2007, cependant, n’a pas été pleinement satisfaisant; il est apparu que plusieurs autres facteurs influaient directement sur le temps nécessaire pour atteindre la température de classe dans un essai en service de dispositif frigorifique. Il est nécessaire de prendre en compte ces facteurs avant de pouvoir adopter des modifications aux valeurs de temps proposées en fonction des températures ambiantes.

4.	Ces facteurs sont:

- Le nombre et l’emplacement des sondes de température à l’intérieur et à l’extérieur de la caisse et, si plus d’une sonde est utilisée, le choix de celle qui sert à déterminer le temps de descente en température (à fixer dans l’ATP);

- Le temps nécessaire pour dégivrer l’évaporateur.

Proposition

5.	Les amendements suivants sont proposés:

- Au paragraphe 49 b) de l’appendice 2 de l’annexe 1, avant la dernière phrase, insérer le texte suivant:

«La température extérieure doit être mesurée au milieu d’une face latérale, à 10 centimètres de la surface. Si l’essai est exécuté à l’extérieur, le côté non exposé directement au soleil doit être choisi. La température intérieure doit être mesurée au soufflage de l’évaporateur et aux deux tiers de la distance depuis l’avant de la caisse, à 10 centimètres au-dessous du sommet. La détermination du temps de descente en température se fonde sur la température du dernier capteur à atteindre la température limite de classe. Le temps nécessaire au dispositif de refroidissement pour le dégivrage de l’évaporateur doit être déduit du temps total.».

Texte optionnel si la première partie est adoptée: le tableau ci-après peut être inséré au paragraphe 49 b) de l’appendice 2 de l’annexe 1 pour les engins frigorifiques autonomes.

| Température extérieure | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classes A, D | 240 | 232 | 224 | 216 | 208 | 200 | 192 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | min |
| Classes B, E | 300 | 292 | 284 | 276 | 268 | 260 | 252 | 244 | 236 | 228 | 220 | 212 | 204 | 196 | 188 | 180 | min |
| Classes C, F | 360 | 352 | 344 | 336 | 328 | 320 | 312 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 264 | 256 | 248 | 240 | min |

Exposé des raisons

6.	Les résultats d’essai peuvent seulement être comparés à conditions d’essai plus ou moins identiques. Si le nombre et l’emplacement des sondes de température sont fixés avec précision, les valeurs de temps mesurées deviennent plus comparables, ce qui pourra permettre à l’avenir de prescrire des valeurs plus précises. L’adoption des amendements de la première partie de ces propositions est donc d’une importance primordiale.

7.	Si l’on parvient à une décision sur le nombre et l’emplacement des capteurs et sur la déduction du temps de dégivrage, il deviendra possible d’adopter un tableau des temps de descente en température en fonction de la température ambiante, tel qu’il est présenté au début de la deuxième partie des propositions. La procédure d’essai des Pays-Bas peut être considérée comme plus rigoureuse que celle d’autres pays à cause du positionnement des sondes de température en haut de la caisse (voir annexe 2). À l’avenir, une fois que les conditions fondamentales auront été uniformisées, il sera possible d’affiner les valeurs de temps prescrites.

8.	La position de la sonde de température aux deux tiers de la distance à partir de l’avant de la caisse pour les essais en service du groupe de refroidissement aux Pays-Bas se fonde sur l’emplacement des sondes pour l’enregistreur de température. Dans les conditions d’utilisation réelles, le groupe de refroidissement devrait être capable de maintenir une température appropriée à cet emplacement pour maintenir la conformité avec la législation CE.

9.	Le temps de dégivrage de l’évaporateur devrait être déduit du temps total mesuré car le degré d’humidité dans la caisse est un facteur qui dépend de la météorologie et de l’utilisation antérieure de l’engin. Les engins utilisés pour le transport de marchandises relativement humides ne devraient pas être défavorisés par rapport aux engins servant pour le transport de marchandises sèches.

10.	La déduction du temps de dégivrage est en fait une pratique courante dans de nombreuses Parties contractantes à l’ATP.

11.	Avec l’adoption de dispositions s’appliquant aux engins multitempératures et multicompartiments (MTMC) il pourrait être possible d’avoir à adopter des conditions spéciales pour les essais en service. La manière de procéder dans le cas des engins MTMC plus anciens et des engins conformes aux nouvelles dispositions devrait être discutée en liaison avec ces propositions.

| Sécurité: | Pas de réduction de la sécurité. |
| --- | --- |
| Faisabilité: | Pas de problème à prévoir du fait de l’introduction de ces amendements. Des coûts supplémentaires sont à prévoir dans le cas des essais de caisses pour lesquelles il est seulement utilisé actuellement une sonde de température. La période transitoire standard de six mois après l’entrée en vigueur de l’amendement est suffisante. |
| Applicabilité: | Pas de problème à prévoir. |

Annexe 1

Résultats des essais en service des groupes frigorifiques effectués aux Pays-Bas
au cours des premiers mois de 2007

| Numéro d’attestation | Type de véhicule | Marque de la caisse | Coefficient K | Année de construction | Marque du groupe | Réfrigérant | Année de construction | T extérieure | T classe | Temps effectif de descente en température | Coefficient de sécurité nw | Date de l’essai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5102-017 | semi-rem. | Luchtenberg | 0,366 | 07-1998 | TK SMX II TCI | R 404a | 12-1997 | 17 | -20 | 3 h 45 | 2,99 | 15-03-07 |
| 5102-020 | semi-rem. | Luchtenberg | 0,366 | 06-1998 | TK SMX II TCI | R 404a | 03-1998 | 16 | -20 | 4 h 45 | 2,99 | 15-03-07 |
| 5102-018 | semi-rem. | Luchtenberg | 0,366 | 04-1998 | TK SMX II TCI | R 404a | 02-1998 | 17 | -20 | 3 h 00 | 2,99 | 15-03-07 |
| 5102-021 | semi-rem. | Luchtenberg | 0,366 | 05-1998 | TK SMX II TCI | R 404a | 02-1998 | 17 | -20 | 3 h 45 | 2,99 | 15-03-07 |
| T2710-139 | semi-rem. | VéDéCar | 0,322 | 1997 | TK SL-200e | R 404a | 2006 | 17 | -20 | 3 h 00 | 3,05 | 26-03-07 |
| 2080-317 | semi-rem. | Norfrig | 0,34 | 1997 | TK SMX II | R 404a | 06-1997 | 15 | -20 | 2 h 15 | 2,85 | 3-04-07 |
| 3110-093 | semi-rem. | Schmitz | 0,397 | 1998 | Carr Maxima | R 404a | 1998 | 28 | -20 | 3 h 45 | 2,14 | 25-04-07 |
| 5130-057 | semi-rem. | Unitrans | 0,352 | 01-1998 | TK SB III SLE | R 404a | 01-1995 | 16 | -20 | 2 h 30 | 3,68 | 8-05-07 |
| 5130-058 | semi-rem. | Unitrans | 0,352 | 02-1998 | TK SB I | R12/R403b | 04-1989 | 16 | -20 | 3 h 30 | 2,33 | 8-05-07 |

Annexe 2

Nombre et emplacement des sondes de température

Schéma utilisé avec l’autorisation de la station d’essais ATP/A&F des Pays-Bas (relevant de l’Université de Wageningen)

A:	Royaume-Uni (CRT).

B:	Comme proposé par la Suède dans le document INF.6 à la soixante-deuxième session du WP.11.

C:	Allemagne (TÜV)

C1:	à l’intérieur, au milieu;

C2:	à l’arrière.

D:	France

D1:	soufflage de l’évaporateur vers l’intérieur de la caisse;

D2:	reprise de l’évaporateur depuis l’intérieur de la caisse.

E:	Pays-Bas (RDW)

E1:	soufflage de l’évaporateur vers l’intérieur de la caisse;

E2:	aux deux tiers de la longueur intérieure à partir de la face avant.

-----