GE.07-24719   (R)   051007   051007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2007/15 13 August 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов

Шестьдесят третья сессия
Женева, 12-15 ноября 2007 года
Пункт 5 с) предварительной повестки дня

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СПС

Новые предложения

Испытания в целях возобновления свидетельств СПС на 12 лет

Сообщение правительства Франции

Записка секретариата

Программа работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы, принятая на его шестьдесят восьмой сессии в 2006 году (ECE/TRANS/166/Add.1, пункт 2.11 а)), предусматривает, что Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов должна обеспечить согласование правил и норм, регламентирующих международную перевозку скоропортящихся пищевых продуктов, и их упрощение, в частности посредством рассмотрения предложений о внесении поправок в СПС с целью обеспечить необходимость приведения его в соответствие с современными требованиями.  Этот документ представляется во исполнение указанных выше предписаний.

Введение

1.	В течение многих лет Франция выдает свидетельства СПС по завершении 20-летнего срока эксплуатации лишь по итогам контроля изотермических свойств и эффективности на официальной испытательной станции СПС.

2.	Результаты этих испытаний (350 испытаний в год) позволяют сделать вывод о том, что старение этих транспортных средств составляет 5% в год, однако разброс результатов в этом плане весьма значительный (2-10% в год).  Если учесть повышение средней и максимальной температуры в мире, то значение коэффициента К постоянно увеличивается.  Как следствие, этот коэффициент необходимо поддерживать в течение многих лет на высоком уровне.

Предложение

3.	Решение проблемы старения кузовов могло бы заключаться в установке холодильного оборудования, имеющего высокий коэффициент надежности.  Если учесть, что среднее значение коэффициента К близко к 0,4 Вт м-2 К-1, то мощность оборудования, установленного в таких кузовах, слишком высока.  Большинство заводов-изготовителей стремятся обеспечить более высокое значение коэффициента К с использованием как можно большего количества оборудования.  Именно по этой причине коэффициент К кузовов, которые изготавливаются в обычном порядке, ниже теоретического значения.

4.	В большинстве европейский стран температура летом более высока по сравнению с тем, что было несколько лет назад.  К тому же в большинстве стран пиковые значения температуры намного превышают исходное значение, принятое в СПС (+30о С).  Поэтому риск перевозки продуктов при плохой температуре весьма высок.

5.	В этой связи весьма важно производить измерение в течение всего срока эксплуатации оборудования и не ограничиваться только испытанием на проверку характеристик, которая проводится в целях возобновления свидетельств по прошествии 6 и 9 лет.

6.	Таким образом, Франция предлагает в качестве одного из условий возобновления свидетельств СПС по прошествии 12 лет и больше проводить испытание на проверку изотермических свойств и эффективности в том виде, в котором оно определено в добавлении 2 к приложению 1 к СПС.

Экономические и экологические последствия предложения

7.	В связи с важностью экономических последствий таких испытаний в силу расходов по проведению испытания и его продолжительности было бы разумным предписать проведение такого испытания по прошествии 12 лет.

8.	Экономические последствия обусловлены:

- расходами по проведению испытания (несколько тысяч евро);

- простоем оборудования в течение испытания (несколько сот евро);

- техническим обслуживанием (дополнительных расходов не будет, поскольку это в любом случае необходимо делать);

- воздействием технического обслуживания (меньшее потребление топлива);

- воздействием на качество продукции (определить трудно).

9.	Наконец, если учесть стоимость топлива и воздействие на окружающую среду, то необходимо избегать эксплуатации транспортных средств, потребляющих много топлива.  Если взять транспортное средство, у которого начальный коэффициент К равен 0,35, а уровень старения составляет 5% в год (или 0,56 по истечении 12 лет), то увеличение потребления при перевозках на дальние расстояния (по данным, полученным "Трансфригорут" на основе моделирования потребления) составляет, судя по всему, более 5 000 л в год.

Пример:

|  |  | #### K : 0,35 |  | #### K : 0,56 |  | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом | л.газойля/год | 69 942 | 100,0% | 75 132 | 100,0% | 5 190 |
| Охлаждение: | л.газойля/год | 9 042 | 12,9% | 14 232 | 18,9% | 5 190 |
| Перевозка: | л.газойля/год | 60 900 | 87,1% | 60 900 | 81,1% | 0 |

Заключение

10.	С учетом всех этих элементов предлагаемый протокол имеет целью согласовать испытания на возобновление свидетельств в Договаривающихся сторонах СПС и разработать более справедливую процедуру.  Для того чтобы дать пользователям возможность адаптировать его оборудование, предлагается ограничить новую процедуру оборудованием, изготовленным после вступления в силу настоящего протокола.  Что касается существующего оборудования, то выдаваемые на них свидетельства могут возобновляться до конца его эксплуатации в соответствии с прежней процедурой.

Предлагаемая поправка

Добавление 2 к приложению 1

49.	Для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации менее 12 лет транспортного средства-ледника, рефрижератора или отапливаемого транспортного средства, указанного в подпунктах b) и c) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению, компетентные органы могут:

[…]

_______