| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.11/216/Add.1 27 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail du transport

des denrées périssables

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU TRANSPORT DES DENRÉES PÉRISSABLES SUR SA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION

(12-15 novembre 2007)

Additif 1

Projets d’amendements à l’ATP adoptés par les soixantième

et soixante-et-unième sessions et modifiés à la soixante-deuxième session

Suite à une objection émise à l’encontre de propositions d’amendement à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) contenus dans les documents ECE/TRANS/WP.11/214/Add.1 et Add.2, le texte de ces propositions a été considéré comme n’ayant pas été accepté conformément à l’article 18 de l’ATP.

Lors de sa soixante-troisième session, le Groupe de travail a décidé de ne resoumettre à la Section des traités de l’ONU à New York pour communication aux Parties Contractantes que les propositions d’amendement (contenues dans les documents ECE/TRANS/WP.11/214/Add.1 and Add.2) n’ayant fait l’objet d’aucune objection ou n’ayant soulevé qu’une objection d’ordre typographique (voir ECE/TRANS/WP.11/216, paragraphe 19).  Le texte des projets d’amendement est  reproduit ci-après.

*	* *

# Annexe 1

Paragraphe 1.	Remplacer «caractérisé» par «spécifié» (deux fois).

Après «0,40 W/m2. K», remplacer « ; » par «et par» et insérer «latérales» après «des parois».

Supprimer:

«Toutefois, cette deuxième condition n'est pas requise pour les engins de transport conçus avant la date d'entrée en vigueur de cet amendement 3/ et construits avant cette date ou pendant la période de trois ans qui suit cette date.».

Supprimer la note de bas de page:

«3/	La date d'entrée en vigueur de cet amendement est le 15 mai 1991.».

Paragraphe 2.	Supprimer «en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés».

Lire la deuxième phrase comme suit: «Si ces engins comportent un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l'agent frigorigène, ces équipements doivent:…(reste sans changement)».

Dernière phrase, insérer «réfrigérants» après «des engins».

Paragraphe 4.	Lire comme suit:

«Engin calorifique.  Engin isotherme qui permet d'élever la température à l'intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à + 12 °C, la température moyenne extérieure comme indiquée ci-après:

-10 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe A;

-20 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe B.

Le coefficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m2.K. ».

Paragraphe 5.	Supprimer.

# Annexe 1, appendice 1

Paragraphe 1.	c) Remplacer «cette autorité» par «l’autorité compétente».

# Annexe 1, appendice 2

Paragraphe 1.	Lire comme suit:

«Coefficient K. La valeur globale du coefficient de transmission thermique (coefficient K) des engins spéciaux est définie par la relation suivante :

K  =  WS .ΔT

où W est la puissance de chauffage ou de refroidissement, selon le cas, nécessaire pour maintenir en régime permanent l'écart en valeur absolue ΔT entre les températures moyennes intérieure Ti et extérieure Te, lorsque la température moyenne extérieure Te est constante, pour une caisse de surface moyenne S.».

Paragraphe 2.	Lire la dernière phrase comme suit:

«La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des singularités de structure de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles que chanfreins, décrochements pour passage des roues, autres particularités, et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique appropriée des procès-verbaux d'essai; toutefois, si la caisse comporte un revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la surface développée.».

Paragraphe 3.	Remplacer «(θi)» par «(Ti)».

Paragraphe 4.	Remplacer «(θe)» par «(Te)».

a) Ajouter «et» à la fin du a).

Paragraphe 5.	Remplacer «θi» par «Ti» et «θe» par «Te».

Paragraphe 6.	Remplacer «C» par «K» (trois fois) et «puissance thermique» par «puissance de chauffage ou de refroidissement» (deux fois).

Paragraphe 7.	Remplacer «Le contrôle de l'isothermie de ces engins sera effectué» par «La mesure des coefficients K sera effectuée».

Paragraphe 9.	(première phrase supprimée).

Dans la deuxième phrase, remplacer  «l’atmosphère de la chambre» par «la masse d’air de la chambre».

Paragraphe 10.	Remplacer «d'un dispositif de soufflage d'air» par «de ventilateurs» et «2 °C» par «2 K».

Paragraphe 13.	Remplacer «2 °C» par «2 K».

Paragraphe 15.	Supprimer.

Paragraphe 17.	Remplacer «Le contrôle sera effectué» par «Les coefficients K doivent être mesurés».

Paragraphe 19.  	Remplacer «L’atmosphère» par «La masse d’air».

Paragraphe 20.	Lire comme suit:

«Un dispositif de chauffage électrique (résistances, etc.) sera placé à l'intérieur de la citerne.  Si celle-ci comporte plusieurs compartiments, un dispositif de chauffage électrique sera placé dans chaque compartiment.  Les dispositifs de chauffage électrique comporteront des ventilateurs d'un débit suffisant pour que l'écart de température entre les températures maximale et minimale à l'intérieur de chacun des compartiments n'excède pas 3 K lorsque le régime permanent aura été établi.  Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne devra pas différer de plus de 2 K de la température moyenne du compartiment le plus chaud, les températures étant mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice.».

Paragraphe 23.	Remplacer «2 °C» par «2 K».

Paragraphe 25.	A supprimer.

Paragraphe 30.	A supprimer.

Paragraphe 32.	Lire comme suit :

«L'engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30 °C, à ± 0,5 K près. La masse d'air intérieur de la chambre, sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.».

Paragraphe 40.	(concerne la version angalaise seulement).

Paragraphe 47.	Remplacer la première phrase comme suit :

«L'essai sera poursuivi pendant l2 heures après le moment où la différence entre la température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure aura atteint la valeur correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l'engin.

Dans le cas des engins neufs la différence de température indiquée plus haut doit être augmentée de 35 %.».

Paragraphe 49.  	Au a), remplacer «Δ» par «ΔT» et «Δ’» par «ΔT’».

Au b), remplacer «On verifiera» par «On contrôle par des essais».

Au c), remplacer «° C» par «K».

Au d) i), remplacer «Si les résultats sont défavorables» par «Si les résultats ne sont pas satisfaisants».

Au d) ii), lire la dernière phrase comme suit: «Si les résultats de ces examens et du contrôle de l'efficacité sont satisfaisants, tous ces engins pourront être maintenus en service, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période de 6 ans.».

Paragraphe 51.	Lire comme suit:

«Dans le cas d'un groupe monté soit sur un caisson calorimétrique, soit sur la caisse isotherme d'un engin de transport et fonctionnant de manière continue, la puissance est déterminée par la formule:

Wo = Wj + U . ΔT

où

U	est le coefficient de déperdition thermique du caisson calorimétrique ou de la caisse isotherme, en W/°C,

ΔT	est la différence entre la température moyenne intérieure Ti et la température moyenne extérieure Te du caisson calorimétrique ou de la caisse isotherme, en K,

Wj	est la chaleur dissipée par le dispositif de chauffage ventilé pour maintenir la différence de température à l'équilibre.»

Paragraphe 53. 	A la fin du deuxième paragraphe, ajouter: «, le débit de frigorigène devant être mesuré avec une précision de ± 3 %.»

Paragraphe 54.	Lire le début du e) comme suit:

«e)	La quantité de chaleur: La chaleur dissipée par les dispositifs de chauffage à résistances électriques ventilées ne doit pas dépasser un flux thermique de 1 watt/cm2 et les dispositifs de chauffage doivent être protégés par une enveloppe à faible pouvoir émissif.»

(le reste sans changement).

Paragraphe 55.	Lire comme suit:

«Conditions de l'essai

i)	La température moyenne de l'air à l'entrée ou aux entrées d'air du groupe frigorifique sera maintenue à 30 °C + 0,5 K.

La différence maximale entre la température du point le plus chaud et celle du point le plus froid ne doit pas dépasser 2 K.

ii)	À l'intérieur du caisson calorimétrique ou de la caisse isotherme de l'engin de transport (à l'entrée de l'air dans l'unité de refroidissement): pour trois niveaux de température compris entre -25 °C et +12 °C, selon les performances du dispositif de production de froid, dont l'un à la température de classe minimum demandée par le constructeur avec une tolérance de ± 1 K.

Les températures moyennes intérieures seront maintenues avec une tolérance de ± 0,5 K. La puissance thermique dépensée à l'intérieur du caisson calorimétrique ou de la caisse isotherme de l'engin de transport sera maintenue à une valeur constante avec une tolérance de ± 1% lors du mesurage de la puissance frigorifique.

Quand un groupe frigorifique est présenté, pour essai, le fabricant doit fournir:

-	Une documentation descriptive du groupe;

-	Une documentation technique qui indique les valeurs des paramètres les plus importants au bon fonctionnement du groupe et spécifiant leur plage admissible;

-	Les caractéristiques de la série du matériel essayé; et

-	Une déclaration indiquant la source d'énergie qui sera utilisée pour le groupe thermique pendant l'essai.»

Paragraphe 56.	Modifier comme suit:

- Troisième alinéa, remplacer «le régime maximal» par «la puissance frigorifique maximale»;

Sixième alinéa, remplacer «avec chacune d’elles» par «en conséquence».

Paragraphe 57.  	Lire le dernier alinéa comme suit:

«lorsqu'une régulation automatique du groupe agit par délestage de cylindres du compresseur (pour adapter la puissance frigorifique du groupe à la puissance fournie par le moteur d'entraînement de celui-ci), l'essai sera réalisé avec le nombre de cylindres en service pour chaque niveau de température.».

Paragraphe 58.	Lire ii) comme suit:

«ii)	que le débit d'air brassé est celui spécifié par le constructeur.

Si l'on se propose de mesurer le débit d'air déplacé par les ventilateurs de l'évaporateur d'un groupe frigorifique, on utilise des méthodes capables de mesurer le volume total déplacé. Il est conseillé de reprendre l'une des normes existantes en la matière, à savoir:

BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796; ».

MODÈLE No. 2 A

Remplacer «θ» par «T».

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 2 B

Remplacer «θ» par «T».

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 4 A

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 4 B

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 4 C

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 5

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

MODÈLE No. 6

Dernière phrase, remplacer «certificat d'agrément type» par «certificat de conformité de type».

Annexe 1, Appendice 4

Supprimer ce qui suit:

«Engin frigorifique normal de classe B	FNB 1/

Engin frigorifique normal de classe C	FNC 1/

Engin frigorifique normal de classe E	FNE 1/

Engin frigorifique normal de classe F	FNF 1/ »

Supprimer la note de bas de page: « 1/	Voir dispositions transitoires au paragraphe 5 de la présente annexe.».

Lire le modèle à la fin de l’appendice comme suit:

«Modèle :

02 = mois (février) 	) d'expiration de la

FRC

02-201l

2011 = année	 	) validité de l'attestation.».

Annexe 2, appendice 1

Lire comme suit:

«ContrÔle de la tempÉrature ambiante pour le transport des denrÉes pÉrissables surgelÉes

L’engin de transport doit être équipé d’un appareil d’enregistrement approprié pour contrôler, à intervalles fréquents et réguliers, la température ambiante à laquelle sont soumises les denrées surgelées destinées à la consommation humaine.

L’appareil de mesure doit être certifié par un organisme accrédité et la documentation doit être disponible pour l’approbation des autorités ATP compétentes.

Les appareils de mesure doivent être conformes aux normes EN 12830 (Enregistreurs de température pour le transport, l’entreposage et la distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes glacées − Essais, performance, aptitude à l’emploi) et EN 13486 (Enregistreurs de température et thermomètres pour le transport, l’entreposage et la distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes glacées − Vérification périodique).

Les relevés de température obtenus doivent être datés et conservés par l’exploitant pendant une année au moins, sinon plus, selon la nature des denrées.

Les appareils de mesure seront conformes aux dispositions du présent appendice un an après la date d’entrée en vigueur de la disposition énoncée ci-dessus. Les appareils de mesure déjà installés, sans être conformes à la norme susmentionnée, avant cette date, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2009.».

_____________