| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/216/Add.1 27 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕВОЗКАМ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ О РАБОТЕ ЕЕ

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

(12-15 ноября 2007 года)

Добавление

Проект поправок к СПС, принятых на шестидесятой и шестьдесят первой сессиях и измененных на шестьдесят второй сессии

В соответствии с возражением в отношении предлагаемых поправок к Соглашению  о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), содержащихся в документах ECE/TRANS/WP.11/214/Add.1 и Add.2, текст этих предложений был сочтен неприемлемым в соответствии со статьей 18 СПС.

На своей шестьдесят третьей сессии Рабочая группа решила вновь представить Договорной секции Организации Объединенных Наций для препровождения Договаривающимся сторонам только те предложенные поправки (содержащиеся в документах TRANS/WP.11/214/Add.1 и Add.2) , в отношении которых не было выражено никаких возражений либо возражения, по которым можно рассматривать в качественных выраженных по причинам сугубо типографского характера (см. ECE/TRANS/WP.11/216, пункт 19).  Ниже секретариат воспроизводит текст проекта поправок.

Приложение 1

Пункт 1		Вместо слова "характеризуемое" читать "имеющее" (дважды).

После слов "0,40 Вт/м2,К" вместо ";" читать ";  и", а вместо слова "стенок" читать "боковых стенок".

Исключить:

"Однако это второе условие не является обязательным для транспортных средств, спроектированных до даты вступления в силу настоящей поправки3 и изготовленных до этой даты или в течение трехмесячного периода после этой даты".

Исключить сноску:

"3/	15 мая 1991 года является датой вступления в силу настоящей поправки".

Пункт 2		Исключить:  "с использованием соответствующих холодильных агентов и соответствующего оборудования".

Вместо "Это транспортное средство должно иметь одно или несколько отделений" читать "Если такое транспортное средство имеет одно или несколько отделений".

В последнем предложении вместо "коэффициент К транспортных средств" читать "коэффициент К транспортных средств-ледников".

Пункт 4		Читать следующим образом:

"Отапливаемое транспортное средство.  Изотермическое транспортное средство, позволяющее повышать внутреннюю температуру порожнего кузова и затем поддерживать ее без дополнительного поступления тепла в течение по меньшей мере 12 часов на практически постоянном уровне не ниже +12°С при следующей средней наружной температуре:

- 10°C для отапливаемого транспортного средства класса A;

- 20°C для отапливаемого транспортного средства класса B.

Коэффициент K транспортных средств класса B не должен превышать 0,40 Вт/м2.К".

Пункт 5		Исключить.

Приложение 1, добавление 1

Пункт 1		Текст подпункта а) читать следующим образом:

"а)	до введения транспортного средства в эксплуатацию;"

Приложение 1, добавление 2

Пункт 1		Изменить следующим образом:

"Коэффициент К.  Общий коэффициент теплопередачи (коэффициент К) специальных транспортных средств определяется следующим уравнением:

K=WS⋅ΔT,

где W – в соответствующем случае либо тепловая мощность, либо холодопроизводительность, необходимая для поддержания при постоянном режиме абсолютной разности Т между средней внутренней температурой Тi и средней наружной температурой Те, когда средняя наружная температура Те является постоянной, для кузова, средняя поверхность которого равна S".

Пункт 2		Последнее предложение читать следующим образом:

"Определение обеих поверхностей Si и Sе осуществляется с учетом особенностей конструкции кузова или таких неровностей поверхности, как фаски, надколенные дуги и аналогичные элементы, и эти особенности или неровности учитываются и отмечаются в соответствующей рубрике протоколов испытаний;  однако если кузов имеет покрытие типа гофрированного листа, то искомой поверхностью является прямая поверхность этого покрытия, а не ее развертка".

Пункт 3		Вместо "(θi)" читать "(Ti)".

Пункт 4 		Вместо "(θe)" читать "(Te)".

а)	В конце добавить "и".

Пункт 5		Вместо "θi" читать "Ti", а вместо "θe"  читать "Te".

Пункт 6	Вместо "°C" читать "K" (три раза), "теплопроизводительность" заменить на "тепловая мощность или холодопроизводительность" (дважды).

Пункт 7	Вместо "Контроль изотермических свойств" читать "Коэффициент K".

Пункт 9	(первое предложение исключить).

Второе предложение изменить следующим образом:

"В ходе испытания с использованием как метода внутреннего охлаждения, так и метода внутреннего обогрева, воздушная масса в камере непрерывно приводится в движение с таким расчетом, чтобы скорость движения воздуха на расстоянии 10 см от стенок составляла от 1 до 2 м/с".

Пункт 10	Вместо "в пункте 3" читать "в пункте 1.3", а вместо "2°C" - "2 K".

Пункт 13	Вместо "2°C" читать "2 K".

Пункт 15	Исключить.

Пункт 17	Вместо "контроль производится на" читать "коэффициенты K измеряются в".

Пункт 19	Изменить следующим образом:

"Воздушная масса в камере непрерывно приводится в движение с таким расчетом, чтобы скорость движения воздуха на расстоянии 10 см от стенок составляла от 1 до 2 м/с".

Пункт 20	Изменить следующим образом:

"Внутри цистерны устанавливается нагревательный электроприбор (резисторы и т.д.).  Если в цистерне имеется несколько отсеков, то нагревательный электроприбор помещается в каждом из них.  Эти нагревательные электроприборы должны быть оборудованы нагнетателями воздуха, расход которого должен быть достаточным для того, чтобы разница между максимальной и минимальной температурами внутри каждого отсека не превышала 3°К после установления постоянного режима.  Если в цистерне имеется несколько отсеков, то средняя температура самого холодного отсека не должна отличаться более чем на 2°К от средней температуры самого теплого отсека, причем измерение температуры производится, как указано в пункте 21 настоящего добавления".

Пункт 23	Вместо "2°C" читать "2 K".

Пункт 25	Исключить.

Пункт 30	Исключить.

Пункт 32		Изменить следующим образом:

"Порожнее транспортное средство помещается в изотермическую камеру, в которой должна поддерживаться равномерная и постоянная средняя температура + 30°C ± 0,5 K.  Воздушная масса в камере должна циркулировать, как указано в пункте 9 настоящего добавления".

Пункт 40		Не применимо к тексту на русском языке.

Пункт 47	Заменить первое предложение следующим текстом:

"Испытание продолжается в течение 12 часов после того, как разница между средней внутренней температурой кузова и средней наружной температурой достигла величины, соответствующей условиям, установленным для данного класса транспортных средств.  Для новых транспортных средств вышеуказанная разница температур увеличивается на 35%".

Пункт 49		В подпункте а) вместо "∆θ" читать "∆Т", а вместо "∆θ’" читать "∆Т’".

В подпункте с) вместо "°С" читать "К".

В подпункте d)i) заменить "Если результаты являются неудовлетворительными" на "Если результаты являются неприемлемыми".

В подпункте d)ii) последнее предложение изменить следующим образом:  "Если результаты этого контроля и этой проверки являются приемлемыми, то все эти транспортные средства могут быть оставлены в эксплуатации в первоначально установленном классе на новый период в шесть лет".

Пункт 51	Изменить следующим образом:

"В случае установки либо в калориметрической камере, либо в изотермическом кузове транспортного средства при работе в постоянном режиме эта холодопроизводительность определяется по следующей формуле:

Wo = Wj + U. Т,

где:

U  -	теплоприток в калориметрическую камеру или изотермический кузов, в Вт/С;

Т  -	разница между средней внутренней температурой Тi и средней наружной температурой Те калориметрической камеры или изотермического кузова (K);

Wj  -	тепловой поток, рассеиваемый обогревателем с вентилятором для поддержания температурного баланса".

Пункт 53		В конце второго абзаца добавить следующее:  ", при этом измерение потока холодильного агента производится с точностью до ± 3%".

Пункт 54		Начало подпункта е) изменить следующим образом:

"е)  Количество тепла:  Тепловой поток, рассеиваемый обогревательным оборудованием с электрическими реостатами, не должен превышать 1 Вт/см2, причем обогревательные элементы должны быть защищены кожухом с низкой теплоотдачей".

(далее текст не изменяется).

Пункт 55		Изменить следующим образом:

"Условия испытания

i)	Средняя температура воздуха на входе (входах) холодильной установки должна составлять 30°С±0,5 K.

Максимальная разница между температурами в самой теплой и самой холодной точках не должна превышать 2 K.

ii)	Внутри калориметрической камеры или изотермического кузова транспортного средства (на входе испарителя):  три уровня температур в пределах от –25°С до +12°С в зависимости от технических характеристик установки; один из уровней должен равняться минимальной температуре, установленной заводом-изготовителем для данного класса, с отклонением ±1°K.

Отклонение средней внутренней температуры должно составлять не более ±0,5°K.  Потери тепла в калориметрической камере или изотермическом кузове транспортного средства при неизменных условиях во время измерения холодопроизводительности должны поддерживаться на постоянном уровне с отклонением ± 1%.

Представляя холодильную установку на испытания, завод-изготовитель должен передать:

-	документы с описанием испытываемой установки;

-	технический документ с кратким изложением наиболее важных параметров функционирования установки и с указанием допустимых диапазонов;

-	технические характеристики транспортных средств испытываемой серии;  и

-	заявление относительно источника (источников) энергии, используемого (используемых) в процессе испытаний".

Пункт 56		Касается только текста на французском языке.

Пункт 57		Изменить последний абзац следующим образом:

"если холодильная установка оборудована автоматическими регуляторами для отключения отдельных цилиндров (для регулировки холодопроизводительности установки в соответствии с мощностью двигателя), то испытание проводится с тем числом цилиндров, которое соответствует данной температуре".

Пункт 58		Изменить подпункт ii) следующим образом:

"ii)	расход рассеиваемого воздуха соответствует указаниям завода-изготовителя;

для измерения расхода воздуха, рассеиваемого вентиляторами испарителя в холодильной установке, должны использоваться методы, позволяющие измерить общий объем подачи воздуха.  Рекомендуется использовать один из соответствующих действующих стандартов, т.е. BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796".

ОБРАЗЕЦ № 2 А

Заменить "θ" на "Т".

ОБРАЗЕЦ № 2 В

Заменить "θ" на "Т".

ОБРАЗЕЦ № 4 А

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 4 В

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 4 С

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 5

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 6

(Касается только текста на французском языке.)

Приложение 1, добавление 4

Первое предложение, вместо "пункте 5" читать "пункте 4".

Исключить следующее:

| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса В | FNB1/ |
| --- | --- |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса С | FNС1/ |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса E | FNE1/ |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса F | FNF1/". |

Исключить сноску:  "1/    См. переходные положения в пункте 5 настоящего приложения".

В конце данного добавления изменить образец следующим образом:

"Образец:

| FRC 02 - 2011 | 02 - месяц (февраль) ) истечение срока действия 2011 - год ) свидетельства". |
| --- | --- |

Добавление 1 к приложению 2

Изменить следующим образом:

"КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Транспортное средство должно быть оборудовано подходящим записывающим устройством, позволяющим часто и регулярно контролировать температуру воздуха, воздействию которой подвергаются быстрозамороженные пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком.

Измерительный прибор сертифицируется уполномоченной организацией, а документация предоставляется компетентным органам СПС для утверждения.

Измерительные приборы должны соответствовать стандартам EN 12830 (Датчики температуры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/ быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого - Испытания, рабочие характеристики, пригодность) и EN 13486 (Датчики температуры и термометры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого - Периодическая проверка).

На полученных таким образом записях температуры должна быть проставлена соответствующая дата, причем оператор должен сохранять эти записи по крайней мере в течение одного года в зависимости от характера пищевого продукта.

Измерительные приборы должны соответствовать положениям настоящего добавления в течение одного года после даты вступления в силу приведенного выше положения.  Измерительные приборы, которые уже были установлены до этой даты, но не соответствуют вышеуказанному стандарту, могут использоваться до 31 декабря 2009 года".

-----