| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/10 14 February 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят вторая сессия

Женева, 7-11 мая 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Опасные грузы, содержащиеся во встроенных сосудах, используемых для добавления присадок в цистерны с нефтепродуктами или добавления веществ в устройства
для очистки цистерн

Передано правительством Австрии

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Устройства для добавления присадок и для очистки должны рассматриваться в качестве оборудования цистерн На сосуды должны быть нанесены знаки, и содержащиеся в них опасные грузы должны быть указаны в транспортном документе. |
| Предлагаемое решение: GE.07-20730 (R) 200307 200307 | Добавить эти устройства в определение "Сервисного оборудования " в разделе 1.2.1. Добавить новый пункт 5.3.1.7.5. |
| Справочные документы: | INF.9 (Австрия), представленный на восемьдесят первой сессии WP.15 ECE/TRANS/WP.15/190, пункт 62. |

Введение

1.	Австрия указывает на отсутствие ясности и наличие разных мнений в отношении применимых положений ДОПОГ, касающихся перевозки опасных грузов, содержащихся во встроенных сосудах, используемых для добавления присадок в цистерны с нефтепродуктами или добавления веществ в устройства для очистки цистерн.  Точки зрения в отношении этих сосудов и содержащихся в них опасных грузов, по-видимому, варьируют от полного отрицания до признания необходимости отдельных изъятий.

2.	В последнем случае толкование основано на том доводе, что эти сосуды, вместимость которых значительно ниже 1 000 литров, не являются по определению встроенными цистернами.  Поэтому их перевозка будет рассматриваться в качестве перевозки в упаковках, но в этом случае сосуды не будут удовлетворять соответствующим требованиям, приведенным в частях 4 и 6 ДОПОГ.

3.	Тем не менее Австрия предпочла бы использовать более практический вариант решения этого вопроса в рамках положений, касающихся перевозки в цистернах.  Результаты обсуждения документа INF.9 на восемьдесят первой сессии WP.15 свидетельствуют о том, что в ряде Договаривающихся сторон ДОПОГ аналогичная практика применяется или планируется.

Предложение

4.	С целью обеспечения единообразного толкования данного вопроса, возможно, было бы целесообразно добавить в ДОПОГ некоторые формулировки, смысл которых сводится к следующему:

-	встроенные сосуды, используемые для добавления присадок в цистерны с нефтепродуктами или добавления веществ в устройствах для очистки цистерн, являются одним из элементов сервисного оборудования цистерн в соответствии с определением, приведенным в разделе 1.2.1 ДОПОГ;

-	опасные грузы, содержащиеся во встроенных сосудах, маркируются соответствующим знаком;

-	опасные грузы, содержащиеся во встроенных сосудах, указываются в транспортном документе.

Для этого требуется внесение следующих поправок:

5.	В конце подпункта а) определения "Сервисного оборудования", приведенного в разделе 1.2.1, добавить следующее:  "и устройства для добавления присадок и для очистки".

6.	Добавить новый пункт 5.3.1.7.5 следующего содержания:

"В случае сосудов, являющихся одним из элементов сервисного оборудования цистерны и содержащих опасные грузы, используемые для добавления присадок и для очистки, информационные табло могут быть заменены знаками, соответствующими образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2.  Знаки могут наносится только на одну сторону каждого сосуда.  Размещение информационных табло или знаков на сосудах, находящихся в цистерне, не требуется".

7.	По-видимому, нет необходимости вносить поправки в раздел 5.4.1, поскольку перевозимые в сосудах опасные грузы, используемые для добавления присадок в цистерны или в устройства для очистки, являются одним из элементов перевозимой цистерны и должны быть в любом случае указаны в транспортном документе.

Обоснование

8.	Предложенные поправки позволят повысить безопасность путем включения этих устройств в положения, касающиеся оборудования цистерн, и включения требования об указании их содержимого в транспортных документах.

9.	Кроме того, они позволяют разъяснить операторам соответствующих цистерн правовую ситуацию, связанную с применением общепринятой практики.

______