GE.07-24440   (R)     051007     081007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/15 25 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят третья сессия

Женева, 5-9 ноября 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Глава 8.6:  Ограничения на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели

Передано правительством Швеции

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Уточнить содержание таблицы, приведенной в главе 8.6. Предлагаемое решение: В правой колонке таблицы уточнить текст, устанавливающий сферу применения ограничений. В левой колонке таблицы включить косую черту ("/") в некоторые коды ограничения проезда через туннели, содержащие более одной буквы. Справочные документы: Нет.

Введение

1.	В адрес правительства Швеции поступает большое число вопросов, касающихся новой таблицы, содержащейся в главе 8.6.  Чаще всего задаются два вопроса.  Первый вопрос касается фактической сферы применения ограничений, перечисленных в правой колонке таблицы, а второй - структуры кодов ограничения проезда через туннели, указанных в левой колонке таблицы.

2.	Вопросы, с которыми к нам обращаются, свидетельствуют о высокой степени непонимания смысла кодов ограничения проезда через туннели и сферы применения ограничений, перечисленных в правой колонке таблицы.  Как представляется, понимание этого вопроса пользователями сводится к следующему:  когда код ограничения имеет в своей структуре более одной буквы, ограничения, указанные во второй половине кода, применяются только к перевозкам, иным, чем перевозки, конкретно указанные в первой части кода, например:

3.	В случае перевозки вещества под № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ в цистернах применяется код ограничения проезда через туннели B1D.  Для этого кода в таблице, приведенной в главе 8.6, указано следующее ограничение:

"Запрещен проезд через туннели категорий B и C при перевозке в цистернах.

Запрещен проезд через туннели категорий D и E".

4.	Пользователи истолковывают этот текст следующим образом:  при перевозке в цистернах ограничение проезда распространяется только на туннели категорий B и C, но не распространяются на проезд через туннели категорий D и E, так как такого рода ограничения прямо не предусмотрены для перевозок в цистернах.  Аналогичные проблемы возникают в связи с остальными кодами ограничений, содержащих более одной буквы.

5.	Эта ситуация достойна большого сожаления, и поэтому мы считаем целесообразным уточнить формулировки ограничений, указанных в данной колонке.  Такое уточнение не приведет к изменению смысла положений, приведенных в таблице, но позволит устранить опасность неправильного толкования.  Крайне важно включить более полное описание, указывающее на то, каким образом следует применять код ограничения.

6.	Кроме того, в целях уточнения мы хотели бы также заменить цифру "1" в кодах ограничения проезда через туннели B1D, B1E, C1D, C1E и D1E на косую черту ("/").  Идея состоит в том, что цифра "1" не служит какой-либо иной цели, кроме отделения двух букв друг от друга.  Несомненно, что в результате включения косой линии была бы достигнута та же цель.

Предложение

7.	Изменить таблицу, содержащуюся в главе 8.6, следующим образом (изменения подчеркнуты):

| Код ограничения проезда через туннели для всего груза | Ограничение |
| --- | --- |
| B | Запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E |
| B1000C | Перевозка, при которой общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу - превышает 1 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E; - не превышает 1 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий C, D и E |
| B/D | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и Е |
|  | Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категорий D и Е |
| В/Е | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий В, С, D и Е |
|  | Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории Е |
| С | Запрещен проезд через туннели категорий С, D и Е |
| С5000D | Перевозка, при которой общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу |
|  | - превышает 5 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий С, D и Е; |
|  | - не превышает 5 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий D и Е |
| С/D | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий С, D и Е |
|  | Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категорий D и Е |
| С/Е | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий С, D и Е |
|  | Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории Е |
| D | Запрещен проезд через туннели категорий D и Е |
| D/E | Перевозка навалом/насыпью или в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий D и Е |
|  | Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории Е |
| Е | Запрещен проезд через туннели категории Е |
| – | Разрешен проезд через все туннели (в отношении № ООН 2919 и 3331 см. также пункт 8.6.3.1) |

Дополнительные поправки

8.	Таблица А:  соответствующим образом изменить коды ограничения проезда через туннели:

Обоснование:

9.	Учитывая большое число адресованных нам вопросов в отношении таблицы, содержащейся в главе 8.6, мы считаем необходимым уточнить содержание этой таблицы, с тем чтобы сделать ее более удобной для пользователей и исключить возможность ошибки со стороны водителей.

Последствия для безопасности:

10.	Предлагаемые уточнения будут содействовать повышению уровня безопасности благодаря уменьшению риска неправильного толкования.

Осуществимость:

11.	Никаких проблем не предвидится.

Обеспечение применения:

12.	Большинство Договаривающихся сторон ДОПОГ пока еще не успели ввести в действие новые правила, касающиеся ограничений проезда через автодорожные туннели.  По нашему мнению, было бы весьма полезным внести в эти правила уточнения или изменения до истечения переходного периода.  Наличие четких формулировок способствовало бы также принятию в будущем любых мер по обеспечению применения правил.

-----