GE.07-24444   (R)    091007    111007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/16 25 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят третья сессия

Женева, 5-9 ноября 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Заявление и рекомендации в отношении последних поправок к ДОПОГ,

касающихся туннелей

Передано Всемирной дорожной ассоциацией (ПМАДК)

Справочная информация

1.	В период 1995-2005 годов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирная дорожная ассоциация (ПМАДК) совместно осуществили исследовательский проект в области перевозки опасных грузов в автодорожных туннелях.  Заключительный доклад был опубликован в октябре 2001 года и включал, в частности, предложения по согласованной системе правил, регламентирующих перевозку опасных грузов в автодорожных туннелях.

2.	Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) учредила в 2000 году Специальную многопрофильную группу экспертов по безопасности в туннелях и предложила ПМАДК принять участие в работе этой Группы и принять на себя функции заместителя ее Председателя.  В своем заключительном докладе от 10 декабря 2001 года эта Группа рекомендовала принять большинство из предложений ОЭСР/ПМАДК, включая согласованную систему правил, регламентирующих перевозку опасных грузов (мера 1.07) (см. документ TRANS/AC.7/9).  21 февраля 2002 года Комитет по внутреннему транспорту одобрил доклад Специальной группы и просил свои вспомогательные органы изучить возможность включения рекомендаций в действующие правовые документы в наиболее приемлемом виде (резолюция № 249) (см. ECE/TRANS/139, приложение 1).

3.	Рабочая группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) весьма умело изменила формулировки предложений, подготовленных в рамках проекта ОЭСР/ПМАДК, с целью включения их в Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).  Соответствующие поправки вступили в силу 1 января 2007 года;  их положения применяются с 1 июля 2007 года, однако ограничения, предусмотренные национальным законодательством, могут по-прежнему применяться до 31 декабря 2009 года.

4.	В интересах ясности в настоящем документе используются те же формулировки, что и в ДОПОГ, хотя в докладе ОЭСР/ПМАДК употреблялся ряд иных терминов.

Заявление и рекомендации

5.	Технический комитет ПМАДК по эксплуатации автодорожных туннелей весьма удовлетворен тем, что в ДОПОГ включена согласованная система регулирования перевозки опасных грузов в автодорожных туннелях и что эта система основана на предложениях, подготовленных в рамках совместного исследовательского проекта ОЭСР/ПМАДК в области перевозки опасных грузов в автодорожных туннелях.

6.	Действительно, новая система категорий туннелей, предусмотренная в ДОПОГ, отвечает задаче согласования правил, регламентирующих перевозку в туннелях ко всей Европе.  В рамках проекта ОЭСР/ПМАДК были выявлены проблемы, обусловленные широким разнообразием и непоследовательностью ранее применявшихся правил.  Новая система, как ожидается, будет иметь благоприятные последствия для организации перевозки опасных грузов и тем самым для экономического развития.  Эта новая система должна будет также привести к уменьшению числа нарушений, если она будет известна и понятна всем сторонам благодаря соответствующему информированию и обучению.

7.	Тем не менее, несмотря на такое же четкое определение принципов разделения туннелей на категории, в издании ДОПОГ 2007 года для некоторых опасных грузов в коды ограничения проезда через туннели внесен ряд изменений по сравнению с предложениями ОЭСР/ПМАДК.  Некоторые из этих изменений ведут к появлению внутренних несоответствий в системе, поскольку опасности, связанные с перевозкой этих грузов в туннелях, являются, как правило, более серьезными по сравнению с опасностями, отраженными в назначенных им кодах ограничения проезда через туннели.  В результате этого органы контроля за туннелями во избежание этих опасностей будут относить некоторые из своих туннелей к более ограничительной категории (например, к категории Е вместо категории D), что приведет к излишним ограничениям и негативным последствиям для перевозок опасных грузов.

8.	Для обеспечения того, чтобы новая система продемонстрировала все свои преимущества и позволила выбирать категории туннелей, в соответствии с которыми запрещается перевозка лишь тех грузов, которые не могут быть допущены в конкретный туннель, Технический комитет ПМАДК по эксплуатации автодорожных туннелей рекомендует исправить эти немногочисленные несоответствия, как предлагается в приложении 1, и внести в ДОПОГ необходимые поправки.  Соответствующие поправки должны будут вступить в силу до того, как новая система станет обязательной для всех ограничений, касающихся туннелей, т.е. до конца 2009 года.

9.	В приложении 2 приводится ряд примеров последствий существующих немногочисленных несоответствий.

Приложение 1

Предлагаемые изменения в ДОПОГ

Принципы определения категорий туннелей, изложенные в подразделе 1.9.5.2 ДОПОГ, являются точно такими же, как и принципы, предложенные в рамках проекта ОЭСР/ПМАДК (единственное отличие - это предусмотренные в рамках категории Е изъятия, которые не были включены в предложения ОЭСР/ПМАДК).

Таблица 1 – Принципы определения категорий туннелей 
(проект ОЭСР/ПМАДК и ДОПОГ)

| Категория A | Перевозка опасных грузов не ограничена |
| --- | --- |
| Категория B | Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву |
| Категория C | Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества |
| Категория D | Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному пожару |
| Категория E | Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под № ООН 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373 |

Представляется, что нынешние коды ограничения проезда через туннели для ряда опасных грузов, упомянутых в таблице 2, не соответствуют вышеуказанным принципам и нуждаются в исправлении.

Таблица 2 – Предлагаемые изменения в предусмотренных в ДОПОГ 
кодах ограничения проезда через туннели

| Класс | Классифика-ционный код | Группа упаковки | Код ограничения проезда через туннели, 2007 год | Предлагаемый код ограничения | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1О |  | E | D1E | Речь идет о сжатых газах, поэтому не существует опасности "очень сильного" или "сильного" взрыва. С другой стороны, эти газы являются окисляющими (например, O2): в случае их внезапного выброса в туннеле (замкнутая среда, высокая концентрация) они могут вызвать общее самовоспламенение вблизи места аварии и тем самым "крупный пожар". |
| 2 | 2A и 2О 3A и 3О |  | E | C1E | Речь идет о сжиженных газах (классификационный код 2) или охлажденных сжиженных газах (классификационный код 3). Они могут вызвать "сильный взрыв" ("холодный" BLEVE: механический взрыв без огненного шага), который очень опасен в некоторых туннелях, например в подводных туннелях. |
| 3 | Все, за исключением D и F2 | III | E | D1E | Класс 3, группа упаковки III: - жидкие десенсибилизированные вещества (классификационный код D здесь не рассматривается) имеют код ограничения проезда через туннели В, в отношении которого замечаний нет; - жидкости, перевозимые при повышенной температуре (классификационный код F2 здесь не рассматривается) имеют код ограничения проезда через туннели D1E, в отношении которого замечаний нет; - все прочие грузы имеют код ограничения проезда через туннели E. Хотя эти грузы не легко воспламеняются на открытом воздухе (например, дизельное топливо), они весьма вероятно воспламенятся в туннеле, если уже возник пожар, что приведет к "крупному пожару". Они должны иметь код ограничения проезда через туннели D1E. |
| 6.1 | Все, за исключением TF1 и TFC | I | D1E или E | C1E | Класс 6.1, группа упаковки I: - грузы с классификационными кодами TF1 и TFC имеют код ограничения проезда через туннели C1D, в отношении которого замечаний нет; - грузы с классификационными кодами TF2 и TW1 имеют код ограничения проезда через туннели D1E, а другие грузы - код E. Среди этих других грузов некоторые являются сильнотоксичными при вдыхании (например, № ООН 1541: ацетонциангидрин), в связи с чем требуется код ограничения проезда через туннели C1E. |
| 6.1 | Все | II | D1E или E | D1E | Класс 6.1, группа упаковки II: - грузы с классификационными кодами TF1, TF2, TFC и TW1 имеют код ограничения проезда через туннели D1E, в отношении которого замечаний нет; - грузы с другими классификационными кодами имеют код ограничения проезда через туннели E. Среди этих других грузов некоторые являются токсичными при вдыхании, в связи с чем требуется код ограничения проезда через туннели D1E. |

Приложение 2

Примеры последствий существующих в ДОПОГ несоответствий

Пример 1:  Подводный туннель, не рассчитанный на сопротивление взрывам

В нынешнем издании ДОПОГ:  категория Е

После внесения исправлений:  категория С

Как значительное большинство подводных туннелей, туннель, рассматриваемый в настоящем примере, не рассчитан на сопротивление взрывам.  Он может получить по крайней мере локальные повреждения в случае:

-	"очень сильного взрыва" ("горячий BLEVE", типичным примером которого является взрыв (с огненным шаром) цистерны с СНГ при нагревании в условиях пожара);

-	"сильного взрыва" (включая "холодный BLEVE", типичным примером которого является механический взрыв цистерны с инертным сжиженным газом при нагревании в условиях пожара).

Локальное повреждение приведет к внезапному затоплению туннеля с возможными многочисленными жертвами и полным разрушением туннеля.

С другой стороны, этот туннель имеет две трубы, оборудован эффективной системой продольной вентиляции, в нем отсутствует риск затора и его конструкция защищена от теплового воздействия.  "Крупный пожар" может быть ликвидирован с не более серьезными последствиями, чем на альтернативных маршрутах без туннелей.  Эти альтернативные маршруты являются более протяженными, и их использование может привести к более серьезным последствиям для окружающей среды (природной или городской).

В данном примере органы контроля за туннелями хотят запретить перевозку всех грузов, которые могут привести к "очень сильному" или "сильному" взрыву, и желают чтобы для перевозки соответствующих грузов использовался тот или иной альтернативный маршрут без туннелей.  С другой стороны, они готовы допустить грузы, которые могут привести к "крупному пожару" (например, цистерны с легковоспламеняющимися жидкостями).

Грузы, которые могут привести к "очень сильному взрыву", при перевозке в цистернах имеют классификационный код туннеля В.  Грузы, которые могут привести к "сильному взрыву", при перевозке в цистернах должны иметь классификационный код туннеля С.

Однако в издании ДОПОГ 2007 года сжиженным удушающим и окисляющим газам (класс 2, классификационные коды 2A, 2O, 3A, 3O) назначен классификационный код туннеля Е, хотя они могут привести к "холодному BLEVE".

Грузы, которые могут привести к "крупному пожару", имеют классификационный код туннеля D.

Используя предусмотренные в настоящее время в ДОПОГ коды ограничения проезда через туннели, органы контроля за туннелями отнесут рассматриваемый туннель к категории Е, с тем чтобы запретить движение транспортных средств, перевозящих сжиженные удушающие и окисляющие газы в цистернах.  Это приведет к тому, что будет запрещена перевозка всех опасных грузов.

Если предложения, содержащиеся в приложении 1 выше, будут приняты, то данный туннель будет отнесен к категории С и через него можно будет перевозить большинство опасных грузов.  Это будет выгодно как с точки зрения перевозки опасных грузов, так и с точки зрения защиты окружающей среды.

### Замечание:

Такая же ситуация может возникнуть с туннелем, проложенным под другими зданиями и, как большинство туннелей, не рассчитанным на сопротивление взрывам.

## Пример 2:  Туннель, не рассчитанный выдерживать крупные пожары

## В нынешнем издании ДОПОГ:  категория E
После внесения исправлений:  категория D

Таким довольно часто встречающимся туннелем может быть, например, двухпутный туннель или однопутный перегруженный туннель.  Он рассчитан на то, чтобы выдерживать обычные пожары, не связанные с опасными грузами, но не может эффективно выдерживать "крупный пожар", например пожар, связанный с цистерной, в которой содержатся жидкие углеводороды.  Анализ рисков показывает, что такие транспортные средства гораздо менее опасны на альтернативном маршруте без туннелей.  С другой стороны, не все прочие опасные грузы с кодификационным кодом туннеля Е создают более серьезные риски при движении в туннеле по сравнению с движением по альтернативному маршруту без туннелей.  Альтернативный маршрут без туннелей является более протяженным, и его использование может привести к более серьезным последствиям для окружающей среды (например, природной окружающую среду или городских районов при проезде через них).

Вследствие этого органы контроля за туннелями хотят запретить перевозку грузов, которые могут привести к "крупному пожару", но готовы разрешить перевозку грузов, представляющих меньшую опасность.

Все опасные грузы, которые могут привести к "крупному пожару", должны иметь классификационный код туннеля В, С или D.

Однако в издании ДОПОГ 2007 года легковоспламеняющиеся жидкости группы упаковки III (за исключением классификационных кодов D и F2) имеют классификационный код туннеля E.  В случае возникновения в туннеле пожара эти грузы (например, дизельное топливо или печное топливо) весьма вероятно возгорятся:  это наблюдалось в случае всех крупных пожаров в автодорожных туннелях, например в туннелях под Монбланом и Тауэрн, Сен-Готардском туннеле и т.д.  Если эти вещества будут перевозиться в цистерне, то они приведут к "крупному пожару" (аналогичному пожару в случае цистерны, перевозящей моторный бензин, который относится к группе упаковки II и имеет классификационный код туннеля D1E).

Используя предусмотренные в настоящее время в ДОПОГ коды ограничения проезда через туннели, органы контроля за туннелями отнесут рассматриваемый туннель к категории Е, с тем чтобы запретить движение всех транспортных средств с грузами, которые могут привести к "крупному пожару".  В результате будет запрещена перевозка всех опасных грузов.

Если предложения, содержащиеся в приложении 1 выше, будут приняты, то данный туннель будет отнесен к категории D, и через него можно будет перевозить ряд опасных грузов.  Это будет выгодно как с точки зрения перевозки опасных грузов, так и с точки зрения защиты окружающей среды.

_________