GE.07-24823   (R)	021007    031007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/22 16 August 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят третья сессия

Женева, 5-9 ноября 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В

К ДОПОГ

Опасные грузы, содержащиеся во встроенных сосудах, используемых для добавления присадок в цистерны с нефтепродуктами

Передано правительством Австрии

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Устройства для добавления присадок должны рассматриваться в качестве оборудования цистерн. На сосуды должны наноситься знаки, и содержащиеся в них опасные грузы должны указываться в транспортном документе. |
| Предлагаемые решения: | Включить эти устройства в определение термина "Сервисное оборудование" в разделе 1.2.1. Добавить новый пункт 5.3.1.7.5. Добавить новый пункт 5.4.1.1.18. Добавить новое предложение в подраздел 9.1.3.3. |
| Справочные документы: | INF.9 (Австрия), представленный на восемьдесят первой сессии WP.15 ECE/TRANS/WP.15/190, пункт 62 ECE/TRANS/WP.15/2007/10 (Австрия) ECE/TRANS/WP.15/192, пункты 24–26 |

##### Введение

1.	Различные предприятия регулярно закупают у одних и тех же нефтеперерабатывающих заводов нефтепродукты одного и того же качества и осуществляют их транспортировку.  Затем путем смешивания нефтепродукта с определенной присадкой создается конкретный сорт продукта с особыми характеристиками.  Эти вещества относятся к классу 3 (ООН 1993 Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к., 3, III) или к классу 9 (ООН 3082 Вещество жидкое, опасное для окружающей среды, н.у.к., 9, III).

2.	В прошлом эти продукты перевозились в канистрах или иной таре ограниченного объема, однако в настоящее время для их перевозки все чаще используются автоцистерны со стационарными устройствами для добавления присадок.  На таких автоцистернах имеются от одного до четырех сосудов объемом 30-100 л каждый, которые соединены с разгрузочными устройствами цистерны, что позволяет добавлять присадки (как правило, от 1:1000 до 1:2000) в процессе слива продукта.

3.	В документе INF.9 (Австрия), представленном на восемьдесят первой сессии WP.15, и в документе ECE/TRANS/WP.15/2007/10 (Австрия) упоминаются также аналогичные устройства с сосудами, содержащими вещества для очистки цистерн.  Поскольку в ходе обсуждений, состоявшихся на предыдущих сессиях, были выявлены дополнительные проблемы в связи с такими устройствами, в настоящем документе внимание сосредоточено только на устройствах для добавления присадок.

4.	Австрия указывает на отсутствие ясности и наличие неодинаковых мнений в отношении применимых положений ДОПОГ, касающихся перевозки опасных грузов в вышеупомянутых сосудах.  Очевидно, что точки зрения в отношении этих сосудов и содержащихся в них опасных грузов варьируются от полного отрицания до признания необходимости отдельных изъятий.

5.	В последнем случае толкование основано на том доводе, что эти сосуды, вместимость которых значительно ниже 1000 л, не являются по определению встроенными цистернами.  Поэтому их перевозка должна будет рассматриваться в качестве перевозки в упаковках, но в этом случае сосуды не будут удовлетворять соответствующим требованиям, предусмотренным в частях 4 и 6 ДОПОГ.

6.	Австрия стремится найти более прагматический вариант решения этого вопроса в рамках положений, касающихся перевозки в цистернах.  В частности, она предлагает включить эти устройства вместе с их сосудами в сервисное оборудование цистерны.  Обсуждение документа INF.9 в ходе восемьдесят первой сессии WP.15 показало, что в ряде договаривающихся сторон ДОПОГ эта практика либо уже применяется, либо предполагается в будущем.  Некоторые из этих стран, по-видимому, не сталкиваются с какими-либо проблемами с точки зрения решения данного вопроса на основе действующего законодательства.  Другие страны, напротив, не поддерживают идею такого рода широкого толкования понятия сервисного оборудования, определяемого в разделе 1.2.1 ДОПОГ.

7.	Австрия согласна с тем, что этот вопрос требует уточнения и что в любом случае в действующие положения необходимо внести ряд дополнительных требований, например в отношении записи в свидетельстве о допущении к перевозке и в отношении знака опасности, которые, к тому же, также широко применяются на практике.

Предложение

8.	С целью обеспечения единообразного толкования данного вопроса Австрия предлагает:

-	распространить действие требований, предъявляемых к оборудованию цистерн, на устройства для добавления присадок путем прямого указания этих устройств в определении сервисного оборудования цистерны, содержащемся в разделе 1.2.1 ДОПОГ;

-	вносить запись, касающуюся сосудов, в свидетельство о допущении к перевозке;

-	маркировать опасные грузы, содержащиеся в сосудах, с помощью соответствующего знака;

-	указывать опасные грузы, содержащиеся в сосудах, в транспортном документе.

Для этого требуется внесение следующих поправок:

9.	В конце подпункта а) определения "Сервисное оборудование", приведенного в разделе 1.2.1, добавить следующие слова:  "и устройства для добавления присадок".

10.	Включить новый пункт 5.3.1.7.5 следующего содержания:

"В случае сосудов, являющихся частью сервисного оборудования цистерны и содержащих опасные грузы для добавления присадок и для очистки, информационные табло могут быть заменены знаками, соответствующими образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2.  Знаки могут наноситься только на одну сторону каждого сосуда или на защитный кожух, в котором находится сосуд.  Размещение информационных табло или знаков на сосудах, находящихся внутри цистерны, не требуется".

11.	Включить новый пункт 5.4.1.1.18 следующего содержания:

«Специальное положение, касающееся перевозки присадок в сосудах, являющихся частью сервисного оборудования цистерны

В случае перевозки присадок в сосудах, являющихся частью сервисного оборудования цистерны, сведения о них, указываемые в транспортном документе, могут содержать лишь элементы, требуемые в соответствии с пунктом 5.4.1.1.1 а)-d), и должны дополняться следующей записью:

"перевозимые в стационарном устройстве для добавления присадок"».

12.	В конце подраздела 9.1.3.3 добавить предложение следующего содержания:

"В свидетельстве о допущении к перевозке автоцистерны с сосудами для добавления присадок, являющимися частью сервисного оборудования, должна быть сделана запись, указывающая количество таких сосудов и вместимость каждого из них".

Обоснование

13.	Предлагаемые поправки позволяют повысить уровень безопасности путем включения указанных устройств в положения, касающиеся оборудования цистерн, и путем включения требования об указании их содержимого в транспортных документах.

14.	Кроме того, они позволяют разъяснить операторам соответствующих цистерн правовую ситуацию, связанную с применением общепринятой практики.

------