GE.07-25148   (R)    051007   081007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/24 23 August 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят третья сессия

Женева, 5-9 ноября 2007 года

Пункт 5 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Безопасность в автодорожных туннелях

Передано правительством Франции

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | В настоящем документе содержатся дополнения к предложениям Всемирной дорожной ассоциации (ПМАДК) и перечень поправок, которые необходимо внести в ДОПОГ. |
| Предлагаемое решение: | Внести изменения в пункт 1.9.5.2.2 и таблицу A главы 3.2. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/2007/16, приложение 1. |

Введение

1.	В документе ECE/TRANS/WP.15/2007/16 Всемирная дорожная ассоциация (ПМАДК) представила ряд предложений, направленных на более четкое согласование новых положений ДОПОГ, касающихся безопасности в автодорожных туннелях.

2.	Правительство Франции поддерживает большинство из замечаний ПМАДК и предлагает внести нижеизложенные поправки с целью учета озабоченностей, высказанных этой организацией.

3.	В приведенных ниже предложениях по каждому пункту приложения 1 к документу ECE/TRANS/WP.15/2007/16 содержатся поправки, которые следует внести в подраздел 1.9.5.2 ДОПОГ, а также в таблицу A главы 3.2.

Предложения

Предложение 1

4.	Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  после слов "При перевозке навалом/насыпью или в цистернах" добавить в таблицу следующие слова:

"Класс 2 :  	Классификационный код 1O".

В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(D1E)" для № ООН 1072 и 3156.

Предложение 2

5.	Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей C":  в таблице после слов "При перевозке в цистернах" изменить перечень классификационных кодов для класса 2 следующим образом:

"Класс 2 :  Классификационные коды 2A, 2O, 3A и 3O и классификационные коды, содержащие только букву T или группы букв TC, TO и TOC".

В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(C1E)" для веществ класса 2, имеющих классификационные коды 2A, 2O, 3A и 3O.

Предложение 3

6.	Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке навалом/насыпью или в цистернах"

a)	упростить формулировку для класса 3 следующим образом:

"Класс 3";

b)	добавить для класса 8 дополнительную строку "Группа упаковки II, классификационные коды CF1 и CFT".

В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(E)" на "(D1E)"для веществ класса 3, группа упаковки III, и для веществ класса 8, группа упаковки II, которым назначены классификационные коды CF1 и CFT.

Примечание:	Как представляется, нет необходимости вносить изменение в позиции для веществ классов 6.1 и 8, группа упаковки III, которые могут быть легковоспламеняющимися с учетом их отнесения к классу 3, за исключением пестицидов (таблица приоритета опасных свойств, содержащаяся в пункте 2.1.3.10).  Рабочей группе следует дать ответ на вопрос о том, должно ли это изменение распространяться на пестициды или же в случае пестицидов им можно пренебречь.

Предложение 4

7.	Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей C":  в таблице после слов "При перевозке в цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "классификационные коды TF1 и TFC;  и вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390)".

Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке в цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "Группа упаковки I, классификационные коды TF2 и TW1".

В колонке 15 таблицы A главы 3.2 заменить "(D1E )" или "(E)" на "(C1E)" для веществ класса 6.1, группа упаковки I, за исключением веществ с классификационными кодами TF1 и TFC и веществ под № ООН 3381-3390.

Предложение 5

- Пункт 1.9.5.2.2, "Категория туннелей D":  в таблице после слов "При перевозке в цистернах" исключить в графе для класса 6.1 слова "классификационные коды TF1, TF2, TFC и TW1".

В колонке 15 таблицы A главы 3.2 указать код "(D1E)" для веществ класса 6.1, группа упаковки II.

_______

 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).