GE.07-25152   (R)	101007   171007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2007/25 23 August 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят третья сессия

Женева, 5-9 ноября 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Раздел 5.4.3

Письменные инструкции

Передано правительством Германии*

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Существующие положения, касающиеся письменных инструкций, более не считаются удовлетворительными. На двух совещаниях рабочей группы, организованных Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) и Международной федерацией транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), был разработан новый подход. На основе результатов этой работы Рабочей группе на ее восемьдесят второй сессии был представлен документ, содержащий предложения о поправках к положениям, касающимся письменных инструкций и связанных с ними вопросов. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/2005/17, INF.14 (восьмидесятая сессия), INF.11 (восемьдесят первая сессия) и ECE/TRANS/WP.15/190, пункты 63-65; ECE/TRANS/WP.15/2007/4, INF.6, INF.8, INF.10, INF.17, INF.21 (восемьдесят вторая сессия); ECE/TRANS/WP.15/192, пункты 33-36. |

1.	Следует сослаться на состоявшееся обсуждение предложения правительства Германии (ECE/TRANS/WP.15/2007/4) относительно пересмотра существующих положений, касающихся письменных инструкций, и решения, принятые Рабочей группой на ее последней сессии, которые отражены в пунктах 33-36 документа ECE/TRANS/WP.15/192.

2.	Делегациям, которые предложили поправки с целью улучшения текста вышеупомянутого предложения, было предложено передать свои  замечания представителю Германии в письменном виде, с тем чтобы на восемьдесят третьей сессии можно было представить пересмотренный вариант приложения (ECE/TRANS/WP.15/192, пункт 36).

3.	В приложении к настоящему документу содержится пересмотренный вариант приложения к документу ECE/TRANS/WP.15/2007/4, в котором учтены полученные замечания.  Вариант, в котором выделены внесенные изменения, приводится в неофициальном документе INF.3.

Приложение

Предложения о внесении поправок в положения, касающиеся письменных инструкций

5.4.3.1	Изменить первое предложение следующим образом:

"Для оказания помощи в случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, в кабине экипажа транспортного средства в легкодоступном месте должны иметься письменные инструкции, составленные в форме, указанной в пункте 5.4.3.4."

и исключить подпункты а)-f).

5.4.3.2	Изменить первое предложение следующим образом:

"Эти инструкции должны предоставляться перевозчиком каждому члену экипажа транспортного средства на языке, на котором он может читать и который он понимает, до начала рейса".

Заменить второе предложение следующим текстом:

"Перевозчик должен обеспечивать правильное понимание и выполнение этих инструкций каждым членом экипажа транспортного средства".

5.4.3.3	Заменить существующий текст следующим:

"5.4.3.3		До начала рейса члены экипажа транспортного средства должны получить информацию о перевозимом опасном грузе и ознакомиться с письменными инструкциями, содержащими сведения о мерах, принимаемых в случае аварии или чрезвычайной ситуации".

5.4.3.4	Изменить следующим образом:

"5.4.3.4	Форма и содержание письменных инструкций должны соответствовать следующему четырехстраничному образцу.

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации

В случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, члены экипажа транспортного средства должны принять следующие допустимые с точки зрения безопасности и практической возможности меры:

-	включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить аккумуляторную батарею, приведя в действие главный переключатель, когда это применимо;

-	держаться в удалении от источников возгорания, в частности не курить и не включать какое-либо электрооборудование;

-	информировать соответствующие аварийные службы, сообщив им как можно более подробную информацию об инциденте или аварии и соответствующих веществах;

-	надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие знаки с собственной опорой;

-	поместить транспортные документы в место, легкодоступное для прибывших сотрудников аварийных служб;

-	не наступать на разлившиеся/просыпавшиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары;

-	в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнетушители для тушения небольших/первоначальных очагов возгорания на шинах, в тормозной системе и моторном отсеке;

-	члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких мер в случае пожара в грузовых отделениях;

-	удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать другим лицам также удалиться от этого места и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб;

-	снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение и удалить их безопасным образом.

| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Знаки опасности и информационные табло | Характеристики опасных свойств | Дополнительные указания |
| (1) | (2) | (3) |
| Взрывчатые вещества и изделия 1 1.5 1.6 | Могут обладать рядом свойств и эффектов, таких, как массовая детонация; разбарсывание осколков; возгорание; появление яркой вспышки, громкого шума или дыма. Чувствительность к толчкам и/или ударам и/или теплу. | Укрыться в убежище, но при этом оставаться на удалении от окон. |
| Взрывчатые вещества и изделия 1.4 | Незначительный риск взрыва. | Укрыться в убежище, но при этом оставаться на удалении от окон. |
| Легковоспламеняющиеся газы 2.1 | Риск пожара. Риск взрыва. Могут находиться под давлением. Риск ухудшения. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы 2.2 | Риск удушения. Могут находиться под давлением. Могут вызывать обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Токсичные газы 2.3 | Опасность отравления. Могут находиться под давлением. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Легковоспламеняющиеся жидкости 3 | Риск пожара. Риск взрыва. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества 4.1 | Риск пожара. Легковоспламеняющиеся или горючие вещества, могут воспламениться под воздействием тепла, искр или пламени. Могут содержать самореактивные вещества, способные к экзотермическому разложению в случае нагрева, контакта с другими веществами (такими, как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных и легковоспламеняющихся газов или паров. При нагреве емкости могут взорваться. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Вещества, способные к самовозгоранию 4.2 | Риск самовозгорания, если упаковки повреждены или произошла утечка их содержимого. Эти вещества могут бурно реагировать с водой. |  |
| Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой 4.3 | Риск пожара и взрыва при соприкосновении с водой. | Просыпавшийся груз должен быть накрыт и оставаться сухим. |
| Номер знака опасности | Характеристики опасных свойств | Дополнительные указания |
| (1) | (2) | (3) |
| Окисляющиеся вещества 5.1 | Риск возгорания и взрыва. Могут бурно реагировать при соприкосновении с легковоспламеняющимися веществами. | Избегать образования их смеси с легковоспламеняющимися или горючими веществами (например, древесными опилками). |
| Органические пероксиды 5.2 | Риск экзотермического разложения в случае нагрева, соприкосновения с другими веществами (такими, как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных и легковоспламеняющихся газов или паров. | Избегать образования их смеси с легковоспламеняющимися или горючими веществами (например, древесными опилками). |
| Токсичные вещества 6.1 | Опасность отравления. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. |
| Инфекционные вещества 6.2 | Риск инфекции. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. |  |
| Радиоактивные материалы 7A 7B 7C 7D | Риск поглощения и внешнего радиоактивного излучения. | Ограничить время воздействия. |
| Делящиеся материалы 7 E | Опасность возникновения ядерной цепной реакции. |  |
| Коррозионные вещества 8 | риск ожогов. Могут бурно реагировать между собой, с водой и другими веществами. Представляют ОПАСНОСТЬ для водной окружающей среды и канализационной системы. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Прочие опасные вещества и изделия 9 | Риск ожогов. Риск пожара. Риск взрыва. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |

Примечание 1:  Для опасных грузов с множественными рисками и для смешанных партий грузов должны соблюдаться все применимые положения, указанные в таблице.

Примечание 2:  Вышеприведенные дополнительные указания могут адаптироваться с учетом классов опасных грузов, подлежащих перевозке, и используемых средств перевозки.

Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия

мер общего характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности, перевозимые на транспортном средстве в соответствии с разделом 8.1.5 ДОПОГ

| Предметы снаряжения | Номер знака опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 1.4, 1.5, 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7A, 7B, 7C, 7D, 7E | 8 | 9 |
| Противооткатный башмак для каждого транспортного средства Размер башмака должен соответствовать весу транспортного средства и диаметру колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Два предупреждающих знака с собственной опорой | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Аварийный жилет для каждого члена экипажа транспортного средства как, например, жилет, описанный в стандарте EN 471 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Карманный фонарь для каждого члена экипажа транспортного средства в соответствии с разделом 8.3.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пара перчаток, изготовленных из нитрильной резины, и пара перчаток, изготовленных из кожи, для каждого члена экипажа транспортного средства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Защитные очки для каждого члена экипажа транспортного средства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Жидкость для промывания глаз | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Маска для аварийного покидания транспортного средства для каждого члена экипажа транспортного средства, например, с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 141 |  | X1) |  | X |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Лопата |  |  |  |  | Х | X2) |  | Х |  |  |  |  |  | X | X |
| Дренажная ловушка |  |  |  |  | Х | X2) |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
| Пластмассовый сборный контейнер |  |  |  |  | Х | X2) |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

1)	Только в комбинации со знаком опасности 6.1.

2)	Только при перевозке жидкостей".

5.4.3.5	Исключить.

5.4.3.6	Исключить.

5.4.3.7	Исключить.

5.4.3.8	Исключить.

Поправки, вытекающие из предыдущих поправок

8.1.2.1 b) 	Исключить и заменить следующим текстом:  "Письменные инструкции, предписанные в разделе 5.4.3".

8.1.2.3 	Исключить существующий текст и заменить его следующим:

"Письменные инструкции, предписанные в разделе 5.4.3, должны находиться в легкодоступном месте".

8.1.2.4 	Исключить.

8.1.5 	Исключить существующий текст и заменить его следующим:

"8.1.5	Прочее оборудование и средства индивидуальной защиты

8.1.5.1	Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы, должна быть снабжена предметами снаряжения для общей и индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 8.1.5.2.  Предметы снаряжения должны выбираться в соответствии с номером знака опасности перевозимого груза.  Номера знаков опасности указаны в транспортном документе.

8.1.5.2	На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение, требуемое в случае всех знаков опасности:

-	для каждого транспортного средства - противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать весу транспортного средства и диаметру колес;

-	два предупреждающих знака с собственной опорой;

-	жидкость для промывания глаз1;  и

для каждого члена экипажа транспортного средства

-	аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте EN 471);

-	карманный фонарь;

-	пара перчаток, изготовленных из нитрильной резины, и пара перчаток, изготовленных из кожи;  и

-	защитные очки.

8.1.5.3	Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

-	маска для аварийного покидания транспортного средства3 для каждого члена экипажа транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае знаков опасности 2.14, 2.3 и 6.1;

-	лопата2;

-	дренажная ловушка2;

-	пластмассовый сборный контейнер5".

___________________

Не требуется в случае знаков опасности 2.1, 2.2 и 2.3.

2	Требуется только в случае знаков опасности 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

3	Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 141.

4	Требуется только в комбинации со знаком опасности 6.1.

5	Требуется только в случае знаков опасности 3, 4.1, 8 и 9.

8.5		Исключить специальное положение S7.

3.2		Исключить специальное положение S7 везде, где оно указано в колонке 19 таблицы А.

_______

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".