GE.07-20931   (R)    130307     150307

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/2/Corr.1 27 February 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок первая сессия

Женева, 13-16 марта 2007 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПРАВИЛАМ № 13-Н

(Торможение)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Исправление

Пункт 5.2.1.11.2.1 исправить следующим образом:

"5.2.1.11.2.1	Должна обеспечиваться возможность использования простой процедуры оценки износа накладок рабочих тормозов снаружи или снизу транспортного средства без снятия колес, при помощи соответствующих смотровых отверстий или каким-либо иным способом.  Это может быть обеспечено с использованием имеющихся в ремонтной мастерской простых стандартных инструментов или обычного оборудования для осмотра транспортных средств.

В качестве альтернативы допускается датчик на каждом колесе (сдвоенные двускатные колеса рассматриваются в качестве односкатного колеса), который предупредит водителя на его рабочем месте о необходимости замены накладок.  Может использоваться желтый предупреждающий сигнал, указанный в пункте 5.2.1.29.1.2".

Пункт 5.2.1.26.2.1 исправить следующим образом:

"5.2.1.26.2.1	Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3:

В случае отказа в электрической части…".

Пункт 5.2.1.26.2.2 исправить следующим образом:

"5.2.1.26.2.2	Транспортные средства категории N1:

В случае отказа в электрической части…".

Пункт 5.2.2.8.2.1 исправить следующим образом:

"5.2.2.8.2.1		Должна обеспечиваться возможность использования простой процедуры оценки износа накладок рабочих тормозов снаружи или снизу транспортного средства без снятия колес, при помощи соответствующих смотровых отверстий или каким-либо иным способом.  Это может быть обеспечено с использованием имеющихся в ремонтной мастерской простых стандартных инструментов или обычного оборудования для осмотра транспортных средств.

В качестве альтернативы допускается применение устанавливаемого на прицепе индикатора, предупреждающего о необходимости замены накладок, или датчика на каждом колесе (сдвоенные двускатные колеса рассматриваются в качестве односкатного колеса), который предупредит водителя на его рабочем месте о необходимости замены накладок.  Может использоваться желтый предупреждающий сигнал, указанный в пункте 5.2.1.29.2 выше, при условии, что этот сигнал соответствует требованиям пункта 5.2.1.29.6 выше".

Пункт 12.2.4 исправить следующим образом:

"12.2.4	До истечения 48 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 10 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают выдавать официальные утверждения ЕЭК на основании дополнения 3 к поправкам серии 10 к настоящим Правилам".

Приложение 4, пункт 1.4.1.2.2, исправить следующим образом,

"1.4.1.2.2	каждое испытание должно повторяться…

…

на транспортном средстве, представляющем собой только шасси с кабиной, дополнительно может быть размещена масса…

…"

Приложение 4, пункт 2.1.1, таблица, строка, озаглавленная "Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем, формулу 0.15v + v2103.5"  исправить на  "0.15v + v2103.5".

Приложение 7, часть А, пункты 1, 1.1.1, 1.2.1 и 1.3.1, слова "аккумуляторами энергии" исправить на "энергетическими резервуарами".

Приложение 7, пункт 2.3.3, формулировку "(выраженное в кПа х 100)" исправить на "(выраженное в кПа / 100)".

Приложение 7, часть В, пункты 1, 1.1.1, 1.2.1 и 1.3.1, слова "аккумуляторы энергии" исправить на "энергетические резервуары".

Приложение 10, пункт 1.1, исправить следующим образом:

"1.1		Транспортные средства категорий M2, M3, N, O2, O3 и O4, не оборудованные антиблокировочным устройством, определение которого приводится в приложении 13 к настоящим Правилам, должны удовлетворять всем предписаниям настоящего приложения.  Если используется специальное устройство, то оно должно срабатывать автоматически 1/".

Приложение 10, диаграмма 1С, название, ссылку на "пункты 3.1.2.1 и 3.1.2.2" заменить ссылкой на "пункт 3.1.2.2".

Приложение 11, добавление 2, пункт 1.2.1, в тексте на английском языке слово "fulfill" исправить на "fulfil".

Приложение 11, добавление 4, пункт 6, исправить следующим образом:

"6.		В конце испытания, указанного… был сделан вывод о том, что требования пункта 5.2.2.8.1 Правил № 13 выполнены/не выполнены 1/"

Приложение 12, добавление 4, пункт 5.6, формулу "n . Mmax/(B . R)"  исправить на "n · M* /(B · R)".

Приложение 13, пункт 4.1.1, исправить следующим образом:

"4.1.1	Сбои в работе датчика, которые не могут быть… сигналы, когда датчик не реагирует на скорость из-за того, что колесо находится в неподвижном состоянии, проверка может…".

Приложение 15, пункты 4.6.2 и 4.6.2.1 следует исключить.

Приложение 15, пункты 4.6.3 - 4.6.3.2, изменить нумерацию на 4.6.2 - 4.6.2.2.

Приложение 17, пункт 3.1.1, ссылку на "ISO 11992" исправить на "ISO 11992:2003".

Приложение 17, пункты 3.2.2.1.1 и 3.2.2.2.1, ссылку на "ISO 11992-2" исправить на "ISO 11992-2:2003".

Приложение 17, пункты 4.1.1 и 4.2.1, ссылку на "ISO 11992" исправить на "ISO 11992:2003".

Приложение 17, пункты 4.2.2.1.1 и 4.2.2.1.2, ссылку на "ISO 11992-2" исправить на "ISO 11992-2:2003".

Приложение 19, диаграмма 1, существующую диаграмму заменить следующей:

ДИАГРАММА 1

"

"

Приложение 19, диаграмма 2, существующую диаграмму заменить следующей:

ДИАГРАММА 2

-----