| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2007/5 15 décembre 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des
Règlements concernant les véhicules

Cent quarante et unième session 
Genève, 13-16 mars 2007
Point 4.2.13 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 9 À LA SÉRIE 01 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 90

(Garnitures de frein de rechange)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRRF à sa soixantième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2005/17, tel que modifié par le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/24. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/60, par. 23).

Paragraphe 4.5.1, note 3/, modifier comme suit:

«3/ … 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie et 53 pour la Thaïlande. Les numéros suivants seront attribués…».

Annexe 3

Paragraphe 1.1, modifier comme suit (en insérant un nouveau titre et en supprimant le dernier sous-paragraphe):

«1.1	Préparation en vue des essais

1.1.1	Véhicule d’essai

Un véhicule représentatif…
… prescrits par les Règlements nos 13et 13-H.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 1.1.2 à 1.1.2.3, (y compris une nouvelle note 1/ et l’appel de note correspondant) libellés comme suit:

«1.1.2	Procédure de rodage

1.1.2.1	Conditions générales

Les garnitures de frein assemblées soumises aux essais doivent être montées sur les freins auxquels elles sont destinées. En cas de remplacement des garnitures de frein assemblées, il faut employer de nouvelles garnitures de frein. Les garnitures de frein à tambour peuvent être usinées pour que le contact initial entre les garnitures et le ou les tambours soit le meilleur possible. Le véhicule d’essai doit être à pleine charge.

Les garnitures de frein assemblées originales employées pour les essais de comparaison et déjà montées sur le véhicule d’essai peuvent être employées à condition qu’elles soient en bon état et que la perte d’épaisseur par usure ne dépasse pas 20 % de l’épaisseur initiale. Elles ne doivent pas présenter de détérioration, de fissure, de corrosion excessive ou de signe de surchauffe. Elles doivent être rodées selon la procédure décrite ci-après.

1.1.2.2	Procédure

Rouler sur une distance d’au moins 50 km et effectuer au moins 100 freinages avec des décélérations variables (au moins comprises entre 1 et 5 m/s2) et des vitesses initiales comprises entre 50 et 120 km/h. Des températures comprises entre 250 et 500 °C pour les plaquettes garnies ou entre 150 et 250 °C pour les garnitures de frein à tambour assemblées (mesurées sur la surface de frottement du disque ou du tambour) doivent être atteintes au moins trois fois au cours de la procédure de rodage. Les températures ne doivent pas dépasser 500 °C pour les plaquettes garnies et 250 °C pour les garnitures de frein à tambour assemblées.

1.1.2.3	Vérification de l’efficacité

En ne freinant que sur un essieu à la fois, effectuer cinq freinages de 70 à 0 km/h (essieu avant) et de 45 à 0 km/h (essieu arrière) à une pression dans les conduites de 4 MPa 1/ et avec une température initiale de 100 °C pour chaque arrêt. Les cinq résultats consécutifs non monotones doivent être situés à moins de 0,6 m/s2 (essieu avant) ou de 0,4 m/s2 (essieu arrière) de leur décélération moyenne en régime.

Si cette prescription n’est pas satisfaite, la procédure de rodage selon le paragraphe 1.1.2.2 doit être poursuivie et la vérification de l’efficacité selon le paragraphe 1.1.2.3 doit être répétée.

____________________

1/ Pour les systèmes de freinage autres que les systèmes hydrauliques, une valeur de commande équivalente devrait être utilisée.».

Paragraphe 2.2.2.3, modifier comme suit:

«2.2.2.3	Les garnitures de frein assemblées soumises aux essais doivent être montées sur les freins auxquels elles sont destinées et rodées selon la procédure suivante:

Phase 1 du rodage, 64 freinages interrompus de 80 à 30 km/h à des pressions variables dans les conduites:

| Paramètre | Essieu avant | Essieu arrière | Essieu arrière |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frein à disque | Frein à tambour |
| Nombre de freinages interrompus par cycle | 32 | 32 | 32 |
| Vitesse au début du freinage (km/h) | 80 | 80 | 80 |
| Vitesse à la fin du freinage (km/h) | 30 | 30 | 30 |
| Température initiale du frein (°C) | < 100 | < 100 | < 80 |
| Température finale du frein (°C) | Non définie | Non définie | Non définie |
| Pression du freinage 1 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 2 (kPa) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pression du freinage 3 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 4 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 5 (kPa) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Pression du freinage 6 (kPa) | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Pression du freinage 7 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 8 (kPa) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Pression du freinage 9 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 10 (kPa) | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Pression du freinage 11 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 12 (kPa) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Pression du freinage 13 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 14 (kPa) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Pression du freinage 15 (kPa) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pression du freinage 16 (kPa) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Pression du freinage 17 (kPa) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Pression du freinage 18 (kPa) | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Pression du freinage 19 (kPa) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Pression du freinage 20 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 21 (kPa) | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Pression du freinage 22 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 23 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 24 (kPa) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Pression du freinage 25 (kPa) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Pression du freinage 26 (kPa) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Pression du freinage 27 (kPa) | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Pression du freinage 28 (kPa) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Pression du freinage 29 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 30 (kPa) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pression du freinage 31 (kPa) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Pression du freinage 32 (kPa) | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Nombre de cycles | 2 | 2 | 2 |

Phase 2 du rodage, 10 arrêts de 100 à 5 km/h avec une décélération de 0,4 g et des températures initiales croissantes:

| Paramètre | Essieu avant | Essieu arrière | Essieu arrière |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frein à disque | Frein à tambour |
| Nombre d’arrêts par cycle | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse au début du freinage (km/h) | 100 | 100 | 100 |
| Vitesse à la fin du freinage (km/h) | < 5 | < 5 | < 5 |
| Décélération (g) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Pression maximale (kPa) | 16 000 | 16 000 | 10 000 |
| Température initiale 1 (°C) | < 100 | < 100 | < 100 |
| Température initiale 2 (°C) | < 215 | < 215 | < 151 |
| Température initiale 3 (°C) | < 283 | < 283 | < 181 |
| Température initiale 4 (°C) | < 330 | < 330 | < 202 |
| Température initiale 5 (°C) | < 367 | < 367 | < 219 |
| Température initiale 6 (°C) | < 398 | < 398 | < 232 |
| Température initiale 7 (°C) | < 423 | < 423 | < 244 |
| Température initiale 8 (°C) | < 446 | < 446 | < 254 |
| Température initiale 9 (°C) | < 465 | < 465 | < 262 |
| Température initiale 10 (°C) | < 483 | < 483 | < 270 |
| Nombre de cycles | 1 | 1 | 1 |

Récupération, 18 freinages interrompus de 80 à 30 km/h à une pression dans les conduites de 3 000 kPa:

| Paramètre | Essieu avant | Essieu arrière | Essieu arrière |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frein à disque | Frein à tambour |
| Nombre d’arrêts par cycle | 18 | 18 | 18 |
| Vitesse au début du freinage (km/h) | 80 | 80 | 80 |
| Vitesse à la fin du freinage (km/h) | 30 | 30 | 30 |
| Pression (kPa) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Température initiale du frein (°C) | < 100 | < 100 | < 80 |
| Température finale du frein (°C) | Non définie | Non définie | Non définie |
| Nombre de cycles | 1 | 1 | 1 |

».

Ajouter le nouveau paragraphe 2.2.2.4, ainsi conçu:

«2.2.2.4	Effectuer cinq freinages de 80 à 0 km/h à une pression dans les conduites de 4 MPa et avec une température initiale de 100 °C pour chaque arrêt. Les cinq résultats consécutifs non monotones doivent être situés à moins de 0,6 m/s2 de leur décélération moyenne en régime.

Si cette prescription n’est pas satisfaite, la première partie de la procédure de rodage “Phase 1 du rodage” doit être répétée jusqu’à ce que la stabilité requise en matière d’efficacité soit obtenue.».

Le paragraphe 2.2.2.4 devient le paragraphe 2.2.2.5 et est modifié comme suit:

«2.2.2.5	Il est admis de refroidir le frein par ventilation. La vitesse du flux d’air au cours du freinage doit être:

vair = 0,33 v

où:

v = vitesse du véhicule d’essai au début du freinage.».

-----