| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2007/6 15 décembre 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante et unième session
Genève, 13-16 mars 2007
Point 4.2.14 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLEMENT 5 AU RÈGLEMENT No 106
(Pneumatiques pour véhicules agricoles)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRRF à sa soixantième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/25 non modifié. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/60, par. 33).

Annexe 9,

Paragraphe 3.1, modifier comme suit:

«3.1	Monter l’ensemble roue/pneumatique sur l’essieu d’essai et l’amener au contact de la face extérieure d’un tambour d’essai moteur lisse, d’un diamètre d’au moins 1 700 mm  1 % et d’une largeur au moins égale à celle de la bande de roulement du pneumatique.».

Ajouter le nouveau paragraphe 3.4.1, ainsi conçu:

«3.4.1	Dans le cas d’un tambour d’essai d’un diamètre supérieur à 1 700 mm   1 %, le “pourcentage de la charge d’essai” doit être augmenté comme suit:

F1 = K  F2   où:

K = R1R2×R2 + rTR1 + rT

R1	est le diamètre du tambour d’essai, en mm

R2	est le diamètre du tambour d’essai de référence, 1 700 mm

rT	est le diamètre extérieur du pneumatique (voir le paragraphe 6.2 du présent Règlement), en mm

F1	est le pourcentage de la charge à utiliser pour le tambour d’essai

F2	est le pourcentage de la charge, indiqué dans le tableau ci-dessus, à utiliser pour le tambour d’essai de référence de 1 700 mm de diamètre

Exemple:	K = 1 pour un tambour d’essai de 1 700 mm de diamètre;

Dans le cas d’un tambour d’essai de 3 000 mm de diamètre et d’un pneumatique de 1 500 mm de diamètre:

K = 3 0001 700×1 700+1 5003 000+1 500 = 1,12»

- - - - -