GE.06-26778   (R)    180107    180107

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/6 15 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок первая сессия

Женева, 13-16 марта 2007 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 5 К ПРАВИЛАМ № 106

(Пневматические шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Приложение:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/25 без поправок.  Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) (см. ECE/TRANS /WP.29/GRRF/60, пункт 33).

Приложение 9

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1	Установить колесо с шиной в сборе на испытательную ось и прижать ее к с наружной поверхности гладкого вращаемого испытательного барабана диаметром не менее 1 700 мм ± 1%, ширина поверхности которого по крайне мере равна ширине протектора шины".

Включить новый пункт 3.4.1 следующего содержания:

"3.4.1	В случае испытательного барабана диаметром 1 700 м ± 1% указанный выше "процент испытательной нагрузки" увеличивается следующим образом:

F1 = K · F2 , где:

K = R1R2⋅R2 + rTR1 + rT

R1 	-	диаметр испытательного барабана в миллиметрах

R2 	-	диаметр эталонного испытательного барабана 1 700 мм

rT		-	наружный диаметр шины (см. пункт 6.2 настоящих Правил) в миллиметрах

F1	-	процент нагрузки, прилагаемой к испытательному барабану

F2	-	процент нагрузки, согласно вышеуказанной таблице, прилагаемой к эталонному испытательному барабану диаметром 1 700 мм

Пример:	K = 1 для испытательного барабана диаметром 1 700 мм;

В случае испытательного барабана диаметром 3 000 мм и диаметром шины 1 500 мм:

K = 30001700⋅1700+15003000+1500 = 1,12".

- - - - -