GE.06-26793   (R)    250107    250107

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/10 14 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок первая сессия

Женева, 13-16 марта 2007 года

Пункт 4.2.6 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 43

(Безопасные стекловые материалы)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее девяносто первой сессии.  В его основу положен неофициальный документ GRSG-91-18, который был принят в том виде, в каком он воспроизведен в приложении 2 к докладу.  Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRSG/70, пункт 31).

Приложение 3,

Пункт 9.1.2.2 изменить следующим образом (включая сноску 8/):

"9.1.2.2	Что касается ветровых стекол транспортных средств категории М1 и транспортных средств категории N1 8/, изготовленных на базе транспортного средства категории М1, у которых одинаковые:

а)	исходная точка сиденья водителя,

b)	габаритные характеристики ветрового стекла,

с)	угол наклона ветрового стекла,

то испытание проводится в зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18 к настоящим Правилам, за исключением любого матового затемнения, нанесенного на ее поверхность.

Что касается ветровых стекол транспортных средств других категорий…

_________________

8/	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 c последними поправками, изложенными в приложении 4)".

Пункт 9.2.2.1 изменить следующим образом:

"9.2.2.1	Для ветровых стекол транспортных средств категории М1 и транспортных средств категории N1 с ограничениями, указанными в пункте 9.1.2.2, в испытательной зоне А, расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на соответствующем симметричном участке ветрового стекла по отношению к продольной средней плоскости транспортного средства, а также в уменьшенной испытательной зоне В, в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18".

Пункт 9.2.2.2 изменить следующим образом:

"9.2.2.2	Для ветровых стекол транспортных средств других категорий в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложения".

Пункт 9.2.5.1 изменить следующим образом:

"9.2.5.1	Зоны А и В ветрового стекла транспортного средства категорий М1 и N1 с ограничениями, указанными в пункте 9.1.2.2, определены в приложении 18 к настоящим Правилам".

Пункт 9.2.5.2 изменить следующим образом:

"9.2.5.2	Зоны ветровых стекол для транспортных средств других категорий определяются на основе:".

Пункт 9.2.6, таблица, текст на второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"Категории М1 и N1 с ограничениями, указанными в пункте 9.1.2.2".

Пункт 9.2.6, таблица, текст на третьей строке первой колонки изменить следующим образом:

"Транспортные средства других категорий".

Пункт 9.3.5, таблица, текст на второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"Категории М1 и N1 с ограничениями, указанными в пункте 9.1.2.2".

Пункт 9.3.5, таблица, третья строка первой колонки, изменить следующим образом:

"Транспортные средства других категорий".

- - - - -