GE.06-26797   (R)    250107    250107

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/11 14 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок первая сессия

Женева, 13-16 марта 2007 года

Пункт 4.2.7 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 2 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 46

(Устройства непрямого обзора)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся

безопасности GRSG

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSG на ее девяносто первой девяностой сессии.  В его основу положен неофициальный документ GRSG-91-39, который был принят в том виде, в каком он воспроизведен в приложении 3 к докладу.  Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/70, пункт 33).

Пункт 15.2.1.1.1, таблица, второй столбик "Внутреннее зеркало, класс I", графы, соответствующие категориям М1 и N1, изменить следующим образом:

"Обязательно

За исключением тех случаев, когда транспортное средство оснащено любыми другими материалами, помимо безопасных стекловых материалов, в поле обзора, предписанном в пункте 15.2.4.1".

Пункт 15.2.2.2 изменить следующим образом:

"15.2.2.2	Внешние зеркала должны быть видимы… не применяется к:

а)	внешним зеркалам, устанавливаемым со стороны пассажира, и факультативным внешним зеркалам, устанавливаемым со стороны водителя транспортных средств категорий М2 и М3;

b)	зеркалам класса VI".

Пункт 15.2.4.8.1 изменить следующим образом:

"15.2.4.8.1	Внутреннее зеркало заднего вида (класс I)

Допускается уменьшение поля обзора, вызванное наличием таких устройств, как солнцезащитные козырьки, стеклоочистители, обогревающие элементы и стоп-сигнал категории S3, если все эти устройства в совокупности не закрывают предписываемого обзора более чем на 15%.  При расчетах не учитываются подголовники либо такие рамы или элементы кузова, как стойки оконного проема задних двухстворчатых дверей и задняя оконная рама.  Соблюдение данного требования проверяется по их проекции на вертикальную плоскость, перпендикулярную продольной центральной плоскости транспортного средства.  При определении степени загораживания обзора солнцезащитные козырьки должны быть сложены".

-----