| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2007/18 8 décembre 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante et unième session
Genève, 13-16 mars 2007
Points 9 et II.2.9 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION D’AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION SPÉCIALE No 1 SUR
LES DÉFINITIONS COMMUNES DES CATÉGORIES, DES MASSES
ET DES DIMENSIONS DES VÉHICULES

Communication des représentants du Royaume-Uni et de l’Association
internationale des constructeurs de motocycles

Note: Le présent document contient une proposition visant à aligner les définitions des véhicules de la catégorie 3 de la Résolution spéciale no 1 (R.S.1) sur celles des véhicules de la catégorie L, énoncées dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 et Amend.4) et appliquées au titre de l’Accord de 1958. L’alignement a été proposé par l’Association internationale des constructeurs de motocycles (IMMA) à la dix-septième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) qui l’a, sur le principe, approuvé (ECE/TRANS/WP.29/1052, par. 112).

A.	PROPOSITION

Texte de la Résolution spéciale no 1 (R.S.1),

Annexe 2, paragraphes 2.1.4 et 2.1.5, modifier comme suit:

«2.1.4	Par “véhicule de la catégorie 3-4: motocycle avec side-car”, on entend un véhicule à trois roues asymétriques par rapport au plan longitudinal médian dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse par construction dépasse 50 km/h.

2.1.5	Par “véhicule de la catégorie 3-5: tricycle”, on entend un véhicule à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian, dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km/h.».

B.	JUSTIFICATION

Les définitions des motocycles avec side-car et des tricycles dans la R.S.1 sont à l’heure actuelle les suivantes:

Par «véhicule de la catégorie 3-4: tricycle», on entend un véhicule à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian, dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km/h.

Par «véhicule de la catégorie 3-5: motocycle avec side-car», on entend un véhicule à trois roues asymétriques par rapport au plan longitudinal médian dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse par construction dépasse 50 km/h.

Ces définitions figurent dans l’ordre inverse de celui des définitions équivalentes des véhicules de la catégorie L, énoncées dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 et Amend.4) et libellées comme suit:

«Catégorie L4 (motocycle avec side-car): véhicules à trois roues asymétriques par rapport à l’axe médian longitudinal dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse par construction dépasse 50 km/h (motocycles avec side-car).».

«Catégorie L5 (tricycle): véhicules à trois roues symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km/h.».

Le présent amendement a pour objet d’aligner ces définitions de manière à réduire le risque d’erreurs lors de la transcription des règlements techniques mondiaux dans les Règlements équivalents de la CEE et, en général, d’aider les Parties contractantes à l’Accord de 1958 à mieux comprendre les propositions de RTM.

-----