GE.06-26854   (R)    180107    180107

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/21 15 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок первая сессия

Женева, 13-16 марта 2007 года

Пункт 4.2.19 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04
К ПРАВИЛАМ № 44

(Детские удерживающие системы)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее сороковой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/17 и GRSP-40-15-Rev.1.  Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) (см. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/40).

Пункт 2.26.1 изменить следующим образом:

"2.26.1	… для непосредственного удержания ребенка используется ремень безопасности для взрослых".

Пункт 6.1.3, таблица, заменить шестую строку следующими двумя строками:

| "По направлению движения (нецельное) | НП | НП | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По направлению движения (нецельное - см. пункт 6.1.12) | П | НП | П | П | П | НП | П | П" |

Включить новые пункты 6.1.11 и 6.1.12 следующего содержания:

"6.1.11	Детские удерживающие системы групп 0 и 0 +, за исключением детских люлек, определенных в пункте 2.4.1, относятся к классу цельных систем.

6.1.12	Детские удерживающие системы группы I относятся к классу цельных систем, если только они не оснащены противоударным экраном, определенным в пункте 2.7".

Пункт 6.2.9 изменить следующим образом:

"6.2.9	…часть устройства, которая удерживает таз;  для этой цели должны соблюдаться требования пункта 7.2.5 (зажимные устройства);  любое устройство, предназначенное…".

Включить новые пункты 17.14 и 17.15 следующего содержания:

"17.14	По истечении шести месяцев с момента вступления в силу дополнения 04 к поправкам серии 04 официальные утверждения, предоставленные в соответствии с поправками серии 03 или 04, для детских удерживающих систем, относящихся к группам 0, 0+ и I, которые не соответствуют пункту 6.1.11 или 6.1.12, становятся недействительными.

17.15		С момента вступления в силу дополнения 4 к поправкам серии 04 к настоящим Правилам, в отступление от обязательств Договаривающихся сторон в течение переходного периода, предусмотренного в пункте 17.14, и на основе заявления, сделанного Европейским сообществом при его присоединении к Соглашению 1958 года (уведомление депозитария C.N.60.1998.TREATIES-28), государства - члены Европейского сообщества могут запретить продажу на рынке детских удерживающих систем, которые не отвечают требованиям дополнения 4 к поправкам серии 04 к настоящим Правилам".

Приложение 15, примечание к пункту 6.1.8 изменить следующим образом:

"6.1.8	Требование в отношении 150 мм применяется также к детским люлькам".

Приложение 16, пункт 2.2.1.4, примечание изменить следующим образом:

"Примечание

МН означает более жесткую конфигурацию (наименее…)

LH означает менее жесткую конфигурацию

Этот план двойной выборки…

…"

-----