GE.07-21784   (R)    020507    030507

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/27 5 April 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок вторая сессия

Женева, 26-29 июня 2007 года

Пункт 4.2.7 предварительной повестки дня

- СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 к Правилам № 67
(Оборудование для транспортных средств СНГ)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии
и загрязнения окружающей среды (GRPE)

Приводимый ниже текст был принят GRPE на ее пятьдесят третьей сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2007/2 с поправками, содержащимися в приложение 3 к докладу.  Он передается WP.29 и АС.1 для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/53, пункт 18).

- Приложение 6, пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		…

| Износоустойчивость (число циклов должно составлять 50 000) | приложение 15, пункт 9 |
| --- | --- |

…"

- Приложение 15

- Включить новый пункт 9.6 следующего содержания:

"9.6		Испытание на износоустойчивость регулятора давления и испарителя

Регулятор должен быть способен выдержать 50 000 циклов без какой-либо поломки при испытании в соответствии со следующей процедурой:

а)	Подвергнуть регулятор циклическому испытанию в течение 95% общего числа циклов при комнатной температуре и классификационном давлении.  В ходе каждого цикла достигается стабильное давление на выходе потока газа, после чего этот поток газа отсекается с помощью последующего клапана на 1 с, пока не стабилизируется давление полного закрытия регулятора.  Стабилизированные величины давления на выходе определяются как установленное давление ±15% в течение по крайней мере 5 с.

b)	Циклически изменять давление регулятора на входе на протяжении 1% общего числа циклов при комнатной температуре со 100 до 50% классификационного давления.  Продолжительность каждого цикла составляет не менее 10 с.

с)	Повторить процедуру циклирования, указанную в подпункте а), при 120°С и классификационном давлении на протяжении 1% общего числа циклов.

d)	Повторить процедуру циклирования, указанную в подпункте b), при 120°С и классификационном давлении на протяжении 1% общего числа циклов.

e)	Повторить процедуру циклирования, указанную в подпункте а), при -20°С и 50% классификационного давления на протяжении 1% общего числа циклов.

f)	Повторить процедуру циклирования, указанную в подпункте b), при -20°С и 50% классификационного давления на протяжении 1% общего числа циклов.

g)	По завершении всех испытаний, указанных в подпунктах а), b), c), d), e) и f), регулятор должен быть герметичен, как это предусмотрено в соответствии с испытанием на внешнюю утечку в пункте 5, при температурах -20°С, при комнатной температуре и при температуре +120°С".

-------