GE.07-21812   (R)    220507    230507

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/34 5 April 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок вторая сессия

Женева, 26-29 июня 2007 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

- СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 3 к пересмотру 5 Правил № 13
(торможение)

Представлено Всемирным форумом для согласования правил
в области транспортных средств (WP.29)

Воспроизведенный ниже текст был рассмотрен WP.29 на его сто сорок первой сессии.  Он основан на неофициальном документе WP.29-141-07 и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/1058, пункт 68).

- Приложение 5,

- Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Настоящее приложение применяется к определенным транспортным средствам, для которых в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) содержатся особые требования в отношении эффективности антиблокировочных систем и систем замедления которые подпадают под положения раздела 9.2.3 приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

Включить новые пункты 2.4-2.4.1 следующего содержания:

"2.4		Требования в отношении торможения для транспортных средств EX/III категорий O1 и O2

2.4.1		Независимо от положений пункта 5.2.2.9 настоящих Правил, транспортные средства EX/III, определение которых приводится в Правилах № 105 и которые относятся к категориям O1 и O2, независимо от их массы, должны оснащаться тормозной системой, которая автоматически обеспечивает торможение прицепа до остановки в случае разрыва сцепки, обеспечиваемой сцепным устройством, во время движения прицепа".

- - - - -