GE.07-22036   (R)    170507    210507

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/54 13 April 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок вторая сессия

Женева, 26-29 июня 2007 года

Пункт 4.2.19 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 29 к поправкам серии 03 к Правилам № 37

(Лампы накаливания)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/35 с поправками, содержащимися в документе GRE-57-3, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/35 без поправок.  Этот текст представляется WP.29 и AC.1 для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57).

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания и их спецификации изменить следующим образом (в том числе исключить ссылки на сноски ****/ и *****/, исключить сноски ****/ и *****/, а также исключить из перечня категории R2 и S1):

"Перечень категорий ламп накаливания, по группам, и номера их спецификаций:

Группа 1

Без общих ограничений:

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 |  | H1/1 - 3 |  |
|  | …. |  | …. |  |
|  | H14 |  | H14/1 - 4 |  |
|  | H15 |  | H15/1 - 5 |  |
|  | H21W | **/ | H21W/1 - 2 |  |
|  | H27W/1 |  | H27W/1 |  |
|  | …. |  |  |  |
|  | HS5 |  | HS5/1 - 4 |  |
|  | PSX24W | **/ | P24W/1 - 3 |  |
|  | PX24W | **/ | P24W/1 - 3 |  |
|  | S2 |  | S1/S2/1 - 2 |  |
|  | S3 |  | S3/1" |  |

Перечень "только для сигнальных фонарей" изменить следующим образом (в том числе исключить из перечня категорию С21W):

"Группа 2

Только для использования в сигнальных фонарях, боковых фонарях, задних фарах и фонарях заднего регистрационного знака:

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
|  | H6W |  | H6W/1 |  |
|  | …. |  | …. |  |
|  | WY21W |  | WY21W/1 - 2" |  |

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

" ….

|  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- |

….

|  | H14/1 - 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H15/1 - 5 |  |
|  | H6W/1 |  |

…. "

Включить новый перечень "Группа 3" следующего содержания:

Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4):

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C21W |  | C21W/1 - 2 |  |
|  | R2 |  | R2/1 - 3 |  |
|  | S1 |  | S1/S2/1 - 2 " |  |

Включить новые спецификации H15/1 - 5 между спецификацией H14/4 и спецификацией H6W/1 следующего содержания:  (см. последующие страницы)

"					КАТЕГОРИЯ H15		Спецификация H15/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

30.0

1/	Плоскость отсчета определяется по точкам, в которых патрон соприкасается с тремя выступами кольца цоколя со стороны патрона.  Она предназначена для использования в качестве внутренней плоскости отсчета.

Ось отсчета  2/

g1

30 °

30 °

Рис. 2.  Определение оси отсчета  2/

Рис. 4.  Зона без искажения  4/

Плоскость

отсчета

Рис. 3.  Максимальные контуры лампы  3/

Контрольный выступ

Рис.1.  Основной чертеж

Вспомогательная плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя.  Она предназначена для использования в качестве внешней плоскости отсчета.

Применительно к цоколю используется (внутренняя) плоскость отсчета, однако для некоторых применений может использоваться (внешняя) вспомогательная плоскость отсчета.

2/	Ось отчета представляет собой перпендикуляр к плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 2 спецификации H15/1.

3/	Стеклянная колба и точки опоры не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 3.  Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба на должна давать оптического искажения в пределах углов g1 и g2, как показано на рис. 4.  Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов g1 и g2.

КАТЕГОРИЯ H15			Спецификация H15/2

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства |  | Эталонная лампа накаливания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 В |  | 12 В |  |
| e |  | 30,0 +0,35/-0,25 |  | 30,0 +0,20/-0,15 |  |
| g1 |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  |
| g2 |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  |
| r | Подробные сведения см. в спецификации для цоколя |  |  |  |  |
| Цоколь: PGJ23t-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[…]-1) |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты | 12 5/ |  | 12 5/ |  |
|  | Ватты | 15 | 55 | 15 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 19 макс. | 64 макс. | 19 макс. | 64 макс. |
|  | Световой поток | 260 ± 10% | 1 350 ± 10% |  |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В |  |  |  |  | 1 000 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В |  |  |  |  | 1 350 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В |  |  |  | 290 |  |

5/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала ДХО.  Значения, указанные в правых колонках, касаются нити накала фары дальнего света.

КАТЕГОРИЯ Н15	Спецификация Н15/3

КАТЕГОРИЯ H15		Спецификация H15/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации H15/3

| Обозначение */ | Размеры **/ | Допуск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
|  | 12 В | 12 В | 12 В |
| a/24,0 | 1,8 | ± 0,35 | ± 0,20 |
| a/26,0 | 1,8 | ± 0,35 | ± 0,20 |
| b1/31,0 | 0 | ± 0,30 | ± 0,15 |
| b1/33,5 | b1/31,0 mv | ± 0,30 | ± 0,15 |
| b2/31,0 | 0 | ± 0,30 | ± 0,15 |
| b2/33,5 | b2/31,0 mv | ± 0,30 | ± 0,15 |
| c1/31,0 | 0 | ± 0,30 | ± 0,15 |
| c1/33,5 | c1/31,0 mv | ± 0,30 | ± 0,15 |
| c2/33,5 | 1,1 | ± 0,30 | ± 0,15 |
| d | мин. 0,1 | - | - |
| f 8/ 9/ 10/ | 2,7 | ± 0,30 | + 0,20 - 0,10 |
| g/24,0 | 0 | ± 0,50 | ± 0,25 |
| g/26,0 | 0 | ± 0,50 | ± 0,25 |
| h/31,0 | 0 | ± 0,50 | ± 0,25 |
| h/33,5 | h/31,0 mv | ± 0,30 | ± 0,15 |
| lR 8/ 11/ | 4,2 | ± 0,40 | ± 0,20 |
| lC 8/ 9/ | 4,4 | ± 0,40 | ± 0,20 |
| p/33,5 | В зависимости от формы экранизирующей части колбы | - | - |
| q/33,5 | p/33,5 | ± 1,20 | ± 0,60 |

*/	"…/26,0" означает размер, измеряемый (в мм) на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**/	"31,0 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 31,0 мм от плоскости отсчета.

КАТЕГОРИЯ H15		Спецификация H15/5

6/	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через ось контрольного выступа.

7/	Плоскость H-H представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и плоскости V-V и проходящую через ось отсчета.

8/	Крайние витки нити представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали.

9/	Для нити дальнего света точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранизирующей части колбы с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в скоске 8/.

10/	"e" представляет собой расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нити дальнего света, определение которой приведено выше.

11/	Для нити накала ДХО точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 1,8 мм выше этой плоскости, с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 8/.

Дополнительные пояснения к спецификации H15/3

Указанные ниже размеры определяются в четырех направлениях:

1)	для размеров a, c1, c2, d, e, f, lR и lC;

2)	для размеров g, h, p и q;

3)	для размеров b1;

4)	для размеров b2.

Размеры b1, b2, c1 и h измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 31,0 мм и 33,5 мм от нее.

Размеры c2, p и q измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 33,5 мм от нее.

Размеры a и g измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 24,0 мм и 26,0 мм от нее".

- - - - -