GE.07-24264   (R)    021007    021007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/55 12 July 2007 RUSSIAN Original: AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок третья сессия
Женева, 13-16 ноября 2007 года
Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 11 к поправкам серии 02 к Правилам № 3

(Светоотражающие приспособления)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/29 без поправок.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункт 76).

Приложение 5

Включить новый пункт 1.3 следующего содержания:

"1.3	Освещающая поверхность может быть сплошной или несплошной.  Если поверхность несплошная и состоит из двух или более отличающихся частей, то она должна отвечать следующим требованиям:

а)	либо общая площадь проекции этих отличающихся частей в плоскости, проходящей по касательной к внешней поверхности прозрачного материала и перпендикулярно исходной оси, занимает не менее 60% наименьшего четырехугольника, окружающего указанную проекцию, либо

b)	расстояние между двумя смежными/расположенными по касательной отличающимися частями не превышает 15 мм, если его измерять перпендикулярно исходной оси".

-----