GE.07-24276   (R)    140907    140907

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/58 12 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок третья сессия
Женева, 13-16 ноября 2007 года
Пункт 4.2.4 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 01 к Правилам № 6

(Указатели поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/16 без поправок и документ ECE/TRANS/ WP.29/GRE/2006/55 с поправками, внесенными на основании приложения V к докладу.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункты 45 и 47).

Включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартную(ые) эталонную(ые) лампу(ы) накаливания и на Правила № 37 относятся к Правилам № 37 и серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	краткое техническое описание, в котором, за исключением фонарей с несменными источниками света, указываются, в частности:

а)	категория или категории предписанной(ых) лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа;  и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания:

"2.2.4	для огней указателя поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а и 2b - информация о сигнале в соответствии с пунктом 6.4.2 ниже".

Пункт 2.2.4 (прежний), изменить нумерацию на 2.2.5.

Включить новые пункты 5.5-5.5.3 следующего содержания:

"5.5		В случае сменной(ых) лампы (ламп) накаливания:

5.5.1		Может(гут) использоваться лампа(ы) любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 при условии, что в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, не предусматривается никаких ограничений на ее (их) применение.

5.5.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла устанавливаться только в правильном положении.

5.5.3		Патрон лампы накаливания должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК.  Применяются спецификации патрона, относящиеся к используемой категории лампы накаливания".

Пункт 6.1, таблица, исключить ссылку на сноску 3/ и саму сноску 3/.

Пункт 6.5.2 b), ссылка на сноску 4/ и сама сноска 4/, изменить нумерацию сноски на 3/.

Включить новые пункты 6.2-6.5 следующего содержания:

"6.2		Для двух или более огней указателя поворота в сборе общая сила света не должна превышать произведения максимального значения, предписанного для одиночного огня и умноженного на  1,4.  Это требование не применяется к огням категории 2a.

6.3		Если два или более огней указателя поворота в сборе считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать требованиям относительно:

a)	максимальной силы света;

b)	минимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней.

6.4		В случае несрабатывания одиночного огня категорий 1, 1a, 1b, 2a и 2b применяются следующие положения:

6.4.1		Любая группа источников света, соединенных проводами таким образом, что сбой в работе любого из них влечет за собой прекращение излучения света, рассматривается в качестве одного источника света.

6.4.2		Сигнал, предназначенный для включения контрольного сигнала, предписанного в пункте 6.5.8 Правил № 48, должен генерироваться, если

a)	произошло несрабатывание одного (любого) источника света,

b)	сила света на исходной оси составляет менее 50% от минимальной силы света в случае огня, предназначенного только для двух ламп накаливания, или

(c)	сила света в одном из следующих направлений, указанных в приложении 4 к настоящим Правилам, является меньшей, чем требуемая минимальная сила света, из-за несрабатывания одного или нескольких источников света:

i)	H=0°, V=0°,

ii)	H=20° снаружи транспортного средства, V= +5°,

iii)	H=10° внутри транспортного средства, V= 0°.

6.5		При включении всех источников света максимальная сила света, указанная для одиночного огня, может превышаться в том случае, если этот одиночный огонь не обозначен буквой "D" и не превышается максимальная сила света, указанная для двух или более огней в сборе."

Пункты 6.2-6.6 (прежние), изменить нумерацию на 6.6-6.10.

Пункт 7.1.3, ссылка на сноску 5/ и сама сноска 5/, изменить нумерацию на 4/.

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом (добавив ссылку на новую сноску 3/ и текст новой сноски 3/):

"9.		Краткое описание:

Категория:  1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 2/ 3/

Номер, категория

__________________

3/	Для огней указателя поворота категорий 1, 1a, 1b, 2a и 2b - информация о сигнале в соответствии с пунктом 6.4.2."

-----