| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2007/64 12 juillet 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des
Règlements concernant les véhicules

Cent quarante-troisième session
Genève, 13-16 novembre 2007
Point 4.2.12 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendement à des règlements existants

Proposition de complément 29 à la série 03 d’amendements au Règlement no 37
(Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa cinquante-septième session. Il a été établi sur la base des documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/13, tel que modifié par le paragraphe 9 du rapport; ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/14, non modifié, et ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/36, non modifié. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, par. 9, 10 et 11).

Annexe 1,

Titre de l’annexe 1, note de bas de page */, modifier comme suit:

«*/	Tableaux, caractéristiques électriques et photométriques:

La tension s’exprime en V;
La puissance s’exprime en W;
Le flux lumineux s’exprime en lm.

Si pour une catégorie de lampes à incandescence plusieurs valeurs de flux lumineux de référence sont indiquées, la valeur à environ 12 V pour l’homologation d’un dispositif d’éclairage et à environ 13,5 V pour l’homologation d’un dispositif de signalisation lumineuse doit être utilisée, sauf indication contraire dans le Règlement employé pour l’homologation du dispositif.».

Liste des catégories de lampes à incandescence et des numéros de feuille, modifier comme suit (en supprimant la note ****/ pour les catégories H21W, PSX24W et PX24W et l’appel de note correspondant et en ajoutant une note ******/ pour la catégorie HS6 ainsi que l’appel de note correspondant):

| «Catégorie |  | Numéro(s) de feuille |
| --- | --- | --- |
| … |  | … |
|  |  | HS5/1 à 4 |
|  |  | HS6/1 à 4 |
|  |  | P13W/1 à 3 |
| … |  | … |
| H14 |  | H14/1 à 4 |
| H21W | **/ | H21W/1 à 2 |
| H27W/1 |  | H27W/1 |
| … |  | … |
| HS5 |  | HS5/1 à 4 |
| HS6 | ******/ | HS6/1 à 4 |
| PSX24W | **/ | P24W/1 à 3 |
| PX24W | **/ | P24W/1 à 3 |
| R2 | *****/ | R2/1 à 3 |
| … |  |  |
| seulement pour les feux de signalisation: |  |  |
| … |  | … |
| H6W |  | H6W/1 |
| HY6W |  | H6W/1 |
| HY21W |  | H21W/1 à 2 |
| P13W |  | P13W/1 à 3 |
| ... |  |  |

________________________

…

******/	Ne pas utiliser pour les feux visés par le Règlement no 112.».

Feuille H1/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 150 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 550» |

Feuille H3/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 100 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 450» |

Feuille H4/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 250 | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 650 | 1 000» |

Feuille H6W/1, modifier comme suit:

«CATÉGORIES H6W ET HY6W	Feuille H6W/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence

9,25 max.

4/, 5/

28,0 max.

| Dimensions en mm |  |  |  |  | Lampes à incandescence de fabrication courante |  |  | Lampe à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  |  |  | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0  0,25 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,4 max. |
|  |  |  |  |  | 82,5° | 90° | 97,5° | 90°  5° |
| 1, 2 2/ |  |  |  |  | 30° |  |  | 30° min. |
| Culot: | H6W: |  | BAX9s |  | suivant la Publication 60061 de la CEI (feuille 7004-8-1) |  |  |  |
|  | HY6W: |  | BAZ9s |  | suivant la Publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150-1) |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  | Watts |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Tension d’essai |  | Volts |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  |  | 7,35 max. |  |  | 7,35 max. |
|  |  | Flux lumineux |  | H6W | 125  12 % |  |  |  |
|  |  |  |  | HY6W | 75  17 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche:125 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto:75 lm |

1/	Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/	Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles 1 et 2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

3/	Il ne doit y avoir, sur toute la longueur du culot, ni protubérances ni soudure dépassant le diamètre maximal autorisé du culot.

4/	La lumière émise par les lampes à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H6W et jaune-auto pour la catégorie HY6W.

5/	La lumière émise par les lampes à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie H6W et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY6W.».

Feuille H7/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 100 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 500» |

Feuille H8/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 600 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 800» |

Feuille H9/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 500 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 2 100» |

Feuille H10/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 600 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 850» |

Feuille H11/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 000 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 350» |

Feuille H12/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 775 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 050» |

Feuille H13/4, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 800 | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 100 | 1 700» |

Feuille H14/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 860 | 1 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 150 | 1 750» |

Feuille H21W/1, modifier comme suit:

«CATÉGORIES H21W ET HY21W	Feuille H21W/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence

33,0 max.

9,25 max.

5/, 6/

| Dimensions en mm |  |  |  |  |  | Lampes à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Lampe à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  |  |  |  |  |  | 20,0 1/ |  |  | 20,0  0,25 |
| f |  |  | 12 V |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 + 0/ - 1 |
|  |  |  | 24 V |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/ | 0,0  0,15 3/ |
|  |  |  |  |  |  | 82,5° | 90° |  | 97,5° | 90°  5° |
| 1, 2 4/ |  |  |  |  |  | 45° |  |  |  | 45° min. |
| Culot: | H21W: |  |  | BAY9s |  | suivant la Publication 60061 de la CEI (feuille 7004-9-1) |  |  |  |  |
|  | HY21W: |  |  | BAW9s |  | suivant la Publication 60061 de la CEI (feuille 7004-149-1) |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  |  |  | 12 |  | 24 |  | 12 |
|  |  | Watts |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |
| Tension d’essai |  | Volts |  |  |  | 13,5 |  | 28,0 |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  |  |  | 26,25 max. |  | 29,4 max. |  | 26,25 max. |
|  |  | Flux lumineux |  |  | H21W | 600  12 % |  | 600  15 % |  |  |
|  |  |  |  |  | HY21W | 300  17 % |  | 300  20 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  |  |  |  | 12 V |  | Blanc: 415 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 V |  | Blanc: 560 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 V |  | Blanc: 600 lm |

1/	À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement; feuille H21W/2.

2/	Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

3/	La déviation latérale par rapport au plan perpendiculaire à l’axe X-X est mesurée à la position décrite au paragraphe 1 de la procédure d’essai définie dans la feuille H21W/2.

4/	Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles 1 et 2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

5/	La lumière émise par les lampes à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H21W et jaune-auto pour la catégorie HY21W.

6/	La lumière émise par les lampes à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie H21W et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY21W.».

Feuille H21W/2, titre, modifier comme suit: «CATÉGORIES H21W ET HY21W»

Feuille H27W/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 350 lm |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 450 lm |
|  | 13,5 V | 477 lm» |

Feuille HB3/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 300 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 860» |

Feuille HB4/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 825 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 095» |

Feuille HIR1/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 840 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 2 500» |

Feuille HIR2/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 355 |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 1 875» |

Feuille HS1/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 700 | 450 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 825 | 525» |

Feuille HS5/3, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 460 | 380 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | 620 | 515» |

Insérer les nouvelles feuilles HS6/1 à 4, entre la feuille HS5/4 et la feuille P13W/1, ainsi conçues:

«CATÉGORIE HS6	Feuille HS6/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence

26,4 max.

Route

Masse

Croisement

Axe de l’ampoule

e

56,0 max.

Plan de référence 1/

3/

Axe de référence 2/

A

V

5,75

Languette de référence

3 x 120°

V 5/

Plan C

4/

Figure 1 − Dessin principal

1/	Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure des trois languettes rayonnées du culot.

2/	L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par l’intersection des deux perpendiculaires, comme indiqué sur la figure 2 de la feuille HS6/2.

3/	L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 1. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/	La lampe à incandescence doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C.

5/	Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence passant par l’axe de référence et parallèle au plan C.».

CATÉGORIE HS6	Feuille HS6/2

Figure 5
Occultation de la lumière en direction du culot 9/

6/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles  et . Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles  et  et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie à revêtement opaque.

7/	Le revêtement opaque doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle  avec la surface extérieure de l’ampoule comme indiqué dans la figure 3 (vue dans la direction B comme indiqué sur la feuille HS6/1).

8/	L’excentricité du filament-croisement par rapport à l’axe de l’ampoule mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

9/	La lumière doit être occultée au niveau de l’extrémité du culot de l’ampoule couvrant l’angle . Cette exigence s’applique tout autour de l’axe de référence, quel que soit le sens.

CATÉGORIE HS6	Feuille HS6/3

Figure 6
Position et dimensions des filaments 10/, 11/, 12/, 13/, 14/

10/	Les dimensions j, k et p sont mesurées depuis le centre du filament-croisement jusqu’au centre du filament-route.

11/	Les dimensions m et n sont mesurées depuis l’axe de référence jusqu’au centre du filament-croisement.

12/	Les deux axes des filaments doivent être maintenus dans une inclinaison de 2º par rapport à l’axe de référence autour du centre de chaque filament.

13/	Observations concernant les diamètres des filaments: pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une lampe à incandescence étalon et d’une lampe à incandescence de fabrication courante doit être le même.

14/	Dans le cas du filament-route comme dans celui du filament-croisement, la distorsion du filament doit équivaloir à  5 % du diamètre du filament à partir d’un cylindre.

15/	La zone sans partie métallique délimite les emplacements des fils de sortie sur le chemin optique. Aucune partie métallique ne doit se trouver dans la zone grisée (voir fig. 6).

CATÉGORIE HS6	Feuille HS6/4

| Dimensions en mm |  |  | Tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lampes à incandescence de fabrication courante |  | Lampe à incandescence étalon |  |  |
| d1 13/, 17/ |  | 1,4 max. | − |  | − |  |  |
| d2 13/, 17/ |  | 1,4 max. | − |  | − |  |  |
| e 16/ |  | 29,45 |  0,20 |  |  0,10 |  |  |
| f1 16/ |  | 4,4 |  0,50 |  |  0,25 |  |  |
| f2 16/ |  | 4,4 |  0,50 |  |  0,25 |  |  |
| g 8/, 17/ |  | 0,5 d1 |  0,50 |  |  0,30 |  |  |
| h 8/ |  | 0 |  0,40 |  |  0,20 |  |  |
| j 10/ |  | 2,5 |  0,30 |  |  0,20 |  |  |
| k 10/ |  | 2,0 |  0,20 |  |  0,10 |  |  |
| m 11/ |  | 0 |  0,24 |  |  0,20 |  |  |
| n 11/ |  | 0 |  0,24 |  |  0,20 |  |  |
| p 10/ |  | 0 |  0,30 |  |  0,20 |  |  |
|  |  | 42° min. | − |  | − |  |  |
|  |  | 52° min. | − |  | − |  |  |
|  |  | 43° | +0° / -5° |  | +0° / -5° |  |  |
|  9/ |  | 41° |  4° |  |  4° |  |  |
| Culot: | PX26,4t suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-[xxx-x]) |  |  |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES 18/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 |  |  | 12 |  |
|  |  | Watts | 40 | 35 |  | 40 | 35 |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,2 |  |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 45 max. | 40 max. |  | 45 max. | 40 max. |
|  |  | Flux lumineux | 900  15 % | 600  15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V |  |  | 630/420 |  |
|  |  |  | 13,2 V |  |  | 900/600 |  |

16/	Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction de visée étant la vue A comme indiqué dans la feuille HS6/1.

17/	d1 est le diamètre mesuré du filament-croisement.
d2 est le diamètre mesuré du filament-route.

18/	Les valeurs citées dans les colonnes de gauche se rapportent au filament-route et celles citées dans les colonnes de droite au filament-croisement.

Feuille P24W/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | Blanc: 345 lm |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 V | Blanc: 465 lm |
|  | 13,5 V | Blanc: 500 lm Jaune-auto:300 lm Rouge: 115 lm» |

Feuille S1/S2/2, tableau, dernière ligne (lampe à incandescence étalon), modifier comme suit:

«…

| Flux lumineux de référence | S1 | à environ | 6 V | 398 | 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2 | à environ | 12 V | 568 | 426 |
|  |  |  | 13,2 V | 634 | 457 |
|  |  |  | 13,5 V | 650 | 465» |

-----