GE.07-24304   (R)    270907    270907

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/65 12 July 2007 RUSSIAN Original: AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок третья сессия
Женева, 13-16 ноября 2007 года
Пункт 4.2.13 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 13 к Правилам № 38

(Задние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/16 в его первоначальной редакции. Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункт 45).

Включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартную эталонную лампу (стандартные эталонные лампы) накаливания и на Правила № 37 относятся к Правилам № 37 и серии поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	краткое техническое описание, за исключением фар с несменными источниками света, с указанием, в частности:

а)	категории или категорий предписанной (предписанных) лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа;  и/или

b)	конкретного идентификационного кода модуля источника света.

с)	в случае задней противотуманной фары категории F2 - краткое описание регулятора силы света".

Включить новые пункты 5.5-5.5.3 следующего содержания:

"5.5		В случае сменной лампы (сменных ламп) накаливания:

5.5.1		Может (могут) использоваться лампа (лампы) любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 при условии, что в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, никаких ограничений на ее (их) применение не предусматривается.

5.5.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла устанавливаться только в правильном положении.

5.5.3		Патрон лампы накаливания должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК.  К патрону применяются спецификации, относящиеся к используемой категории лампы накаливания".

-----