GE.07-24312   (R)    171007    171007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/67 16 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок третья сессия

Женева, 13-16 ноября 2007 года

Пункт 4.2.19 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по поправкам серии 04 к Правилам № 48

(Установка устройств освещения и световой сигнализации)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/35 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу.  Этот текст представляется WP.29 и AC.1 для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункт 33).

Пункт 6.19.7 изменить следующим образом:

"6.19.7		Функциональная электрическая схема

Дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда устройство включения и/или отключения двигателя находится в таком положении, которое позволяет двигателю функционировать.

Дневные ходовые огни … короткие промежутки времени.

Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются в то время, когда включены дневные ходовые огни.

6.19.7.1		Должна быть предусмотрена возможность активации и деактивации устройства автоматического включения ходовых огней.  Средства, позволяющие выполнить это требование, не должны быть доступны при обычных условиях эксплуатации транспортного средства.  Для доступа к этим средствам либо для их задействования могут требоваться соответствующие инструменты".

Приложение 1, включить новый пункт 10.6 следующего содержания:

"10.6			Описание устройства, используемого для выполнения предписаний пункта 6.19.7.1, и метод проверки его состояния".

-----