GE.07-24332   (R)    250907    250907

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/72 12 July 2007 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок третья сессия
Женева, 13-16 ноября 2007 года
Пункт 4.2.25 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 12 к Правилам № 87

(Дневные ходовые огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Приводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее пятьдесят седьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/16 без поправок.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункт 45).

Включить новый пункт 2.4 следующего содержания:

"2.4		Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартную(ые) (эталонную(ые)) лампу(ы) накаливания и на Правила № 37 относятся к Правилам № 37 и серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 3.2.2 изменить следующим образом:

"3.2.2	краткое техническое описание, в котором, за исключением фонарей с несменными источниками света, указываются, в частности:

а)	категория или категории предписанной(ых) лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа;  и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Включить новые пункты 6.5-6.5.3 следующего содержания:

"6.5		В случае сменной(ых) лампы (ламп) накаливания:

6.5.1		Может(гут) использоваться лампа(ы) любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 при условии, что в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, не предусматривается никаких ограничений на ее (их) применение.

6.5.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла устанавливаться только в правильном положении.

6.5.3		Патрон лампы накаливания должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК.  Применяется спецификация патрона, относящаяся к используемой категории лампы накаливания".

-----