| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2007/81 19 juillet 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules

Cent quarante-troisième session
Genève, 13-16 novembre 2007
Point 4.2.14 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen de projets d’amendements à des règlements existants

Proposition de complément 11 au Règlement no 43
(vitrage de sécurité)

Communication du Groupe de travail des dispositions
générales de sécurité (GRSG)

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingt-douzième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/9, tel que modifié au paragraphe 21 du rapport. Il est soumis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/71, par. 21).

Annexe 3,

Paragraphe 9.1.2.2, modifier comme suit (à l’exception de la note de bas de page 8/):

«9.1.2.2	Sur les pare-brise des véhicules de la catégorie M1 8/

l’essai est exécuté dans la zone d’essai B définie à l’annexe 18, paragraphe 2.3, en ne considérant pas les masques opaques empiétant sur celle-ci.

Pour les pare-brise des véhicules de la catégorie N1, le constructeur peut demander que le même essai soit exécuté soit dans la zone d’essai B définie à l’annexe 18, paragraphe 2.3, en ne considérant pas les masques opaques empiétant sur celle-ci, soit dans la zone I définie au paragraphe 9.2.5.2.3 de la présente annexe.

Pour les pare-brise des autres catégories…».

Paragraphe 9.2.2.1, modifier comme suit:

«9.2.2.1	Pour les véhicules de la catégorie M1, dans la zone d’essai A qui s’étend jusqu’au plan médian du véhicule et dans la partie du pare-brise symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, de même que dans la zone d’essai B réduite, conformément au paragraphe 2.4 de l’annexe 18.».

Paragraphe 9.2.2.2, modifier comme suit:

«9.2.2.2	Sur les véhicules des catégories M et N autres que M1:

a)	Dans la zone I telle que définie au paragraphe 9.2.5.2 de la présente annexe pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;

b)	Soit dans la zone I telle que définie au paragraphe 9.2.5.2 de la présente annexe, soit dans la zone d’essai A qui s’étend jusqu’au plan médian du véhicule et dans la partie du pare-brise symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, de même que dans la zone d’essai B réduite, conformément au paragraphe 2.4 de l’annexe 18 pour les véhicules de la catégorie N1.».

Paragraphe 9.2.5.1, modifier comme suit:

«9.2.5.1	Sur les véhicules des catégories M1 et N1, les zones A et B sont celles définies à l’annexe 18 du présent Règlement.».

Paragraphe 9.2.5.2, modifier comme suit:

«9.2.5.2	Sur les véhicules des catégories M et N autres que M1, les zones sont définies en partant:».

Paragraphe 9.2.6, tableau, première colonne, deuxième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M1 et N1».

Paragraphe 9.2.6, tableau, première colonne, troisième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M et N autres que M1».

Paragraphe 9.3.5, tableau, première colonne, deuxième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M1 et N1».

Paragraphe 9.3.5, tableau, première colonne, troisième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M et N autres que M1».

Annexe 18, titre, modifier comme suit:

«PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LES ZONES D’ESSAI SUR LES PARE-BRISE DES VÉHICULES PAR RAPPORT AUX POINTS “V”».

-----