| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/81 19 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок третья сессия

Женева, 13-16 ноября 2007 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 11 к Правилам № 43

(Безопасные стекловые материалы)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся

безопасности (GRSG)

Приводимый ниже текст был принят GRSG на ее девяносто второй сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/9 с поправкой, указанной в пункте 21 доклада.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/71, пункт 21).

Приложение 3

Пункт 9.1.2.2 изменить следующим образом (сноска 8/ остается без изменений):

"9.1.2.2	В случае ветровых стекол, предназначенных для транспортных средств категории М1 8/, испытания проводятся в испытательной зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18, за исключением любого матового затемнения, нанесенного на их поверхность.

В случае ветровых стекол транспортных средств категории N1 изготовитель может предложить провести такое же испытание либо в зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18, за исключением любого матового затемнения, нанесенного на их поверхность, либо в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2.3 настоящего приложения.

В случае ветровых стекол транспортных средств других категорий…".

Пункт 9.2.2.1 изменить следующим образом:

"9.2.2.1	Для транспортных средств категории М1 - в испытательной зоне А, расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на соответствующем симметричном участке ветрового стекла в продольной средней плоскости транспортного средства, а также в уменьшенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18".

Пункт 9.2.2.2 изменить следующим образом:

"9.2.2.2	Для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1:

a)	в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложения, - для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N3;

b)	либо в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложения, либо в испытательной зоне А, расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на соответствующем симметричном участке ветрового стекла в продольной средней плоскости транспортного средства, а также в уменьшенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18 - для транспортных средств категории N1".

Пункт 9.2.5.1 изменить следующим образом:

"9.2.5.1	Зоны А и В ветрового стекла транспортных средств категорий М1 и N1 определены в приложении 18 к настоящим Правилам".

Пункт 9.2.5.2 изменить следующим образом:

"9.2.5.2	Зоны ветрового стекла для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1, определяются на основе:"

Пункт 9.2.6, таблица, текст во второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"M1 и N1"

Пункт 9.2.6, таблица, текст в третьей строке первой колонки изменить следующим образом:

"Категории M и N, кроме категории M1"

Пункт 9.3.5, таблица, текст во второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"M1 и N1"

Пункт 9.3.5, таблица, третья строка первой колонки, изменить следующим образом:

"Категории M и N, кроме категории M1"

Приложение 18, заголовок изменить следующим образом:

"ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЗОН НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОЧКАМ 'V'"

-----