| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/89 10 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок третья сессия

Женева, 13-16 ноября 2007 года

Пункт 4.2.28 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 1

к поправкам серии 02 к Правилам № 95

(Боковое столкновение)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Приводимый ниже текст был принят GRSP на ее сорок первой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/6 без поправок.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/41, пункт 57).

GE.07-24396   (R)    261007    261007

Приложение 6

Пункт 5.6.5 исправить следующим образом:

"5.6.5	Скорость движения маятника сгибания шеи замедляется со скорости удара до нуля при помощи соответствующего устройства 3/, описание которого приводится в спецификации маятника сгибания шеи (см. рис. 5), причем кривая замедления должна находиться в пределах, указанных на рис. 7 и в таблице 4 настоящего приложения.  Информация по всем каналам записи регистрируется в соответствии со стандартом ИСО 6487:2000 или спецификацией каналов записи данных SAE J211 (март 1995 года) и подвергается цифровой фильтрации по КЧХ 180 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 180 согласно стандарту SAE J211:1995.  Значение замедления маятника подлежит фильтрации по КЧХ 60 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 60 согласно стандарту SAE J211:1995".

Пункт 5.10.5 исправить следующим образом:

"5.10.5	Скорость движения маятника сгибания шеи замедляется со скорости удара до нуля при помощи соответствующего устройства 6/, описание которого приводится в спецификации маятника сгибания шеи (см. рис. 5), причем кривая замедления должна находиться в пределах, указанных на рис. 8 и в таблице 6 настоящего приложения.  Информация по всем каналам записи регистрируется в соответствии со стандартом ИСО 6487:2000 или спецификацией каналов записи данных SAE J211 (март 1995 года) и подвергается цифровой фильтрации по КЧХ 180 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 180 согласно стандарту SAE J211:1995.  Значение замедления маятника подлежит фильтрации по КЧХ 60 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 60 согласно стандарту SAE J211:1995".

-----