GE.07-24404   (R)    261007    261007

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2007/91 10 July 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок третья сессия

Женева, 13-16 ноября 2007 года

Пункт 4.2.35 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 3 к Правилам № 115

(Специальные модифицированные системы СНГ и СПГ)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения

окружающей среды (GRPE)

Приводимый ниже текст был принят GRPE на ее пятьдесят четвертой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2007/11 без поправок.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/54, пункт 29).

Приложение 5

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Между топливным баллоном и скобами для баллона должен быть вставлен защитный материал, например войлок, кожа или пластмасса.  Однако в месте крепления кольцевых прокладок или пластин к кузову транспортного средства не должно иметься никакого сжимаемого материала".

Пункт 6 изменить следующим образом:

"6.		Рама для баллона

6.1		Если баллон крепится к механическому транспортному средству с помощью рамы, то такая рама, скобы для баллона, кольцевые прокладки или используемые пластины и болты должны отвечать предписаниям пунктов 1-5 выше".

Пункты 6.2-6.4 исключить.

Пункт 6.5 (прежний) пронумеровать как пункт 6.2 и изменить следующим образом:

"6.2		Если цилиндрический баллон установлен на транспортном средстве в продольном направлении, то в передней части рамы для баллона должно быть предусмотрено поперечное соединение во избежание выскальзывания баллона.  Такое поперечное соединение:"

Пункты 6.5.1-6.5.3 (прежние) пронумеровать как пункты 6.2.1-6.2.3.

Пункт 6.6 исключить.

-----