| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/41 19 juillet 2007 Original: FRANÇAIS FRANÇAIS ET ANGLAIS SEULEMENT |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Cinquante-huitième session,
Genève, 1-5 octobre 2007
Point 13(a) de l’ordre du jour provisoire

NOUVEAUX POINTS À L'ORDRE DU JOUR

Règlement No 65

(Feux spéciaux d'avertissement pour automobiles)

Proposition de projet de complément 5 au Règlement N o 65

Communication de l'expert de l’Espagne

Le texte reproduit ci-après, soumis par l'expert de l’Espagne, contient une proposition de complément au Règlement No 65.  Cette proposition, qui est fondée sur les modifications de la convention de Vienne ECE/TRANS/89 du 2 septembre 1991, a été conçue pour l’usage de la couleur rouge dans les véhicules spéciaux pour les pays qui veulent l'inclure dans leur législation nationale.  Les modifications apportées au texte actuel du Règlement (y inclus le complément 4) apparaissent en caractères gras.

A. 	PROPOSITION

Paragraphe 1.1, modifier comme suit:

"1.1	par "feu spécial d’avertissement", un feu émettant une lumière intermittente bleue, rouge ou jaune-auto, utilisé sur les véhicules."

Paragraphe 2.1, modifier comme suit:

"2.1	…..

Elle doit préciser si le feu est destiné à émettre une lumière jaune-auto(A), rouge(R), ou bleue(B), s’il s’agit d’un feu à éclat directionnel de la catégorie X ou bien, d’un feu tournant ou à éclat stationnaire, de la catégorie T, et s’il a un niveau (classe 1) ou deux niveaux (classe 2) d’intensité.

…"

Paragraphe 4.4.1.3, modifier comme suit:

"4.4.1.3	La lettre "T" ou "X" selon la catégorie du feu, suivie de la lettre "A" ou "B" ou "R" selon sa couleur (voir par.2.1. ci-dessus)."

### Annexe 1

Point 1, modifier comme suit:

"…

1 	Feu spécial d’avertissement /tournant/ à éclat stationnaire/a éclat directionnel rampe complète/ de couleur bleue/ de couleur jaune-auto/ de couleur rouge 2/

…"

### Annexe 3

Ajouter un nouveau point, libellés comme suit:

"…

3 	limite vers le pourpre 	y > 0.980-x

limite vers le jaune 	y < 0.335"

###### Annexe 5

Paragraphe 7.2, modifier le tableau comme suit:

"…

| Catégorie T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Couleur |  |  |  |  |
|  |  |  |  | bleu |  | jaune-auto |  | rouge |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je, dans les angles verticaux prescrits et dans un angle horizontal de 360º autour de l’axe de référence | 0º | de jour | 120 |  | 230 |  | 120 |  |
|  |  | de nuit | 50 |  | 100 |  | 50 |  |
|  | + 4º | de jour | 60 |  | --- |  | 60 |  |
|  |  | de nuit | 25 |  | --- |  | 25 |  |
|  | + 8º | de jour | --- |  | 170 |  | --- |  |
|  |  | de nuit | --- |  | 70 |  | --- |  |
| Valeur maximale de l’intensité lumineuse effective Je | dans un angle de + 2º | de jour | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 700 |  |  |  |  |  |
|  | dans un angle de + 8º | de jour | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 600 |  |  |  |  |  |
|  | en dehors de ces angles | de jour | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 300 |  |  |  |  |  |

…"

Paragraphe 7.3, modifier le tableau comme suit:

"…

| Catégorie X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Couleur |  |  |
|  |  |  | bleu | jaune-auto | rouge |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je sur l’axe de référence | H = 0º V= 0º | de jour | 200 | 400 | 200 |
|  |  | de nuit | 100 | 200 | 100 |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je. | Dans un angle H = + 10º Et V= + 4º | de jour | 3000 | 1500 | 3000 |
|  |  | de nuit | 1500 | 600 | 1500 |
|  | Dans un angle H = + 20º Et V= + 8º | de jour | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  | de nuit | 600 | 600 | 600 |
|  | En dehors de ces angles | de jour | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | de nuit | 300 | 300 | 300 |

…"

B.	JUSTIFICATION

Les modifications de la convention de Vienne ECE/TRANS/89 du 2 septembre 1991 permettent que la lumière rouge soit vue dans la partie avant d’un véhicule, dans le cas de lumières spéciales feux-brouillard stationnaires ou giratoires (paragraphe 61 de l'annexe V).

Par conséquent, pour les pays qui veulent inclure dans leur législation nationale l’usage de la couleur rouge dans véhicules spéciaux, ces modifications sont proposées afin d'adapter le Règlement No 65 à la couleur rouge.

- - - - -