| Communication de l’expert de l’OICA | Document informel No. GRRF-61-09 (61ème GRRF, 5-9 février 2007, point 2.1.4 de l’ordre du jour ) |
| --- | --- |

PROPOSITION DE COMPLEMENT 3 A LA SERIE 10 D’AMENDEMENTS

AU REGLEMENT No. 13 (Freinage)

Note: Le texte reproduit ci-dessous a été établi par l’expert de l’OICA afin d’aligner le texte français du document ECE/TRANS/WP.29/2006/44 sur le texte anglais.

A.	PROPOSITION

Paragraphe 5.2.1.31.1, modifier comme suit:

"5.2.1.31.1	Le signal doit être activé par l’utilisation du système de freinage de service dans les conditions suivantes :

|  | Ne doit pas être activé sous: |
| --- | --- |
| M1 et N1 | 6 m/s2 |
| M2, M3, N2 et N3 | 4 m/s2 |

Le signal doit être désactivé pour tous les véhicules au plus tard lorsque la décélération est tombée au-dessous de 2,5 m/s²."

Paragraphe 5.2.1.31.2, modifier comme suit:

"5.2.1.31.2	Le signal peut aussi être activé et désactivé dans les conditions suivantes :

- Le signal peut être activé lorsque le système de freinage de service est utilisé de manière à produire, véhicule à vide et moteur débrayé, dans les conditions d'essai du type 0 décrites à l'annexe 4, une décélération de :

|  | Ne doit pas être activé sous: |
| --- | --- |
| M1 et N1 | 6 m/s2 |
| M2, M3, N2 et N3 | 4 m/s2 |

Le signal doit être désactivé pour tous les véhicules au plus tard lorsque la décélération est tombée au-dessous de 2,5 m/s².

ou

- Le signal peut être activé lorsque le système de freinage de service est utilisé à une vitesse supérieure à 50 km/h et que le système antiblocage exécute des cycles complets (conformément à la définition figurant au paragraphe 2 de l'annexe 13).

Le signal doit être désactivé lorsque le système antiblocage n'exécute plus des cycles complets."

B.	JUSTIFICATION

Corriger le texte français pour l’aligner sur le texte anglais.

- - - - -