| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/4 28 February 2008 RUSSIAN Original: ENGLISH, FRENCH AND RUSSIAN |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний 
и правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцать вторая сессия 
Женева, 25-27 марта 2008 года
пункт 4 (b) повестки дня

ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ СОГЛАСОВАННЫХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ № 61): ГЛАВЫ 20 И 21, «Особые требования к морским судам, прогулочным судам и судам типа "река-море"».

Особые требования к морским и прогулочным судам

Предложение председателя Группы экспертов-добровольцев Рабочей группы по внутреннему водному транспорту

Записка секретариата

На своей пятидесятой сессии Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3) предложила своей Группе экспертов-добровольцев сформулировать недостающие главы 20 «Особые требования к судам типа "река-море"» и 21 "Особые требования к прогулочным судам" в Резолюции №61, а также рассмотреть возможные способы разработки конкретных рекомендаций применительно к судам типа "река-море" на основе предложения, представленного Российской Федерацией в документе ECE/TRANS/SC.3/2006/8 (ECE/TRANS/SC.3/174, пункт 33). Группа экспертов-добровольцев встретилась в июне и в декабре 2007 года и подготовила первое предложение по особым требованиям для морских судов (Глава 20 А) на основе Главы 20 Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР), а также предложение по особым

требованиям к прогулочным судам (Глава 21) на основе соответствующих положений Директивы ЕС 2006/87/EC, предусматривающей технические требования к судам внутреннего плавания.  Группа экспертов-добровольцев встретится летом 2008 года, чтобы закончить работу над проектом Главы 20 B по судам река-море.

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях (C.3/WP.3), возможно, пожелает рассмотреть проекты Глав 20А и 21, представленные председателем Группы экспертов-добровольцев от имени группы и воспроизведенные в данном документе, и, при необходимости, дать дополнительные инструкции группе.

## ПРОЕКТ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

- Группа экспертов-добровольцев предлагает включить в Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания (приложение к резолюции № 61), новую главу 20А следующего содержания: /

Глава 20A
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОРСКИМ СУДАМ /

20А-1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20А-1.1	Морские суда, к которым применяется Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенция СОЛАС 1974 года) или Международная конвенция о грузовой марке 1966 года, должны иметь соответствующее действительное международное свидетельство.

20А-1.2	Морские суда, к которым не применяется Конвенция СОЛАС 1974 года или Международная конвенция о грузовой марке 1966 года, должны иметь свидетельства и грузовую марку, предписанные законодательством государства, под флагом которого они зарегистрированы, и должны удовлетворять требованиям Конвенции, касающимся конструкции, оборудования и снабжения, или иным образом обеспечивать сопоставимый уровень безопасности.

20А-1.3	Морские суда, к которым применяется Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (Конвенция МАРПОЛ 1973 года), должны иметь действительное международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (свидетельство IOPP).

20А-1.4	Морские суда, к которым не применяется Конвенция МАРПОЛ 1973 года, должны иметь соответствующее действующее свидетельство, предписанное законодательством государства флага.

20А-1.5	Кроме того, применяются следующие положения:

(i)	глава 5;

(ii)	Из главы 6:

статьи 6-1.1,  6-2.1 и 6-2.2;

(iii)	Из главы 7:

Статья 7-1.5,  статья 7-2.1, статья 7-2.2, абзацы 1 и 4, статья 9-2.14.3 /, 
статья 7-6.7  для морских судов, допущенных для управления одним человеком с использованием радиолокационной установки;

(iv)	Из Главы 8 и 8В:

Статья 8-1.1.6 для морских судов, если устройство автоматической остановки может быть отключено из рулевой рубки;  статья 8-1.5.12, статьи 8B-1.2, 8B-1.6 и 8B-8 /.

Опломбированные запорные устройства, предписанные в статье 8B-1.5, считаются эквивалентными закрытым запорным устройствам системы сброса нефтесодержащих вод за борт.  Один или несколько необходимых ключей должны храниться в центральной части судна и иметь соответствующую маркировку.

Система замера, регистрации и управления сбросом нефти, соответствующая правилу 16 Конвенции МАРПОЛ 73/78, считается эквивалентной опломбированию запорных устройств, предписанных в статье 8B-1.5.  Наличие системы замера, регистрации и управления сбросом нефти должно быть подтверждено международным свидетельством о предотвращении загрязнения нефтью в соответствии с Конвенцией МАРПОЛ 73/78.

Если из свидетельства IОРР, предусмотренного в пункте 3, или национального свидетельства, выданного государством регистрации, предусмотренного в пункте 4, явствует, что судно оборудовано сборными резервуарами, позволяющими хранить на борту все маслосодержащие воды и остатки, то требования статьи 8B-1.6 считаются выполненными;

(v)	Из главы 9:

Статья 9-2.14;

(vi)	Из главы 10:

Статьи 10-01, за исключением 10-1.2.2 и 10-1.3.3 (текст из статьи 10-2.1);

(vii)	глава 16 для морских судов, допущенных для включения в толкаемые составы;

### (viii)	глава 22 :

Считается, что положения главы 22 соблюдены, если остойчивость соответствует действующим резолюциям Международной морской организации (ИМО), соответствующие документы, касающиеся остойчивости, с печатью компетентного органа и контейнеры закреплены обычным способом, принятым в морском судоходстве.

20А-2	Mинимальный экипаж

20А-2.1.	Для определения минимального экипажа морских судов применяется глава 23.

20А-2.2.	В отступление от пункта 1 морские суда могут продолжать плавание в соответствии с требованиями в отношении экипажа, предусмотренными положениями резолюции A.481 (XII) ИМО и Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года при условии, что количество членов экипажа не менее минимального числа, предусмотренного в главе 23 для режима эксплуатации B, в частности, с учетом статей 23-9 и 23-13.

На борту должны находиться соответствующие документы, подтверждающие квалификацию членов экипажа и их количество.  Кроме того, на борту должен находиться лицо, имеющее удостоверение судоводителя, действительное для данного участка.  Смена владельца диплома производится максимум через 14 часов плавания в течение каждых суток.

В судовой вахтенный журнал вносятся следующие сведения ;

(i)	Фамилия лиц, имеющих удостоверение судоводителей, находящихся на судне, начало и окончание их вахты;

(ii) 	Начало, прерывание, возобновление и окончание рейса и следующие сведения: дата, час и место с указанием километровой отметки.

## ПРОЕКТ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ

- Группа экспертов-добровольцев предлагает включить в Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания (приложение к резолюции № 61), новую главу 21 следующего содержания:/

Глава 21
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГУЛОЧНЫМ СУДАМ

21-1		Общие положения

21.1		Прогулочные суда должны соответствовать следующим требованиям:

(i)	Статьи 21-2 и 21-3 будут применяться к конструкции, оснащению и экипажу прогулочных судов ;

(ii)	Статья 1-1.2 (ii) не применяется.

21-2		ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГУЛОЧНЫМ СУДАМ

21-2.1	Прогулочные суда должны соответствовать следующим требованиям

(i)	из глав 3 и 4:

статье 3-1.1, статье 3.1.2, первый абзац, статьям 3-4.1.1, 3-4.1.2, 3-4.1.3 и 4-4.3.7;

(ii)	главе 5 /;

(iii)	из главы 6:

Статье 6-1.1 и статье 6-8;

(iv)	из главы 7:

- Статье 7-1.5 /, статье 7-2 /, статьям 7-3.1 и 7-3.2, статье 7-1.1, статье 7-1.6, статье Article 7-6.7 / [если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки];

(v)	из главы 8 и 8B:

- Статье 8-1.1.1, первый абзац, 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статьям 8-1.1.6, 8-1.3.1 и 
8-1.3.2, статье 8-1.4, статье 8-1.5.1, статье 8-1.5.2 второе предложение, статье 
8-1.5.6, статье 8-1.5.9, статье 8-1.5.10, статье 8-1.5.11, статье 8-1.5.12, статье 
8-1.5.13 второе предложение, статье 8-1.6.1, статье 8-1.6.2, статье 8-1.6.5, статье 8-1.6.7, статье 8B-1.5, статье 8B-1.2 / и статье 8B-8 /;

(vi)	из главы 9:

статье 9-1.1.1 mutatis mutandis;

(vii)	из главы 10:

Статье 10-1.2.1, последнему абзацу, или статье 10-1.2.2, статьям 10-1.3.1 и 
10-1.3.3, статье 10-1.2.3, статье 10-1.1.3, статье 10-1.1.2, статье 10-1.5.1, последнему предложению, статьям 10-1.4.1 и 10-1.4.2, статье 10-1.4.3, статье 10-1.4.4, статье 10-2.1,первый, второй и двенадцатый пункт, статье 10-1.4.5, статье 10-2.1 третий, седьмой, девятый и десятый пункт, статье 10-3.1, подпункты (i), (ii), (iv), однако, на борту должно быть по меньшей мере два огнетушителя; статье 10-3.2 и статьям 10-3.5, 10-3.7 и 10-3.8, статьям 10-5.4.2 и 10-5.4.3; стационарные установки пожаротушения, при их наличии, будут соответствовать статье 10-3.6, и  автоматические системы обнаружения пожара – статье 8-2.6.

(viii)	главе 14;

(ix)	из главы 22B:

Статье 22B-5.1.

21-2.2	Для прогулочных судов (от 20 до 24 метров),  подпадающих под действие Директивы 94/25/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 июня 1994 года о сближении законов, предписаний и административных положений государств-членов, касающихся прогулочных судов / /, первоначальные освидетельствования и периодические освидетельствования охватывают только:

(i)	Cтатью 6-8, если имеется указатель скорости поворота;

(ii)	Статью 7-1.5, статью 7-2, статью 7-3.1, и статью 7-6.7, если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки;

- (iii)	Статьи 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статью 8-1.3.1, статью 8-1.1.6, статью 8-1.5.10, последнее предложение, статью 8-1.6.2 и статью 8B-8;

- (iv)	Статью 10-1.2.1, последний абзац, статью 10-1.2.2, статью 10-1.3.1 и 10-1.3.3, статью 10-1.2.3, статью 10-1.4.4, статью 10-2.1, первый и второй подпункт, статью 10-1.4.5, статью 10-2.1, третий, седьмой, девятый и десятый подпункты, статью 10-3.1, подпункты (ii) и (iv); статью 10-3.2 и статью 10-3.5, статьи 
10-5.4.2 и 10-5.4.3;

- из главы 14:

- статью 14-12;

- статью 14.13;  приемочное испытание после ввода в эксплуатацию установки, работающей на сжиженном газе, должно проводиться в соответствии с требованиями Директивы 94/25/ЕС, и акт приемки должен быть представлен органу по освидетельствованию судов;

- статьи 14.14 и 14.15;  установка, работающая на сжиженном газе, должна соответствовать требованиям директивы 94/25/ЕС;

- главу 14 полностью, если установка, работающая на сжиженном газе, установлена после того, как прогулочное судно было поставлено на рынок.

  - применимость ГЛАВЫ 23

    - Глава 23 не применяется. Экипаж будет состоять из:

  - судоводителя, имеющего соответственное удостоверение;

  - лица, которое может помочь в маневрировании судна.

_________

/	Проект текста, одобренный Группой экспертов-добровольцев 1 декабря 2007.

/ 	Группа добровольцев предлагает расширить Статью 1-1 следующим образом:  “1-1.10 По просьбе владельца Администрация может выдать специальный сертификат для морских судов на внутренних водных путях в соответствии с Приложением 2A, когда судно соответствует положениям Главы 20A”(Приложение 2A еще не подготовлено).

/ 	Примечание секретариата: данное положение уже включено в подпункт (v).

/	Данное положение, особенно для прогулочных судов, кажется излишним.

/	Проект главы, одобренный Группой экспертов-добровольцев 11 декабря 2007.

/	Соответствующим положениям.

/	за: необходимость возможности услыщать навигационные сигналы; против: расходы на измерение уровней громкости.

/	Рулевой пост не закреплен неподвижно и не всегда находится по середине судна.

/	если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки (как напоминание).

/	Поправка: нефтесобирающее.

/	Нужно проверить на последние изменения директивы EC 94/25.

/	Эта директива предназначена для прогулочных судов, предназначенных для рынка Европейского Сообщества. OJ L 164, 30.6/1994, р. 15.  Самые последние поправки к директиве внесены постановлением (ЕС) № 1882/2003.

/	OJ L 164, 30.6.1994, p. 15. Directive as last amended by Regulation (EC) No. 1882/2003.