| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2008/5 25 July 2008 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят четвертая сессия
Женева, 14-17 октября 2008 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Новые предложения

Приложение 1 и приложение 1, добавление 2, пункт 29

Представлено правительством Германии

1.	Вопрос о предельных значениях коэффициентов К вновь и вновь рассматривается группами экспертов, поскольку в настоящее время в СПС нет их четкого определения и неясно, относятся ли коэффициенты К лишь к новым транспортным средствам.  Приводимые ниже предлагаемые поправки к СПС имеют целью уточнить положения

Соглашения.  Кроме того, важно отметить, что в пункте 29 добавления 2 к приложению 1 "Контроль изотермических свойств транспортных средств, находящихся в эксплуатации" в решениях i) и ii) в подпункте c) упоминается о заключениях экспертов, но никаких других конкретных условий не указывается.  Поэтому принятие приводимых ниже поправок/изменений позволит уточнить положения Соглашения и лучше применять его.

2.	Приложение 1, пункт 1, Изотермическое транспортное средство

После групп IN и IR добавить следующее предложение:

"Упомянутые выше коэффициенты К касаются испытаний по типу конструкции или новых транспортных средств, представляемых на допущение в индивидуальном порядке".

3.	Приложение 1, пункт 2, Транспортное средство-ледник

Изменить последнее предложение следующим образом:

"Коэффициент К для транспортных средств классов В и С при каждом испытании по типу конструкции не должен превышать 0,40 W/m2.K."

4.	Приложение 1, пункт 3, Транспортное средство-рефрижератор

Изменить последнее предложение следующим образом:

"Коэффициент К для транспортных средств классов В, С, Е и F при каждом испытании по типу не должен превышать 0,40 W/m2.K."

5.	Приложение 1, пункт 4, Отапливаемое транспортное средство

Изменить последнее предложение следующим образом:

"Коэффициент К для транспортных средств класса В при проведении испытаний по типу конструкции не должен превышать 0,40 W/m2.K."

6.	В пункте 29 добавления 2 к приложению 1 указывается, что испытания транспортных средств, находящихся в эксплуатации, могут проводиться двумя методами:

-	применением процедуры, описанной в пунктах 7-27 (измерение коэффициента К)

или

-	назначением эксперта, который должен проверить, может ли изотермическое транспортное средство оставаться в той или иной категории (визуальный осмотр).

Эти два метода испытаний следует считать равноценными, с тем чтобы исключить возможность какого-либо искажения условий конкуренции в рамках СПС.  Для обеспечения равноценности этих двух методов испытаний необходимо изменить формулировку следующего пункта, с тем чтобы эксперт мог принять решение, полагаясь на свой экспертный опыт.

7.	Приложение 1, добавление 2, пункт 29 с) i) Решения

Добавить новое предложение следующего содержания:

"В случае применения процедуры, описанной в пунктах 7-27, решение о поправке к коэффициенту К на ежегодное старение принимается соответственно компетентным экспертом."

-----

	Настоящий документ представляется в соответствии с Программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2008-2012 годы (ECE/TRANS/2008/1), пункт 2.11 а)), которая предусматривает "Рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".