| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.11/2008/12 5 août 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail du transport des denrées périssables

Soixante-quatrième session
Genève, 14-17 octobre 2008
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À UTILISER
POUR CES TRANSPORTS (ATP)

MANUEL ATP

Liste de contrôle ATP*

Communication du Gouvernement slovaque

La Slovaquie propose la liste de contrôle ATP ci-après, qui pourrait se révéler utile pour les organismes de contrôle (alimentation, météorologie, etc.). Cette liste de contrôle comprend les principales informations visées par l’ATP. Ces informations de base pourraient servir au contrôle de l’engin de transport (attestation, plaque d’attestation, plaque du fabricant, etc.) et de l’appareil d’enregistrement des températures (conformité aux normes EN 12830 et EN 13486, validité de l’étalonnage). La version slovaque de la liste de contrôle ATP s’est révélée être un outil efficace pour les organismes de contrôle de la Slovaquie. Cette liste de contrôle pourrait être utilisée comme modèle par les organismes de contrôle des autres pays parties à l’ATP. Elle pourrait être incorporée dans le Manuel ATP.

|  | MARQUES D’IDENTIFICATION À APPOSER SUR LES ENGINS SPÉCIAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENGINS | MARQUE D’IDENTIFICATION | TEMPÉRATURE |  |
|  | Engin isotherme normal | IN | - |  |
|  | Engin isotherme renforcé | IR | - |  |
|  | Engin réfrigérant normal de classe A | RNA | mаx. +7 ºC |  |
|  | Engin réfrigérant renforcé de classe A | RRA | max. +7 ºC |  |
|  | Engin réfrigérant renforcé de classe B | RRB | max. -10 ºC |  |
|  | Engin réfrigérant renforcé de classe C | RRC | max. -20 ºC |  |
|  | Engin réfrigérant normal de classe D | RND | max. 0 ºC |  |
|  | Engin réfrigérant renforcé de classe D | RRD | max. 0 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe A | FNA | +12 ºC ≥ ti ≥ 0 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe A | FRA | +12 ºC ≥ ti ≥ 0 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe B | FNB | +12 ºC ≥ ti ≥ -10 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe B | FRB | +12 ºC ≥ ti ≥ -10 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe C | FNC | +12 ºC ≥ ti ≥ -20 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe C | FRC | +12 ºC ≥ ti ≥ -20 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe D | FND | ti  0 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe D | FRD | ti  0 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe E | FNE | ti  -10 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe E | FRE | ti  -10 ºC |  |
|  | Engin frigorifique normal de classe F | FNF | ti  -20 ºC |  |
|  | Engin frigorifique renforcé de classe F | FRF | ti  -20 ºC |  |
|  | ti = température intérieure |  |  |  |
|  | ENGIN CALORIFIQUE UTILISÉ LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE MOYENNE EST DE: |  |  |  |
|  | Engin calorifique normal de classe A | CNA | -10 ºC |  |
|  | Engin calorifique renforcé de classe A | CRA | -20 ºC |  |
|  | Engin calorifique renforcé de classe B | CRB | -20 ºC |  |
|  | Si l’engin est doté d’un dispositif thermique amovible ou non autonome et dans le cas où le dispositif thermique comporte des conditions particulières d’utilisation, la ou les marques d’identification seront complétées par la lettre X, par exemple dans les cas suivants: |  |  |  |
|  | 1. POUR UN ENGIN RÉFRIGÉRANT: | FRC 02-2011 | 02 = mois 2011 = année d’expiration de l’attestation |  |
|  | 1.1 Lorsque les plaques eutectiques doivent être placées dans une autre enceinte pour être congelées. |  |  |  |
|  | 2. POUR UN ENGIN FRIGORIFIQUE: |  |  |  |
|  | 2.1 Lorsque le moteur d’entraînement du compresseur est celui du véhicule; |  |  |  |
|  | 2.2 Lorsque le groupe frigorifique lui-même ou une partie de ce groupe est amovible, ce qui empêcherait son fonctionnement. |  |  |  |
|  | COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (autorité de certification, organisme d’essai) |  |  |  |

-----

* Le présent document est soumis conformément au Programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2008-2012 (ECE/TRANS/2008/11, point 2.11 f)), qui prévoit l’«élaboration d’un manuel ATP».