WP.11/2008/64/INF.5

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

INLAND TRANSPORT COMMITTEE

Working Party on the Transport of Perishable Foodstuffs

Sixty-fourth session

Geneva, 14-17 October 2008

- Item 8 of the provisional agenda

Приложение 4 к СПС

Положение о перевозке свежих фруктов и овощей

# ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

Во время перевозки температура указанных ниже свежих плодов и овощей должна находиться в диапазоне:

| Абрикосы, апельсины, арбузы толстокорые, вишня, виноград, груши поздних сроков созревания, грейпфруты, гранаты картофель продовольственный ранний, капуста белокочанная (раннеспелая и среднеспелая), капуста цветная, кабачки, крыжовник, лук репчатый, морковь столовая, мандарины, персики, свекла столовая без ботвы, слива, смородина, черешня, чеснок яблоки поздних сроков созревания | От +2 до +5°С |
| --- | --- |
| Ананасы, баклажаны, дыни, лимоны, огурцы грунтовые, томаты розовой спелости | От +6 до 9°С |
| Томаты молочной спелости | От +11 до 13°С |

При необходимости проверки температуры свежих плодов и овощей используется порядок, предусмотренный в добавлении 2 к Приложению 2 к СПСх)

х) При положительном решении о введении в действие Приложения 4 (Положение о перевозке свежих фруктов и овощей) к СПС необходимо внести соответствующие корректировки в добавление 2 к Приложению2 к СПС.

_________________