| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/14 24 June 2008 RUSSIAN Original: FRENCH |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 15-19 сентября 2008 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ **

Глава 3.3, новое специальное положение, касающееся отдельных грузов под №ООН 2990

Предложение Европейской ассоциации по промышленным газам (ЕАПГ)

Изъятие для малых количеств спасательных средств

Резюме

Существо предложения:	№ ООН 2990, изъятие для малых количеств, обеспечение соответствия со специальным положением 956 МКМПОГ.

Предлагаемое решение:	Включение в таблицу А главы 3.2 нового специального положения 6хх, касающегося № ООН 2990.

GE.08-23681    (R)    040808    040808

Справочные документы:	Нет.

Введение

1.	Спасательные средства под № ООН 2990, не содержащие иных опасных грузов, кроме баллонов с диоксидом азота вместимостью не более 100 см3, не подпадают под действие МКМПОГ, если такие баллоны упакованы в деревянные или картонные ящики, масса брутто которых не превышает 40 кг (см. специальное положение 956 МКМПОГ).

Проблемы

2.	К числу спасательных средств под № ООН 2990 относится группа опасных изделий, значительно отличающихся друг от друга по типу и количеству содержащихся в них опасных грузов.  Так, спасательные жилеты, которые должны иметься на борту судов, из опасных грузов содержат лишь небольшие емкости с диоксидом углерода;  количество газа в одной емкости, как правило, не превышает 65 г.

3.	Например, требуется осуществить перевозку спасательных жилетов автомобильным и железнодорожным транспортом для укомплектования ими судов или для замены использованных спасательных жилетов.  Морским транспортом их можно перевозить в упаковках, масса брутто которых не превышает 40 кг, без необходимости соблюдения правил МКМПОГ.  В случае сухопутных перевозок подобных изъятий не предусмотрено.  Таким образом, к сухопутной перевозке таких спасательных жилетов применяются более строгие требования, чем к морской.

Обоснование

4.	Несогласованность правил перевозки различными видами транспорта создает для предприятий, занимающихся перевозкой и распределением спасательных жилетов, дополнительные трудности, не оправданные никакими серьезными соображениями безопасности, требующими обязательного учета.

Предлагаемое решение

5.	Для обеспечения согласованности правил в главу 3.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следует включить новое специальное положение, соответствующее положению 956 МКМПОГ.

6.	С учетом того, что подобных специальных положений, применимых к воздушным перевозкам, не существует, вносить поправки в Типовые правила перевозки опасных грузов не представляется необходимым.

Предложение

7.	Добавить "6хх" в колонку 6 таблицы А в позицию под № ООН 2990.

8.	Включить в главу 3.3 новое специальное положение 6хх следующего содержания:

"6хх	Требования МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ не распространяются на партии спасательных жилетов, не содержащих иных опасных грузов, кроме баллонов с диоксидом углерода вместимостью не более 100 см3, если спасательные жилеты упакованы в деревянные или картонные ящики, масса брутто которых не превышает 40 кг".

-----

	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

**	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2008/14.