| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/15 23 June 2008 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 15-19 сентября 2008 года
Пункт 2 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ* **

Изменение предельных значений для расчета эквивалентной толщины
стенок корпуса в соответствии с пунктом 6.8.2.1.18

Передано Международным союзом ассоциаций частных владельцев
грузовых вагонов (МСАГВ)

Предложение

1.	Предлагается отменить ссылку на определение мягкой стали в разделе l.2.1 МПОГ/ДОПОГ в пункте 6.8.2.1.18 МПОГ/ДОПОГ и заменить ее определенными значениями предела прочности при растяжении.

Обоснование

2.	Для материалов, не являющихся мягкой сталью, эквивалентная толщина стенок корпуса должна определяться в соответствии с пунктом 6.8.2.1.18 МПОГ/ДОПОГ.

3.	В неофициальном документе INF.22, представленном на сентябрьской сессии Совместного совещания 2007 года, МСАГВ уже обращал внимание участников на то обстоятельство, что несколько лет назад в результате изменения формулы с кубическим корнем в главе 6.8 по сравнению с главой 6.7 и теперь в результате уменьшения минимального предела прочности при растяжении для стали S355J2+N, указанного в стандарте EN 10025 (мягкие стали), с 490 Н/мм2 (прежнее значение) до 470 Н/мм2 (новое значение) рассчитываемая эквивалентная толщина стенок корпуса цистерн, равная 6,0, была постепенно доведена до 6,25.

4.	На сессии Совместного совещания, проходившей в сентябре 2007 года, предложение МСАГВ о том, чтобы согласовать определение мягкой стали в разделе 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ с нынешним нормативным значением для S355J2+N, обсуждалось Рабочей группой по цистернам.  Было признано, что цель состоит отнюдь не в получении для этого материала, обычного для данной отрасли, минимальных увеличений толщины стенок, а скорее в оценочном сравнении алюминиевых материалов с нержавеющей (высококачественной) сталью.  Однако участники в конечном счете отклонили это предложение, обосновав свое решение тем, что ссылка на определение мягкой стали предусмотрена и в случае переносных цистерн, рассматриваемых в главе 6.7, и что соответствующая поправка могла бы быть сформулирована в рамках Подкомитета экспертов ООН.

5.	Настоящее предложение МСАГВ позволило бы в случае его одобрения решить изложенную проблему, причем без внесения поправок в главу 6.7.

6.	В этой связи не следовало бы также забывать, что кубическая формула для расчета эквивалентной толщины стенок, упомянутая в главе 6.7, отличается от формулы, приведенной в главе 6.8, и что в главе 6.7 содержится самостоятельное определение мягкой стали (без ссылки на раздел 1.2.1).  Благодаря этим различиям уже сегодня можно достичь более низких значений толщины стенок цистерн, изготовленных их этих материалов, в соответствии с главой 6.7 по сравнению с расчетом, выполняемым в соответствии с главой 6.8.

7.	В дополнение к сказанному МСАГВ обращает также внимание на то, что в случае использования менее прочных сталей, которые в соответствии с действующими правилами подпадают под определение мягкой стали, считается достаточной толщина стенок, равная 6,0 мм, хотя в результате меньшего удлинения при разрыве по сравнению со стандартной сталью при расчете в соответствии с пунктом 6.8.2.1.18 будет получено несколько большее значение толщины стенки.  Если, однако, использовать более прочный материал S355J2+N, обладающий более высоким показателем поглощения энергии, то он находится в невыгодном положении, так как выходит за рамки нынешнего определения мягкой стали.

8.	Изменение определения, содержащегося в главе 6.8, в соответствии с предложением МСАГВ позволило бы исправить это невыгодное положение для оценки и таким образом еще более упростило бы использование этой надежной стали при изготовлении цистерн.

Предлагаемый текст

6.8.2.1.18	Читать следующим образом:

| "6.8.2.1.18 | (МПОГ:) Стенки корпусов должны иметь толщину не менее 6 мм, если они изготовлены из мягкой стали 3 из стали с минимальным пределом прочности при растяжении в диапазоне от 360 Н/мм2 до 470 Н/мм2, или эквивалентную толщину, если они изготовлены из другого металла. В случае корпусов, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, эта толщина может быть уменьшена до не менее 5 мм, если корпус изготовлен из мягкой стали 3 из стали с вышеупомянутыми значениями, или до эквивалентной толщины, если он изготовлен из другого металла. Независимо от используемого металла минимальная толщина стенки корпуса никогда не должна составлять менее 4,5 мм. (ДОПОГ:) Стенки корпусов, за исключением корпусов, предусмотренных в пункте 6.8.2.1.21, с круглым поперечным сечением диаметром не более 1,80 м, должны иметь толщину не менее 5 мм, если они изготовлены из мягкой стали 3 из стали с минимальным пределом прочности при растяжении в диапазоне от 360 Н/мм2 до 470 Н/мм2, или эквивалентную толщину, если они изготовлены из другого металла. Если диаметр превышает 1,80 м 2, эта толщина должна быть увеличена до 6 мм, за исключением корпусов, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, если резервуары изготовлены из мягкой стали 3 из стали с минимальным пределом прочности при растяжении в диапазоне от 360 Н/мм2 до 470 Н/мм2, или до эквивалентной толщины, если они изготовлены из другого металла. | Стенки корпусов должны иметь толщину не менее 5 мм, если они изготовлены из мягкой стали 3 из стали с минимальным пределом прочности при растяжении в диапазоне от 360 Н/мм2 до 470 Н/мм2 (в соответствии с требованиями пунктов 6.8.2.1.11 и 6.8.2.1.12), или эквивалентную толщину, если они изготовлены из другого металла. Если диаметр превышает 1,80 м 2, эта толщина должна быть увеличена до не менее 6 мм, за исключением корпусов, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, если резервуары изготовлены из мягкой стали 3 из стали с минимальным пределом прочности при растяжении в диапазоне от 360 Н/мм2 до 470 Н/мм2, или до эквивалентной толщины, если они изготовлены из другого металла. Независимо от используемого металла минимальная толщина стенки корпуса никогда не должна составлять менее 3 мм. |
| --- | --- | --- |

Под эквивалентной толщиной подразумевается толщина, определяемая по следующей формуле 4:

e1=464 e03(Rm1A1)2 . } {

Сноска 3 отменена.

__________

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2008-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

*

** 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2008/15.