| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26 10 avril 2008 FRANÇAIS Original: FRANÇAIS et ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieures (ADN)*

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (adn)

- Projet d'amendements au Règlement annexé à l’ADN**

Note du secrétariat

Le présent document contient la liste récapitulative des amendements adoptés par la Réunion commune d’experts en vue de sa soumission au Comité d’administration de l'ADN et d’une entrée en vigueur au 28 février 2009 (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25, par. 39).

PARTIE 1

Chapitre 1.1

1.1.3.1 a)	Ajouter une nouvelle deuxième phrase pour lire comme suit:

“Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres [par unité de transport].”.

Dans le NOTA, remplacer “2.2.7.1.2” par “1.7.1.4”.

1.1.3.2 c)	Modifier la première phrase pour lire comme suit: “des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré.”.

1.1.3.4	Dans le titre, ajouter “ou en quantités exceptées” à la fin.

1.1.3.4.2	Supprimer “emballées en quantités limitées”.

1.1.3.4.3	Insérer un nouveau paragraphe 1.1.3.4.3 pour lire comme suit:

“1.1.3.4.3	Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.”.

1.1.3.7	Ajouter une nouvelle sous-section pour lire comme suit:

“1.1.3.7 	Exemptions relatives au transport des batteries au lithium

Les prescriptions de l’ADN ne s'appliquent pas:

a)	aux piles au lithium installées dans un moyen de transport effectuant une opération de transport et qui sont destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;

b)	aux piles au lithium contenues dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).”.

Chapitre 1.2

1.2.1	Dans la définition d’”Aérosol ou générateur d’aérosol”, remplacer “6.2.4” par “6.2.6”.

Modifier la définition d’Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant) pour lire comme suit:

“Appareil de protection respiratoire (appareil à filtre dépendant de l’air ambiant):

un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre de respiration approprié. Pour ces appareils voir par exemple la norme européenne EN 136:1999. Pour les filtres utilisés voir par exemple la norme européenne EN 371:1992 ou EN 372:1992;”.

Dans la définition d’Appareil respiratoire (autonome), ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin:

“Pour ces appareils voir par exemple la norme européenne EN 137:1993 ou EN 138:1994;”.

Dans la définition de CEVNI, remplacer “Intérieures” par “Intérieure”.

Dans la définition de “Chargement complet”, supprimer “, voir sous 2.2.7.2” dans le NOTA.

Dans la définition de Cloison (étanche à l'eau), inverser les tirets comme suit:

«−	Dans un bateau à cargaison sèche: cloison construite de telle façon qu'elle résiste à une pression correspondant à une colonne d'eau de 1,00 m au-dessus du pont mais toutefois jusqu'à l'arête supérieure de l'hiloire du panneau d'écoutille;

−	Dans un bateau-citerne: cloison construite pour supporter une pression d'eau de 1,00 m au-dessus du niveau du pont;»

Dans la définition de “Colis”, au début de la dernière phrase, remplacer “Le” par “Excepté pour le transport des matières radioactives, le”. Dans le Nota, ajouter “, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4 de l’ADR” après “2.2.7.2”.

Dans la définition de “Conteneur”:

Ajouter un cinquième tiret pour lire comme suit:

“−	d'un volume intérieur d'au moins 1 m³, à l'exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.”.

Avant “Une caisse mobile”, supprimer “(voir aussi “Conteneur bâché”, “Conteneur fermé”, “Conteneur ouvert”, “Grand conteneur”, et “Petit conteneur”)” et ajouter un nouveau paragraphe pour lire comme suit: “En outre:”, suivi par les définitions existantes de “Petit conteneur”, “Grand conteneur”, “Conteneur bâché”,”Conteneur fermé”, “Conteneur ouvert”.

Aux endroits où les définitions de “Grand conteneur” et “Petit conteneur” apparaissent dans le texte existant, ajouter une référence à la définition de “Conteneur” comme suit:

“Grand conteneur”/”Petit conteneur”, voir “Conteneur”.

Dans le NOTA figurant après la définition, à la fin, ajouter “Néanmoins, un conteneur peut être utilisé comme emballage pour le transport des matières radioactives.”.

Dans la définition de “Grand conteneur” supprimer le NOTA et modifier a) pour lire comme suit:

“a)	un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur;”.

Modifier la définition de “Petit conteneur” pour lire comme suit:

«Petit conteneur :

un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m3;» et supprimer la NOTA après la définition. »

Dans la définition de Dispositif de sauvetage (approprié), ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin:

“Pour ces appareils voir par exemple la Norme Européenne EN 400:1993, EN 401:1993, EN 402:1993, EN 403:1993 ou EN 1146:1997;”.

Dans la définition d'“Emballage” supprimer le NOTA et modifier le texte avant la parenthèse pour lire comme suit:

“Emballage :

un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sûreté”.

Dans la définition de “GRV composite avec récipient intérieur en plastique”, première phrase, ajouter “matériau” avant “plastique”.

Modifier la définition d’“Engin de transport ” pour lire :

“ Engin de transport :

un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM.”

Dans le NOTA figurant après la définition de “GRV composite avec récipient intérieur en plastique”, remplacer “le terme “plastique”“ par “le terme “matériau plastique”“ et supprimer “, etc”.

Dans la définition de “Manuel d'épreuves et de critères”, remplacer “le document ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1” par “les documents ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 et ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2”.

Supprimer la définition de « Plan de stabilité en cas d’avarie ».

Dans la définition de “Pression d’ouverture », insérer “du tableau C du chapitre 3.2” après “matières”.

Dans la définition de Récipient, supprimer le NOTA

Dans la définition de “Règlement type de l'ONU”, remplacer “quatorzième” par “quinzième” et remplacer “(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)” par “(ST/SG/AC.10/1/Rev.15)”.

Dans la définition de “SGH”, remplacer “première” par “deuxième” et “ST/SG/AC.10/30/Rev.1” par “ST/SG/AC.10/30/Rev.2”.

Dans la définition de “Soupape de sécurité », insérer “Soupape de dégagement à grande vitesse,” avant “ Soupape de surpression”.

Supprimer la définition d’ «Unité de transport (voies navigables)».

Déplacer la définition de «Véhicule» pour la faire figurer en première position sous la lettre « V ».  Dans cette définition, supprimer les mots «ou “wagon” dans le RID».

Insérer les nouvelles définitions suivantes dans l'ordre alphabétique:

““Approbation, agrément”

“Approbation multilatérale” ou “agrément multilatéral”, pour le transport des matières de la classe 7, l'approbation ou l'agrément donné par l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition ou du modèle, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit être transporté. L'expression “sur le territoire” exclut expressément le sens de “au-dessus du territoire”; autrement dit, les prescriptions en matière d'approbation, d'agrément et de notification ne s'appliquent pas à un pays au-dessus du territoire duquel les matières radioactives sont transportées dans un aéronef, à condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ce pays;

“Agrément unilatéral”, pour le transport des matières de la classe 7, l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADN, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADN touchée par l'envoi (voir 6.4.22.6 de l’ADR);”

“Atmosphère explosible:

un mélange d’air et de gaz, vapeurs ou brouillards inflammables sous conditions atmosphériques, dans lequel, après inflammation, le processus de combustion se propage à l’ensemble du mélange non consumé (voir EN 1127-1:1997);

“Chaussures de protection (ou bottes de protection):

des chaussures ou bottes qui protègent les pieds du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le choix des chaussures ou bottes de protection appropriées doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les chaussures ou bottes de protection voir par exemple la norme européenne EN 346:1997;”

“Conseiller à la sécurité:

une personne qui, dans une entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ou les opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports, est chargée d’aider à la prévention des risques inhérents au transport des marchandises dangereuses; »

“Contenu radioactif :

pour le transport des matières de la classe 7, les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage;”

“Enveloppe de confinement :

pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport;”

“Gants de protection:

des gants qui protègent les mains du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le choix des gants appropriés doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les gants de protection voir par exemple les normes européennes EN 374-1:1994, 374-2:1994 ou 374-3:1994;”

“Habits de protection:

des habits qui protègent le corps du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le choix des habits appropriés doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les habits de protection voir par exemple la norme européenne EN 340: 1993;”

“Indice de sûreté-criticité (CSI*) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles :

pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles;”

“Indice de transport (TI**) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un objet SCO-I non emballé :

pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements;”

“Instance d’inspection:

une instance indépendante de contrôle et de vérification agréée par l’autorité compétente;”

“Intensité de rayonnement :

pour le transport des matières de la classe 7, le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure;”

“Lunettes de protection, masques de protection:

des lunettes ou une protection de visage qui protègent les yeux ou le visage du porteur lors de travaux dans une zone de danger. Le choix des lunettes ou des masques appropriés doit correspondre aux dangers susceptibles de survenir. Pour les lunettes ou les masques de protection voir par exemple la norme européenne EN 166:2001;”

“Masse volumique:

la masse volumique est indiquée en kg/m3. En cas de répétition seul le nombre est indiqué;”

“Matériel animal :

des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des aliments pour animaux d'origine animale;”

“Modèle :

pour le transport des matières de la classe 7, la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents;”

“OTIF:

l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Berne);”

“Possibilité de chauffage de la cargaison:

une installation de chauffage de la cargaison dans les citernes à cargaison à l’aide d’un calorifuge. Le chauffage du calorifuge peut avoir lieu au moyen d’une chaudière à bord du bateau-citerne (installation de chauffage de la cargaison conforme au 9.3.2.42 ou 9.3.3.42) ou à partir de la terre;”

“Possibilité de raccordement d’une prise d’échantillon:

une possibilité verrouillable de raccordement d’un dispositif de prise d’échantillon fermé ou partiellement fermé. La possibilité de raccordement doit être munie d’un verrouillage résistant à la pression interne de la citerne à cargaison. L’installation doit être d’un type agréé par l’autorité compétente pour l’utilisation prévue;”

“Pression d'utilisation normale maximale :

pour le transport des matières de la classe 7, la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport;”

“Recueil IBC :

le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac de l’Organisation maritime internationale (OMI). »

“Slops:

mélange constitué des restes de cargaison et d'eau de nettoyage ou de particules de rouille, qui peut être pompable ou non; “

“Système d'isolement :

pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité;”

“Taux de remplissage:

le rapport entre la masse de gaz et la masse d’eau à 15 °C qui remplirait intégralement un réservoir à pression prêt à l’emploi (capacité);

“Utilisation exclusive :

pour le transport des matières de la classe 7, l'utilisation par un seul expéditeur d'un moyen de transport ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;”

“Zones de danger d’explosion:

zones dans lesquelles une atmosphère explosible peut survenir dans une ampleur telle que des mesures particulières de protection sont nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des personnes concernées (voir Directive 1999/92/CE);

Chapitre 1.3

1.3.1	Ajouter un nouveau NOTA 3 pour lire comme suit:

“NOTA 3: En ce qui concerne le programme de protection radiologique pour la classe 7, voir sous 1.7.2.5.”

Ajouter un nouveau NOTA pour lire comme suit:

“NOTA 4: La formation doit avoir été suivie avant d'assumer des responsabilités relatives au transport des marchandises dangereuses.”.

1.3.2.4	Supprimer.

1.4.3.3	Supprimer «l)	Il doit, lors du remplissage de véhicules ou conteneurs avec des marchandises en vrac, s’assurer de l’application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3 de l’ADR ou du RID;»  Renuméroter en conséquence les alinéas m) à t) suivants.

1.5.2.1.3	Remplacer “établi par le Comité d’administration” par “figurant à la sous-section 3.2.4.1”.

1.5.2.2.1	Lire la première phrase du deuxième alinéa comme suit: “La demande doit être conforme au modèle figurant à la sous-section 3.2.4.2”.

1.5.2.2.2	Dans la deuxième phrase, remplacer “établis par le Comité d’administration” par “figurant à la sous-section 3.2.4.3”.

Chapitre 1.6

1.6.1.1	Remplacer “2007” par “2009” et “2006” par “2008”.

1.6.1	Ajouter les nouvelles mesures transitoires suivantes:

«1.6.1.11-12	(Réservé) »

1.6.1.13	Les panneaux qui sont conformes aux prescriptions du 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009.

1.6.1.14	Les GRV fabriqués avant le 1er janvier 2011 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2010 et conformes à un modèle type qui n’a pas satisfait à l’épreuve de vibration du 6.5.6.13 de l’ADR peuvent encore être utilisés.

1.6.1.15	Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 de l’ADR sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1er janvier 2011. Ces GRV ne portant pas le marquage conformément au 6.5.2.2.2 de l’ADR pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2010 mais le marquage conformément au 6.5.2.2.2 de l’ADR devra y être apposé s'ils sont reconstruits ou réparés après cette date.

1.6.1.16	Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux qui relèveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture (voir 2.2.62.1.12.2), peut être transporté conformément aux dispositions déterminées par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014.

1.6.1.17	Pour le transport en colis, les matières des classes 1 à 9, autres que celles affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082, auxquelles les critères de classification du 2.2.9.1.10 n’ont pas été appliqués et qui ne sont pas marquées conformément au 5.2.1.8 ni au 5.3.6, peuvent encore être transportées jusqu’au 31 décembre 2010 sans l’application des dispositions relatives au transport des matières dangereuses pour l’environnement.

1.6.1.18		L'application des dispositions des sections 3.4.8 à 3.4.12 n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2011.”.

1.6.2	Modifier le titre pour lire comme suit: “Récipients à pression et récipients pour la classe 2”.

1.6.7.2.2.1	et 1.6.7.2.3.1 Tableau des dispositions transitoires

−	9.1.0.35 dans la colonne de droite remplacer “52°” par: “UN 3175” et “4°(c)” par: “UN 2211”

−	9.3.1.31.4 remplacer “45 °C” par: “300 °C”

−	9.3.2.31.4 remplacer “45 °C” par: “300 °C”

−	9.3.3.31.4 remplacer “45 °C” par: “300 °C”

1.6.7.2.3.1	Modifier les rubriques afectées aux paragraphes 9.3.3.11.7 et 9.3.3.13 (Tableau des dispositions transitoires générales – Bateaux-citernes) pour lire comme suit:

| Tableau des prescriptions transitoires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraphes | Objet | Délai et observations |
| 9.3.3.11.7 | Distance entre les citernes à cargaison et la paroi extérieure du bateau Largeur de la double coque Distance entre le puisard et les structures du fond | N.R.T. après le 01-01-2001 Renouvellement du certificat d’agrément après le 31-12-2038 N.R.T. après le 01-01-2007 Renouvellement du certificat d’agrément après le 31-12-2038 N.R.T. après le 01-01-2003 Renouvellement du certificat d’agrément après le 01-01-2038 |
| 9.3.3.15 | Stabilité après avarie | N.R.T. après le 01-01-2007 Renouvellement du certificat d’agrément après le 01-01-2038 |

1.6.7.3.2	Ajouter le paragraphe suivant:

“1.6.7.3.2	Prescriptions transitoires: bateaux

Les bateaux-citernes à coque simple en service au 1er janvier 2009 d'un port en lourd au 1er janvier 2007 inférieur à 1 000 t peuvent continuer à transporter les matières qu'ils étaient admis à transporter au 31 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2018.

Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs en service au 1er janvier 2009 d’un port en lourd au 1er janvier 2007 inférieur à 300 t peuvent continuer à transporter les matières qu'ils étaient admis à transporter au 31 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2038.”.

1.6.7.4		Ajouter la sous-section 1.6.7.4 suivante:

“1.6.7.4	Prescriptions transitoires relatives au transport de matières dangereuses pour l’environnement ou pour la santé

Délais transitoires applicables aux matières

Par dérogation à la Partie 3, tableau C, les matières énumérées ci-après peuvent être transportées selon les exigences mentionnées dans les tableaux suivants jusqu’à la date indiquée.

1. Jusqu'au 31.12.2012

| ° ONU ou N° d'identification d la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes / feux | Exigences supplémentaires / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1145 | CYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.78 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 6: +11 ºC; 17 |
| 1146 | CYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.75 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ÉTHER ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.72 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1171 | ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.93 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+N3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1188 | ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.97 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES (n-OCTYLALDÉHYDE) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.82 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1206 | HEPTANES (n-HEPTANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.68 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | HEXANES (n-HEXANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.66 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1216 | ISOOCTÈNES | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.73 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1262 | OCTANES (n-OCTANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.7 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n-PENTANE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0.63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n-PENTANE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0.63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1307 | XYLÈNES (o-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (m-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (p-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +17 ºC; 17 |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont p. ébullition ≤ 0 °C) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont p. ébullition ≤ 0 °C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont 0 °C < p. ébullition < 13 °C) | 3 | F1 | I | 3+N2 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +17 ºC; 17 |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (SEL SODIQUE MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, 50%, SOLUTION AQUEUSE) | 8 | C9 | II | 8+N1+S | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1.25 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ALCOOL GRAS C12 - C14) | 8 | C9 | III | 8+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8+N1 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1.56 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 1918 | ISOPROPYLBENZÈNE (cumène) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A8) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1920 | NONANES | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR,F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (MÉLANGE DE CYCLOHEXANONE/ CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux | 3 | F1 | III | 3+S | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2046 | CYMÈNES | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | DICYCLOPENTADIÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0.94 | 3 | oui | T1 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DE DIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.72 | 3 | oui | T32) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2241 | CYCLOHEPTANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.81 | 3 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | n-DÉCANE | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.73 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2259 | TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2264 | N,N-DIMÉTHYL-CYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.85 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | PENTAMÉTHYLHEPTANE | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.75 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2289 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.92 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2303 | ISOPROPÉNYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.91 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | OCTADIÈNES (1,7-OCTADIÈNE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.75 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2320 | TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2324 | TRIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.76 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.87 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2414 | THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3+S | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1.06 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS, SOLIDES, N.S.A. (NONYLPHÉNOL, MÉLANGES D'ISOMÈRES, FONDU) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8+N1 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 1,6211) | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8+N1 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,6211) | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 22 |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac) | 8 | C5 | III | 8+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810) - 0,9610) | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 |  |
| 2709 | BUTYLBENZÈNES | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.87 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2815 | N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2850 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.76 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 34 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieur à son point d'éclair | 3 | F2 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 27 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (CARBON BLACK REEDSTOCK - E (HUILE DE PYROLYSE) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE PYROLYSE A) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60°C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE RÉSIDUELLE) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (MÉLANGE DE NAPHTALINE BRUTE) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE CRÉOSOTE) | 3 | F2 | III | 3+N2+CMR+5 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. (ÉTHER AMYLMÉTHYLIQUE tertiaire) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.77 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.77 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 9001 | MATIÈRES AYANT UN POINT D'ÉCLAIR SUPÉRIEUR Ã 60 °C remises au transport ou transportées à une TEMPÉRATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D'ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe > 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe | 3 | F3 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100°C ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 27 |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100°C ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe (ÉTHER MONOBUTYLIQUE D'ÉTHYLÈNEGLYCOL) | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.9 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100°C ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 00 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe (ACRYLATE DE 2-ÉTHYL-HEXYLE, STABILISÉ) | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 3; 5; 16 |
| 9005 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, FONDUE, N.S.A. | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9006 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Jusqu'au 31.12.2015

| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes / feux | Exigences supplémentaires / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR,F ou S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. (NAPHTA) pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS N.S.A. (HEART CUT DE BENZÈNE) pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.765 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 | 4 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 17; 20: +46 ºC |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (NONYLPHÉNOL, MÉLANGE D'ISOMÈRES, FONDU) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 ºC; 34 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60°C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3+(N2 ou N3)+S | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 20:+115 ºC; 22; 24; 25; 27 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 20:+225 ºC; 22; 24; 27 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (1-OCTEN) | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.71 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (MÉLANGE D'AROMATES POLYCYCLIQUES) | 3 | F1 | III | 3+CMR+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1.08 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |

3. Jusqu'au 31.12.2018

| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes / feux | Exigences supplémentaires / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair au plus 60°C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 4 | 2 |  |  | * | < 0,85 | * | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:2004 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) à point d'éclair défini dans la norme EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | N | 4 | 2 |  |  | * | < 1,1 | * | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1223 | KÉROSÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.78 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 > 175kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 > 175kPa | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |

Chapitre 1.7

Dans le titre du chapitre, remplacer “PRESCRIPTIONS” par “DISPOSITIONS”.

Modifier le titre du 1.7.1 pour lire comme suit: “

1.7.1	Champ d’application” et ajouter les nouveaux NOTAS suivants après le titre :

“NOTA 1	En cas d'accident ou d'incident en cours de transport de matières radioactives, les plans d'intervention, tels qu'établis par les organismes nationaux ou internationaux compétents doivent être observés afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Des recommandations à ce sujet sont présentées dans le document “Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material”, collection Normes de sûreté, No TS-G-1.2 (ST-3), AIEA, Vienne (2002).

NOTA 2	Les procédures d'urgence doivent prendre en compte la possibilité de formation d'autres matières dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le contenu d'un envoi et l'environnement en cas d'accident.

1.7.1.4	Insérer une nouvelle sous-section 1.7.1.4 pour lire comme suit:

“1.7.1.4	Les dispositions de l’ADN ne s'appliquent pas au transport des:

a)	Matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;

b)	Matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sûreté approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;

c)	Matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

d)	Matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final;

e)	Matières naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l'état naturel ou qui n'ont été traités qu'à des fins autres que l'extraction des radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées au 2.2.7.2.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.2.2.2 à 2.2.7.2.2.6;

f)	Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite visée dans la définition de “contamination” au 2.2.7.1.2.”.

Insérer une nouvelle sous-section 1.7.1.5 pour lire comme suit:

“1.7.1.5	Dispositions spécifiques au transport des colis exceptés

Les colis exceptés définis au 2.2.7.2.4.1 sont uniquement soumis aux dispositions des parties 5 à 7 énumérées ci-après:

a)	les prescriptions applicables énoncées aux 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1 à 5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 a), g) et h) et 7.1.4.14.7.5.2;

b)	les prescriptions applicables aux colis exceptés spécifiées au 6.4.4 de l’ADR; et

c)	si le colis excepté contient des matières fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d’une des exceptions prévues au 2.2.7.2.3.5 ainsi qu’à la prescription énoncée au 6.4.7.2 de l’ADR.

Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties de l’ADN.”.

1.7.2.2	Modifier pour lire comme suit:

“1.7.2.2	Les doses individuelles doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. La protection et la sûreté doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses individuelles sont soumises aux contraintes de dose. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités.”.

1.7.2.3	Modifier pour lire comme suit:

“1.7.2.3	La nature et l'ampleur des mesures à mettre en oeuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions des 1.7.2.2, 1.7.2.4 à 1.7.2.7. La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente concernée.”.

1.7.2.4	Ajouter le nouveau NOTA suivant à la fin (reste inchangé):

“NOTA: Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l’on estime que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n’est pas nécessaire d’appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en œuvre des programmes d’évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels.”.

Insérer la nouvelle sous-section 1.7.2.5 pour lire comme suit:

1.7.2.5	Les travailleurs (voir 7.1.4.14.7, NOTA 3) doivent recevoir une formation appropriée portant sur la radioprotection, y compris les précautions à prendre pour restreindre leur exposition au travail et l’exposition des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.”.

1.7.4.1	Supprimer “de matières radioactives” après “les envois” et remplacer “les prescriptions applicables de l’ADN” par “les prescriptions de l’ADN applicables aux matières radioactives”.

Chapitre 1.8

1.8.3.2 a), 	Modifier pour lire comme suit:

« a)	dont les activités concernées portent sur:

i)	le transport de marchandises dangereuses totalement ou partiellement exemptées conformément aux dispositions de l’alinéa 1.7.1.4 ou des chapitres 3.3, 3.4 ou 3.5;

ii)	des quantités limitées pour chaque unité de transport, wagon ou conteneur, situées en deçà des seuils mentionnés au 1.1.3.6 de l’ADR;

iii)	lorsque l’alinéa ii) ci-dessus ne s’applique pas, des quantités pour chaque bateau situées en deçà des seuils mentionnés au 1.1.3.6 du présent Règlement.».

1.8.3.3	Modifier le dernier tiret pour lire comme suit:

“-	l'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2”.

1.8.5.3	Modifier le NOTA pour lire comme suit :

“NOTA :	Voir les prescriptions du 7.1.4.14.7.7 pour les envois non livrables.”.

Chapitre 1.10

1.10.5	Dans le tableau, pour la classe 3, dans la rubrique pour les “Liquides explosibles désensibilisés”, à la quatrième colonne (Citerne ou citerne à cargaison (litres)), remplacer “a” par ”0”.

Dans la ligne de titre, ajouter un appel de note de bas de page «c» après «Citerne or citerne à cargaison (litres)». La note de bas de page correspondante est libellée comme suit: «Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citernes est autorisé conformément à la colonne 10 ou 12 du Tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR ou RID ou si la lettre «T» est indiquée dans la colonne 8 du Tableau A du chapitre 3.2 de l’ADN. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l’indication dans cette colonne est sans objet.

Dans la ligne de titre, ajouter un appel de note de bas de page «d» après «Vrac (kg)». La note de bas de page correspondante est libellée comme suit: “Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac est autorisé conformément à la colonne 10 ou 17 du Tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR ou RID ou si la lettre « B » est indiquée dans la colonne 8 du Tableau A du chapitre 3.2 de l’ADN. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l’indication dans cette colonne est sans objet.

Tableau 1.10.5	Ajouter une nouvelle quatrième ligne pour la Classe 1, division 1.4, pour lire comme suit:

| Classe | Division | Matières ou objets | Quantité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Citerne ou citerne à cargaison (litres) c/ | Vrac* (kg) d/ | Colis (kg) |
| 1 | 1.4 | Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 | a | a | 0 |

Classe 5.1, modifier la deuxième rubrique de la troisième colonne pour lire comme suit:

“Perchlorates, nitrate d’ammonium, engrais au nitrate d’ammonium et nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel”.

PARTIE 2

Chapitre 2.1

2.1.3.5.5	Ajouter le nouveau paragraphe 2.1.3.5.5 pour lire comme suit:

“2.1.3.5.5	Si la matière à transporter est un déchet, dont la composition n’est pas exactement connue, son affectation à un numéro ONU et à un groupe d’emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur les connaissances qu’a l’expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par la législation en vigueur, relative à la sécurité et à l’environnement*.

En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit être choisi.

Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés physiques et chimiques des composants identifiés, il est possible de démontrer que les propriétés du déchet ne correspondent pas aux propriétés du groupe d’emballage I, le déchet peut être classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appropriée de groupe d’emballage II.

Cette procédure ne peut pas être employée pour les déchets contenant des matières mentionnées au 2.1.3.5.3, des matières de la division 4.3, des matières énumérées au 2.1.3.7 ou des matières qui ne sont pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.”.

2.1.3.8		Modifier pour lire comme suit:

“Les matières des classes 1 à 9, autres que les Nos ONU 3077 et 3082, satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 sont considérées, outre les dangers des classes 1 à 9 qu’elles présentent, comme des matières dangereuses pour l’environnement. Les autres matières satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10.1 ou 2.2.9.1.10.2 doivent être affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082 ou aux numéros d’identification 9005 ou 9006, selon le cas.”.

Chapitre 2.2

2.2.1.1.7.5 	Dans le tableau, en regard de “Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique / Bombe d'artifice logée dans un mortier”, insérer une nouvelle troisième rubrique comme suit:

| Caractéristique | Classification |
| --- | --- |
| Bombes à effet coloré: > 25% de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.1G |

Modifier le NOTA 2 pour lire comme suit:

“NOTA 2: Le terme “Composition éclair” dans ce tableau se réfère à des compositions pyrotechniques, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telles que présentées dans les artifices de divertissement, qui sont utilisées pour produire un effet sonore, ou utilisées en tant que charge d'éclatement ou en tant que charge propulsive, à moins qu'il ne soit démontré que le temps de montée en pression de ces compositions est supérieur à 8 ms pour 0,5 g de composition pyrotechnique dans l'épreuve 2 c) i) de la série 2 “Épreuve pression/temps” du Manuel d'épreuves et de critères.”.

2.2.1.1.8	Pour “SIGNAUX FUMIGÈNES” remplacer “et 0197” par “, 0197 et 0507”.

Pour “SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires” remplacer “et 0195” par “, 0195,  0505 et 0506”.

2.2.2.3	Dans le tableau “Autres objets contenant du gaz sous pression”, pour le code de classification 6F, ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

“3478	CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou

3478 		CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou

3478		CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable

3479		CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou

3479		CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou

3479		CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique”.

2.2.3.1.5	Au début, remplacer “et non corrosifs” par “, non corrosifs et non dangereux pour l’environnement”.

2.2.41.1.15	Remplacer «par engin de transport» par «par engin de transport et par unité de transport».

2.2.41.1.18	Remplacer “et 3380” par “, 3380 et 3474”.

2.2.41.3	En regard de “Matières explosibles désensibilisées solides”, code de classification D, pour le No ONU 3344, ajouter “(TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN)” après “PENTAÉRYTHRITE”.

2.2.42.1.5 	Dans le Nota 3, remplacer “2.3.6” par “2.3.5”.

2.2.43.1.5 	Dans le Nota, remplacer “2.3.6” par “2.3.5”.

2.2.43.2	Supprimer “matières solides, hydroréactives, inflammables affectées au No ONU 3132, les” et “et les matières solides, hydroréactives, auto-échauffantes, affectées au No ONU 3135”.

2.2.43.3	WF2	No ONU 3132	 Supprimer “(Non admis au transport, voir 2.2.43.2)”.

WS	No ONU 3135	 Supprimer “(Non admis au transport, voir 2.2.43.2)”.

2.2.52.1.9	English text only.

2.2.52.4	Dans le tableau, modifier les rubriques suivantes tel qu'indiqué:

| Peroxyde organique |  | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE (Concentration ≤ 62 dispersion stable dans l'eau) | (3ème ligne) | No ONU | Remplacer “3117” par “3119” |
| PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE (Concentration ≤ 52 dispersion stable dans l'eau) | (4ème ligne) | Supprimer |  |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE |  | Méthode d'emballage | Remplacer “OP5” par “OP7” |
|  |  | No ONU | Remplacer “3101” par “3105” |
| PEROXYDE DE DICUMYLE (Concentration > 52-100) | (1ère ligne) | Matières solides inertes | Supprimer “≤ 57” |

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

| Peroxyde organique | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE | ≤ 47 | ≥ 53 |  |  |  | (ADR:)OP8 | 0 | + 10 | 3119 | (RID:) Interdit |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE | ≤ 87 | ≥ 13 |  |  |  | (ADR:)OP7 | - 10 | 0 | 3115 | (RID:) Interdit |
| BIS (tert-AMYLPEROXY) -2,2 BUTANE | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)- 1,1 CYCLOHEXANE | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY) -1,1 CYCLOHEXANE + ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | ≤ 43 + ≤ 16 | ≥ 41 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY) -1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE | ≤ 90 |  | ≥ 10 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) | ≤ 52 (pâte) |  |  |  |  | (ADR:)OP8 | + 20 | + 25 | 3118 | (RID:) Interdit |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | (ADR:)OP7 | - 5 | + 5 | 3115 | (RID:) Interdit |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | (ADR:)OP8 | - 5 | + 5 | 3119 | (RID:) Interdit |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | (ADR:)OP8 | - 5 | + 5 | 3117 | (RID:) Interdit |
| PEROXYDE(S) DE MÉTHYL-ISOPROPYLCÉTONE | Voir obser-vation 31) | ≥ 70 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 31) |
| PENTAMÉTHYL-3,3,5,7,7 TRIOXEPANE-1,2,4 | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |

Après le tableau, ajouter les nouvelles observations suivantes:

“30)	Diluant de type B dont le point d'ébullition est supérieur à 130 °C.

31)	Oxygène actif ≤ 6,7%.”.

2.2.61.3	Dans la note de bas de page i, remplacer «du conteneur ou de l’unité de transport» par «de l’engin de transport».

2.2.62.1.5.6	Renuméroter le NOTA existant en tant que NOTA 1.

Au NOTA 1 (NOTA existant), ajouter “en l’absence de toute crainte d’infection (par exemple l’évaluation d’une immunité conférée par la vaccination, le diagnostic d’une maladie auto-immune, etc.)” après “la recherche d’anticorps chez des êtres humains ou des animaux”.

Ajouter un nouveau NOTA 2 pour lire comme suit:

“NOTA 2: Pour le transport aérien, les emballages des échantillons exemptés au titre du présent paragraphe doivent répondre aux conditions indiquées aux alinéas a) à c).”.

2.2.62.1.11.2 	Ajouter à la fin, avant les NOTAS: “Pour l'affectation, on peut tenir compte des catalogues de déchets établis à l’échelle internationale, régionale ou nationale.”.

2.2.62.1.12.2	Modifier la première phrase pour lire comme suit:

“Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie A ou des agents pathogènes qui relèveraient de la catégorie A en cultures seulement, doit être affecté aux Nos ONU 2814 ou 2900 selon le cas. Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux qui relèveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture, doit être affecté au No ONU 3373.”.

Supprimer la deuxième phrase.

Modifier la section 2.2.7 pour lire comme suit et modifier tous les renvois aux paragraphes renumérotés de la section 2.2.7, comme approprié:

“2.2.7 	Classe 7 – Matières radioactives

2.2.7.1 	Définitions

2.2.7.1.1	Par matières radioactives, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées aux 2.2.7.2.2.1 à 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 	Contamination

Par contamination, on entend la présence sur une surface de substances radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

Par contamination non fixée, on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine.

Par contamination fixée, on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

2.2.7.1.3	Définition de termes particuliers

On entend par:

A1 et A2

A1, la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2.2.7.2.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.2.2.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l’ADN;

A2, la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2.2.7.2.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.2.2.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l’ADN;

Matière fissile, l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. Ne sont pas inclus dans cette définition:

a)	L'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés; et

b)	L'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques;

Matières radioactives faiblement dispersables, soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre;

Matières de faible activité spécifique (LSA*), les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée;

Émetteurs alpha de faible toxicité, ce sont: l'uranium naturel; l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours;

Activité spécifique d'un radionucléide, l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément;

Matière radioactive sous forme spéciale, soit:

a)	Une matière radioactive solide non dispersable; soit

b)	Une capsule scellée contenant une matière radioactive;

Objet contaminé superficiellement (SCO**), un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive;

Thorium non irradié, le thorium ne contenant pas plus de 10-7 g d'uranium 233 par gramme de thorium 232;

Uranium non irradié, l'uranium ne contenant pas plus de 2  103 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9  106 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5  10-3 g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235;

Uranium naturel, appauvri, enrichi

Uranium naturel, l'uranium (qui peut être isolé chimiquement) dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28% en masse d'uranium 238 et 0,72% en masse d'uranium 235);

Uranium appauvri, l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel;

Uranium enrichi, l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72%.

Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

2.2.7.2 	Classification

2.2.7.2.1	Dispositions générales

2.2.7.2.1.1	Les matières radioactives doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 2.2.7.2.1.1 en fonction du niveau d'activité des radionucléides contenus dans le colis, du caractère fissile ou non-fissile de ces radionucléides, du type de colis à présenter au transport, et de la nature ou de la forme du contenu du colis, ou d'arrangements spéciaux s'appliquant à l'opération de transport, conformément aux dispositions reprises aux 2.2.7.2.2 à 2.2.7.2.5.

Tableau 2.2.7.2.1.1: Affectation des Nos ONU

| Colis exceptés (1.7.1.5) |  |
| --- | --- |
| No ONU 2908 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS |
| No ONU 2909 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS |
| No ONU 2910 | MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS |
| No ONU 2911 | MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS |
| Matières radioactives de faible activité spécifique (2.2.7.2.3.1) |  |
| No ONU 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-1) non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3321 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3322 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3324 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES |
| No ONU 3325 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES |
| Objets contaminés superficiellement (2.2.7.2.3.2) |  |
| No ONU 2913 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3326 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES |
| Colis de type A (2.2.7.2.4.4) |  |
| No ONU 2915 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3327 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale |
| No ONU 3332 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3333 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES |
| Colis de type B(U) (2.2.7.2.4.6) |  |
| No ONU 2916 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3328 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES |
| Colis de type B(M) (2.2.7.2.4.6) |  |
| No ONU 2917 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3329 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES |
| Colis de type C (2.2.7.2.4.6) |  |
| No ONU 3323 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3330 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES |
| Arrangement spécial (2.2.7.2.5) |  |
| No ONU 2919 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées |
| No ONU 3331 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES |
| Hexafluorure d'uranium (2.2.7.2.4.5) |  |
| No ONU 2977 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES |
| No ONU 2978 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées |

2.2.7.2.2	Détermination de la limite d'activité

2.2.7.2.2.1	Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2.2.7.2.2.1:

a)	A1 et A2 en TBq;

b)	Activité massique pour les matières exemptées en Bq/g; et

c)	Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

Tableau 2.2.7.2.2.1: Valeurs de base pour les radionucléides

Insérer à cet endroit le tableau du 2.2.7.7.2.1 existant avec les notes de bas de tableau correspondantes a) à g).

2.2.7.2.2.2	Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.2.2.1, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.2.2.1 requiert une approbation multilatérale. Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée au moyen d'un coefficient pour la dose correspondant au type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de radioprotection, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.2.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente.

Tableau 2.2.7.2.2.2: Valeurs fondamentales pour les radionucléides non connus ou les mélanges

| Contenu radioactif | A1 | A2 | Activité massique pour les matières exemptées | Limite d'activité pour les envois exemptés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (Bq/g) | (Bq) |
| Présence avérée de nucléides émetteurs bêta ou gamma uniquement | 0,1 | 0,02 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Présence avérée de nucléides émetteurs de particules alpha mais non émetteurs de neutrons | 0,2 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons, ou pas de données disponibles | 0,001 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |

2.2.7.2.2.3	Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2.2.7.2.2.1, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du père nucléaire doit être considérée comme un radionucléide pur; l'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange de nucléides.

2.2.7.2.2.4	Dans le cas d'un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.2.2.1 peuvent être déterminées comme suit:

Χm = 1Σif(i)X(i)

où

f(i)	est la fraction d'activité ou la fraction d'activité massique du radionucléide i dans le mélange;

X(i)	est la valeur appropriée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté, selon qu'il convient, dans le cas du radionucléide i; et

Xm	est la valeur calculée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté dans le cas d'un mélange.

2.2.7.2.2.5	Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux 2.2.7.2.2.4 et 2.2.7.2.4.4, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

2.2.7.2.2.6	Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 2.2.7.2.2.2 doivent être utilisées.

2.2.7.2.3	Détermination des autres caractéristiques des matières

2.2.7.2.3.1	Matières de faible activité spécifique (LSA)

2.2.7.2.3.1.1	(Réservé)

2.2.7.2.3.1.2	Les matières LSA se répartissent en trois groupes:

a)	LSA-I

i)	Minerais d'uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides;

ii)	Uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, à condition qu’ils ne soient pas irradiés et soient sous la forme solide ou liquide;

iii)	Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n'est pas limitée, à l'exclusion des matières classées comme matières fissiles conformément au 2.2.7.2.3.5; ou

iv)	Autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 30 fois les valeurs d'activité massique indiquées aux 2.2.7.2.2.1 à 2.2.7.2.2.6, à l'exclusion des matières classées comme matières fissiles conformément au 2.2.7.2.3.5;

b)	LSA-II

i)	Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/l; ou

ii)	Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides;

c)	LSA-III - Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés), à l'exclusion des poudres, dans lesquels:

i)	Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique);

ii)	Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours; et

iii)	L'activité spécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2  10-3 A2/g.

2.2.7.2.3.1.3	Les matières LSA-III doivent se présenter sous la forme d'un solide de nature telle que, si la totalité du contenu du colis était soumise à l'épreuve décrite au 2.2.7.2.3.1.4, l'activité de l'eau ne dépasserait pas 0,1 A2.

2.2.7.2.3.1.4	Les matières du groupe LSA-III sont soumises à l'épreuve suivante:

Un échantillon de matière solide représentant le contenu total du colis est immergé dans l'eau pendant sept jours à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10% du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6-8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échantillon pendant sept jours.

2.2.7.2.3.1.5	On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 2.2.7.2.3.1.4 par l'un des moyens indiqués aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2 de l’ADR.

2.2.7.2.3.2	Objet contaminé superficiellement (SCO)

Les objets SCO sont classés en deux groupes:

a)	SCO-I: Objet solide sur lequel:

i)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4  104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4  103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii)	pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4  104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4  103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

b)	SCO-II: Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un objet SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel:

i)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8  105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8  104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii)	pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8  105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8  104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

2.2.7.2.3.3	Matières radioactives sous forme spéciale

2.2.7.2.3.3.1	Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm. Lorsqu'une capsule scellée forme une partie de la matière radioactive sous forme spéciale, la capsule doit être construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant. Le modèle pour les matières radioactives sous forme spéciale requiert un agrément unilatéral.

2.2.7.2.3.3.2	Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 2.2.7.2.3.3.4 à 2.2.7.2.3.3.8, elles satisferaient aux prescriptions ci-après:

a)	Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percussion ou de pliage décrites aux 2.2.7.2.3.3.5 a), b), c) et au 2.2.7.2.3.3.6 a), suivant le cas;

b)	Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique décrite aux 2.2.7.2.3.3.5 d) ou 2.2.7.2.3.3.6 b), suivant le cas; et

c)	L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites aux 2.2.7.2.3.3.7 et 2.2.7.2.3.3.8 ne dépasserait pas 2 kBq; ou encore, pour les sources scellées, le taux de fuite volumétrique dans l'épreuve de contrôle de l'étanchéité spécifiée dans la norme ISO 9978:1992, “Radioprotection − Sources radioactives scellées − Méthodes d'essai d'étanchéité”, ne dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité compétente.

2.2.7.2.3.3.3	On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 2.2.7.2.3.3.2 par l'un des moyens indiqués aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2 del’ADR.

2.2.7.2.3.3.4	Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale doivent être soumis à l'épreuve de résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve thermique spécifiées au 2.2.7.2.3.3.5 ou aux épreuves admises au 2.2.7.2.3.3.6. Un échantillon différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chacune des épreuves, il faut soumettre l'échantillon à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que les méthodes décrites au 2.2.7.2.3.3.7 en ce qui concerne les matières solides non dispersables et au 2.2.7.2.3.3.8 en ce qui concerne les matières en capsules.

2.2.7.2.3.3.5	Les méthodes d'épreuve à utiliser sont les suivantes:

a)	Épreuve de résistance au choc: l'échantillon doit tomber sur une cible, d'une hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie au 6.4.14 de l’ADR;

b)	Épreuve de percussion: l'échantillon est posé sur une feuille de plomb reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre d'acier doux, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm  0,3 mm. Le plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre l'échantillon. Pour chaque épreuve, il faut placer l'échantillon sur une partie intacte du plomb. La barre doit frapper l'échantillon de manière à provoquer le dommage maximal;

c)	Épreuve de pliage: cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. L'échantillon doit être serré rigidement dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une barre d'acier. La barre doit frapper l'échantillon de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm  0,3 mm;

d)	Épreuve thermique: l'échantillon est chauffé dans l'air porté à la température de 800 °C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le laisse refroidir.

2.2.7.2.3.3.6	Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfermées dans une capsule scellée peuvent être exceptés:

a)	Des épreuves spécifiées aux 2.2.7.2.3.3.5  a) et b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale:

i)	soit inférieure à 200 g et qu’elles soient soumises à l’épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919:1999 “Radioprotection − Sources radioactives scellées − Prescriptions générales et classification”; ou

ii)	soit inférieure à 500 g et qu’elles soient soumises à l’épreuve de résistance au choc pour la classe 5 prescrite dans la norme ISO 2919:1999 “Radioprotection − Sources radioactives scellées − Prescriptions générales et classification”;

b)	De l'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.3.5 d), à condition qu'ils soient soumis à l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans la norme ISO 2919:1999 “Radioprotection − Sources radioactives scellées − Prescriptions générales et classification”.

2.2.7.2.3.3.7	Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières solides non dispersables, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante:

a)	L'échantillon doit être immergé pendant sept jours dans l'eau à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10% du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6-8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;

b)	L'eau et l'échantillon doivent ensuite être portés à une température de 50 °C  5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

c)	L'activité de l'eau doit alors être déterminée;

d)	L'échantillon doit ensuite être conservé pendant au moins sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90% à une température au moins égale à 30 °C;

e)	L'échantillon doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes caractéristiques que sous a) ci-dessus; puis l'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C  5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

f)	L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

2.2.7.2.3.3.8	Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives en capsule scellée, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle volumétrique de l'étanchéité comme suit:

a)	La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes:

i)	l'échantillon doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;

ii)	l'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C  5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

iii)	l'activité de l'eau doit alors être déterminée;

iv)	l'échantillon doit ensuite être conservé pendant un minimum de sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90% à une température au moins égale à 30 °C;

v)	répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii);

b)	Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre celles des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992 “Radioprotection − Sources radioactives scellées − Méthodes d'essai d'étanchéité”, qui sont acceptables pour l'autorité compétente.

2.2.7.2.3.4	Matières radioactives faiblement dispersables

2.2.7.2.3.4.1	Le modèle pour les matières radioactives faiblement dispersables requiert un agrément multilatéral. Les matières radioactives faiblement dispersables doivent être telles que la quantité totale de ces matières radioactives dans un colis satisfait aux prescriptions ci-après:

a)	L'intensité de rayonnement à 3 mètres des matières radioactives non protégées ne dépasse pas 10 mSv/h;

b)	Si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 6.4.20.3 et 6.4.20.4 de l’ADR, le rejet dans l'atmosphère sous forme de gaz et de particules d'un diamètre aérodynamique équivalent allant jusqu'à 100 μm ne dépasserait pas 100 A2. Un échantillon distinct peut être utilisé pour chaque épreuve; et

c)	Si elles étaient soumises à l'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.1.4, l'activité dans l'eau ne dépasserait pas 100 A2. Pour cette épreuve, il faut tenir compte des dommages produits lors des épreuves visées sous b) ci-dessus.

2.2.7.2.3.4.2	Les matières radioactives faiblement dispersables doivent être soumises à diverses épreuves, comme suit:

Un échantillon qui comprend ou simule des matières radioactives faiblement dispersables doit être soumis à l'épreuve thermique poussée spécifiée au 6.4.20.3 de l’ADR et à l'épreuve de résistance au choc spécifiée au 6.4.20.4 de l’ADR. Un échantillon différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chaque épreuve, il faut soumettre l'échantillon à l'épreuve de détermination de la lixiviation spécifiée au 2.2.7.2.3.1.4. Après chaque épreuve, il faut vérifier s'il est satisfait aux prescriptions applicables du 2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3	Pour prouver la conformité aux normes de performance énoncées aux 2.2.7.2.3.4.1 et 2.2.7.2.3.4.2 l'on applique les dispositions énoncées aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2 de l’ADR.

2.2.7.2.3.5	Matières fissiles

Les colis contenant des radionucléides fissiles doivent être classés sous la rubrique appropriée du tableau 2.2.7.2.1.1 pour les matières fissiles, à moins qu'une des conditions énoncées aux alinéas a) à d) ci-après ne soit remplie. Une seul type d'exception est autorisé par envoi.

a)	Une limite de masse par envoi telle que:

masse d'uranium - 235(g)X+masse d'autres matières fissiles (g)Y<1

où X et Y sont les limites de masse définies au tableau 2.2.7.2.3.5, à condition que la plus petite dimension extérieure de chaque colis ne soit pas inférieure à 10 cm et:

i)	soit que chaque colis ne contienne pas plus de 15 g de matières fissiles; pour les matières non emballées, cette limitation de quantité s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le wagon/véhicule/moyen de transport;

ii)	soit que les matières fissiles soient des solutions ou des mélanges hydrogénés homogènes dans lesquels le rapport des nucléides fissiles à l'hydrogène est inférieur à 5% en masse;

iii)	soit qu’il n’y ait pas plus de 5 g de matières fissiles dans un volume quelconque de 10 l.

Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantités dépassant 1% des limites de masse applicables par envoi qui figurent dans le tableau 2.2.7.2.3.5, à l’exception du deutérium en concentration naturelle dans l’hydrogène;

b)	Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1% en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1% de la masse d'uranium 235, à condition que les matières fissiles soient réparties de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau;

c)	Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2% en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002% de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;

d)	Colis contenant chacun au plus 1 kg de plutonium, dont 20% en masse au maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides.

Tableau 2.2.7.2.3.5: Limites de masse par envoi pour les exceptions des prescriptions concernant les colis contenant des matières fissiles

| Matières fissiles | Masse (g) de matières fissiles mélangées à des substances ayant une densité d'hydrogène moyenne inférieure ou égale à celle de l'eau | Masse (g) de matières fissiles mélangées à des substances ayant une densité d'hydrogène moyenne supérieure à celle de l'eau |
| --- | --- | --- |
| Uranium-235 (X) | 400 | 290 |
| Autres matières fissiles (Y) | 250 | 180 |

2.2.7.2.4	Classification des colis ou des matières non emballées

La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle des limites spécifiées pour le type de colis comme indiqué ci-dessous.

2.2.7.2.4.1	Classification comme colis exceptés

2.2.7.2.4.1.1	Des colis peuvent être classés colis exceptés si:

a)	Ce sont des emballages vides ayant contenu des matières radioactives;

b)	Ils contiennent des appareils ou des objets en quantités limitées;

c)	Ils contiennent des objets manufacturés ou de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri ou du thorium appauvri; ou

d)	Ils contiennent des matières radioactives en quantités limitées.

2.2.7.2.4.1.2	Un colis contenant des matières radioactives peut être classé en tant que colis excepté à condition que l'intensité de rayonnement en tout point de sa surface externe ne dépasse pas 5 μSv/h.

Tableau 2.2.7.2.4.1.2: Limites d'activité pour les colis exceptés

| État physique du contenu | Appareil ou objet |  | Matières Limites par colis a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Limites par article a | Limites par colis a |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Solides |  |  |  |
| forme spéciale | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| autres formes | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Liquides | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Gaz |  |  |  |
| tritium | 2 × 10-2 A2 | 2 × 10-1 A2 | 2 × 10-2 A2 |
| forme spéciale | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| autres formes | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

a 	Pour les mélanges de radionucléides, voir 2.2.7.2.2.4 à 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4.1.3	Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé peut être classée sous le No ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition que:

a)	L'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h; et

b)	Chaque appareil ou objet manufacturé porte l’indication “RADIOACTIVE” à l'exception:

i)	des horloges ou des dispositifs radioluminescents;

ii)	des produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 1.7.1.4 d) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2.2.7.2.2.1 (cinquième colonne), sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant l'indication “RADIOACTIVE” sur une surface interne de façon que la mise en garde concernant la présence de matières radioactives soit visible quand on ouvre le colis; et

c)	La matière radioactive soit complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé); et

d)	Les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 sont respectées pour chaque article et pour chaque colis respectivement.

2.2.7.2.4.1.4	Les matières radioactives dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 peuvent être classées sous le No ONU 2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS, à condition que:

a)	Le colis retienne son contenu radioactif dans les conditions de transport de routine; et

b)	Le colis porte l'indication “RADIOACTIVE” sur une surface interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis.

2.2.7.2.4.1.5	Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 peuvent être classé sous le No ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition:

a)	Qu'il ait été maintenu en bon état et qu'il soit fermé de façon sûre;

b)	Que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit recouverte d'une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant;

c)	Que le niveau moyen de la contamination non fixée interne, pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface, ne dépasse pas:

i)	400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité; et

ii)	40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et

d)	Que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au 5.2.2.1.11.1 ne soit plus visible.

2.2.7.2.4.1.6	Les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel et les objets dans lesquels la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être classés sous le No ONU 2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.2.4.2	Classification comme matières de faible activité spécifique (LSA)

Les matières radioactives ne peuvent être classées matières LSA que si les conditions des 2.2.7.2.3.1 et 4.1.9.2 de l’ADR sont remplies.

2.2.7.2.4.3	Classification comme objet contaminé superficiellement (SCO)

Les matières radioactives peuvent être classées SCO si les conditions des 2.2.7.2.3.2.1 et 4.1.9.2 de l’ADR sont remplies.

2.2.7.2.4.4	Classification comme colis du type A

Les colis contenant des matières radioactives peuvent être classés colis du type A à condition que les conditions suivantes soient remplies:

Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à:

a)	A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale; ou

b)	A2 pour les autres matières radioactives.

Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, la condition ci-après s'applique au contenu radioactif d'un colis du type A:

ΣiB(i)A1(i) + ΣjC(j)A2(j)1

où:	B(i)	est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives sous forme spéciale;

A1(i)	est la valeur de A1 pour le radionucléide i;

C (j)	est l'activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale; et

A2 (j)	est la valeur deA2 pour le radionucléide j.

2.2.7.2.4.5	Classification de l'hexafluorure d'uranium

L'hexafluorure d'uranium doit être uniquement affecté aux Nos ONU 2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES ou 2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées.

2.2.7.2.4.5.1	Les colis contenant de l’hexafluorure d’uranium ne doivent pas contenir:

a)	Une masse d’hexafluorure d’uranium différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis;

b)	Une masse d’hexafluorure d’uranium supérieure à une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5% à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé; ou

c)	De l’hexafluorure d’uranium sous une forme autre que solide, ou à une pression interne supérieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport.

2.2.7.2.4.6	Classification comme colis du type B(U), du type B(M) ou du type C

2.2.7.2.4.6.1	Les colis non classés ailleurs au 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 à 2.2.7.2.4.5) doivent être classés conformément au certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

2.2.7.2.4.6.2	Un colis peut être classé colis du type B(U) uniquement s'il ne contient pas:

a)	Des quantités d'activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis;

b)	Des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis;

comme spécifié dans le certificat d'agrément.

2.2.7.2.4.6.3	Un colis peut être classé colis du type B(M) uniquement s'il ne contient pas:

a)	Des quantités d'activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis;

b)	Des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis;

comme spécifié dans le certificat d'agrément.

2.2.7.2.4.6.4	Un colis peut être classé colis du type C uniquement s'il ne contient pas:

a)	Des quantités d'activité supérieures à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis;

b)	Des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis;

comme spécifié dans le certificat d'agrément.

2.2.7.2.5	Arrangements spéciaux

Les matières radioactives doivent être classées en tant que matières transportées sous arrangement spécial lorsqu'il est prévu de les transporter conformément au 1.7.4.”.

2.2.8.1.6 c) 	Dans la première phrase du deuxième tiret, remplacer “corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium” par “corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium” et ajouter “, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux” à la fin.

Ajouter un nouveau NOTA à la fin comme suit:

“NOTA: Lorsqu’une première épreuve sur l’acier ou l’aluminium indique que la matière testée est corrosive, l’épreuve suivante sur l’autre matière n’est pas obligatoire.”.

2.2.8.3	Dans la note de bas de page a, remplacer «du conteneur ou de l’unité de transport» par «de l’engin de transport».

2.2.9.1.7	Ajouter la nouvelle première phrase suivante: Le terme “pile au lithium” concerne toutes les piles et batteries contenant du lithium sous quelque forme que ce soit.”.

Au début de la nouvelle deuxième phrase, remplacer “Les piles et les batteries au lithium” par “Elles”.

2.2.9.1.9	Modifier pour lire comme suit:

“2.2.9.1.9	(Réservé)”.

2.2.9.1.10	Modifier pour lire comme suit:

“2.2.9.1.10.1	Pour le transport en colis, sont considérés comme dangereux pour l’environnement (milieu aquatique) les matières, solutions et mélanges répondant aux critères de toxicité Aiguë 1, de toxicité Chronique 1 ou de toxicité Chronique 2, du chapitre 2.4 (voir aussi 2.1.3.8). Les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de l’ADN ni à d’autres rubriques de la classe 9 et qui répondent à ces critères doivent être affectées aux Nos ONU 3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou 3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A, et doivent être affectées au groupe d’emballage III.

2.2.9.1.10.2	Pour le transport en bateaux-citernes, sont considérés comme dangereux pour l’environnement, les matières, solutions et mélanges visés au 2.2.9.1.10.1 ainsi que ceux qui répondent aux critères de toxicité Aiguë 2 ou de toxicité Aiguë 3 ou de toxicité Chronique 3 du chapitre 2.4.

Est affectée au groupe 'N1' une matière classée comme dangereuse du point de vue de l’environnement qui répond aux critères pour les catégories de toxicité Aiguë 1 ou Chronique 1.

Est affectée au groupe 'N2' une matière classée comme dangereuse du point de vue de l’environnement qui répond aux critères pour les catégories de toxicité Chronique 2 ou Chronique 3.

Est affectée au groupe 'N3' une matière classée comme dangereuse du point de vue de l’environnement qui répond aux critères pour les catégories de toxicité Aiguë 2 ou Aiguë 3.

Les matières qui répondent aux critères du 2.2.9.1.10 doivent être affectées aux Nos ONU 3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ou 3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., FONDUE. Celles qui répondent aux critères additionnels du présent paragraphe doivent être affectées au numéro d’identification 9005, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., FONDUE, ou 9006, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

2.2.9.1.10.3	Nonobstant les dispositions du 2.2.9.1.10.1,

a)	Les matières qui ne peuvent pas être affectées aux rubriques autres que les Nos ONU 3077 et 3082 de la classe 9 ou aux autres rubriques des classes 1 à 8, mais qui sont identifiées dans la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses*, telle que modifiée, comme étant affectées à la lettre N 'dangereux pour l’environnement' (R50; R50/53; R51/53); et

- Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N 'dangereux pour l’environnement' (R50; R50/53; R51/53) dans la Directive 67/548/CEE telle que modifiée, et qui, conformément à la Directive 1999/45/CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses*, telle que modifiée, sont également affectés à la lettre N 'dangereux pour l’environnement' (R50; R50/53; R51/53), et qui ne peuvent pas être affectés aux rubriques autres que les Nos ONU 3077 et 3082 de la classe 9 ou aux autres rubriques des classes 1 à 8;

doivent être affectés aux Nos ONU 3077 ou 3082, selon le cas.”.

2.2.9.1.10.4	Ajouter le diagramme de décision qui suit :

Diagramme de décision pour la classification des substances dangereuses pour l’environnement

Rapidement

dégradable

Bioaccumulation

SDE

Aigüe 1

SDE

Chronique 1

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

C(E)L50*≤ 1 mg/l

CSEO > 1 mg/l

C(E)L50* ≤ 10 mg/l

Rapidement

dégradable

Bioaccumulation

SDE

(en bateaux-citernes uniquement)

Aigüe 2

SDE

Chronique 2

Non

Oui

Oui

Non ou inconnu

Non

Non

(Matières non soumises à l’ADN

lorsqu’elles sont transportées en colis)

Substance non dangereuse du point de vue de l’environnementaux fins de  l’ADN

Substance non dangereuse du point de vue de l’environnement

SDE

(en bateaux-citernes uniquement)

Chronique 3

10 < C(E)L50* ≤ 100 mg/l

Rapidement

dégradable

Bioaccumulation

SDE

(en bateaux-citernes uniquement)

Aigüe 3

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

SDE = Matière dangereuse du point de vue de l’environnement

Yes

Oui

2.2.9.1.14	Ajouter les deux rubriques suivantes à la fin du 2.2.9.1.14:

“−	Numéro d’identification 9005, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT 		DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., FONDUE, qui ne 		peut être affectée au No ONU 3077;

−	Numéro d’identification 9006, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. qui ne peut être affectée au No ONU 3082.”.

2.2.9.1.15	Modifier pour lire comme suit:

“2.2.9.1.15	Si cela est indiqué dans la colonne 4 du tableau A du chapitre 3.2, les matières et objets de la classe 9 sont affectés à l’un des groupes d’emballage ci-dessous, selon leur degré de danger:

Groupe d’emballage II : matières moyennement dangereuses

Groupe d’emballage III : matières faiblement dangereuses.”.

2.2.9.3	En regard de “Piles au lithium”, code de classification “M4”:

À la fin des trois rubriques existantes, ajouter “(y compris les piles à alliage de lithium)” et ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

“3480	PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

3481		PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou

3481		PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)”.

Chapitre 2.3

2.3.5	Supprimer.

2.3.6	Renuméroter le 2.3.6 en tant que 2.3.5 et remplacer “Figure 2.3.6” par “Figure 2.3.5” (deux fois).

Chapitre 2.4

Ajouter un nouveau chapitre 2.4 libellé comme suit:

“2.4	Critères relatifs aux matières dangereuses pour l’environnement aquatique

2.4.1	Définitions générales

2.4.1.1	Les matières dangereuses pour l’environnement comprennent notamment les substances (liquides ou solides) qui polluent le milieu aquatique et leurs solutions et mélanges (dont les préparations et déchets). Aux fins du présent chapitre, on entend par 'substance', un élément chimique et ses composés, présents à l’état naturel ou obtenus grâce à un procédé de production. Ce terme inclut tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit ainsi que toute impureté produite par le procédé utilisé, mais exclut tout solvant pouvant en être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la composition de la substance.

2.4.1.2	Par 'milieu aquatique', on peut entendre les organismes aquatiques qui vivent dans l’eau et l’écosystème aquatique dont ils font partie**. La détermination des dangers repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange pour les organismes aquatiques, même si celle-ci peut évoluer compte tenu des phénomènes de dégradation et de bioaccumulation.

2.4.1.3	La procédure de classification décrite ci-dessous est conçue pour s’appliquer à toutes les substances et à tous les mélanges, mais il faut admettre que dans certains cas, par exemple pour les métaux ou les composés organiques peu solubles, des directives particulières seront nécessaires**.

2.4.1.4	Aux fins de la présente section, on entend par:

−	BPL:	bonnes pratiques de laboratoire;

−	CE50:	concentration effective d’un produit chimique dont l’effet correspond à 50 % de la réponse maximum;

−	C(E)L50:	la CL50 ou la CE50;

−	CEr50:	la CE50 en terme de réduction du taux de croissance;

−	CL50:	concentration d’une matière dans l’eau qui provoque la mort de 			50 % (la moitié) d’un groupe d’animaux tests;

−	CSEO:	concentration sans effet observé;

−	DBO:	demande biochimique en oxygène;

−	DCO:	demande chimique en oxygène;

−	FBC:	facteur de bioconcentration;

−	Koe:	coefficient de partage octanol-eau;

−	Lignes directrices de l’OCDE: lignes directrices publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

2.4.2	Définitions et données nécessaires

2.4.2.1	Les principaux éléments à prendre en considération aux fins de la classification des matières dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique) sont les suivants:

−	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique;

−	Bioaccumulation potentielle ou réelle;

−	Dégradation (biologique ou non biologique) des composés organiques; et

−	Toxicité chronique pour le milieu aquatique.

2.4.2.2	Si la préférence va aux données obtenues par les méthodes d’essai harmonisées à l’échelon international, en pratique, les données livrées par des méthodes nationales pourront aussi être utilisées lorsqu’elles sont jugées équivalentes. Les données relatives à la toxicité à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces marines sont généralement considérées comme équivalentes et doivent de préférence être obtenues suivant les Lignes directrices pour les essais de l’OCDE ou des méthodes équivalentes, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL). À défaut de ces données, la classification doit s’appuyer sur les meilleures données disponibles.

2.4.2.3	La toxicité aiguë pour le milieu aquatique doit normalement être déterminée à l’aide d’une CL50 96 heures sur le poisson (Ligne directrice 203 de l’OCDE ou essai équivalent), une CE50 48 heures sur un crustacé (Ligne directrice 202 de l’OCDE ou essai équivalent) et/ou une CE50 72 ou 96 heures sur une algue (Ligne directrice 201 de l’OCDE ou essai équivalent). Ces espèces sont considérées comme représentatives de tous les organismes aquatiques et les données relatives à d’autres espèces telles que Lemna peuvent aussi être prises en compte si la méthode d’essai est appropriée.

2.4.2.4	Par bioaccumulation, on entend le résultat net de l’absorption, de la transformation et de l’élimination d’une substance dans un organisme à partir de toutes les voies d’exposition (via l'atmosphère, l'eau, les sédiments/sol et l'alimentation).

Le potentiel de bioaccumulation doit normalement être déterminée à l’aide du coefficient de répartition octanol/eau, généralement donné sous forme logarithmique (log Koe) (Lignes directrices 107 ou 117 de l’OCDE). Cette méthode ne donne qu’une valeur théorique, alors que le facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement offre une meilleure mesure et devrait être utilisé de préférence à celle-ci, lorsqu’il est disponible. Le facteur de bioconcentration doit être défini conformément à la Ligne directrice 305 de l’OCDE.

2.4.2.5	Dans l’environnement, la dégradation peut être biologique ou non biologique (par exemple par hydrolyse) et les critères appliqués reflètent ce point. La biodégradation facile peut être déterminée en utilisant les essais de biodégradabilité de l’OCDE (Ligne directrice 301 A-F). Les substances qui atteignent les niveaux de biodégradabilité requis par ces tests peuvent être considérées comme capables de se dégrader rapidement dans la plupart des milieux. Ces essais se déroulent en eau douce; les résultats de la Ligne directrice 306 de l’OCDE (qui se prête mieux au milieu marin) doivent également être pris en compte. Si ces données ne sont pas disponibles, on considère qu’un rapport DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours) /DCO (demande chimique en oxygène) ≥ 0,5 indique une dégradation rapide. Une dégradation non biologique telle qu’une hydrolyse, une dégradation primaire biologique et non biologique, une dégradation dans les milieux non aquatiques et une dégradation rapide prouvée dans l’environnement peuvent toutes être prises en considération dans la définition de la dégradabilité rapide*.

Les substances sont considérées comme rapidement dégradables dans l’environnement si les critères suivants sont satisfaits:

a)	Si, au cours des études de biodégradation immédiate sur 28 jours, on obtient les pourcentages de dégradation suivants:

i)	Essais fondés sur le carbone organique dissous: 70 %;

ii)	Essais fondés sur la disparition de l’oxygène ou la formation de dioxyde de carbone: 60 % du maximum théorique;

Il faut parvenir à ces niveaux de biodégradation dans les dix jours qui suivent le début de la dégradation, ce dernier correspondant au stade où 10 % de la substance est dégradée; ou

b)	Si, dans les cas où seules les données sur la DBO et la DCO sont disponibles, le rapport DBO5/DCO est  0,5; ou

c)	S’il existe d’autres données scientifiques convaincantes démontrant que la substance peut être dégradée (par voie biotique et/ou abiotique) dans le milieu aquatique dans une proportion supérieure à 70 % en l’espace de 28 jours.

2.4.2.6	Il existe moins de données sur la toxicité chronique que sur la toxicité aiguë et l’ensemble des méthodes d’essai est moins normalisé. Les données obtenues suivant les Lignes directrices de l’OCDE 210 (Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie) ou 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) et 201 (Algues, essai d’inhibition de la croissance) peuvent être acceptées. D’autres essais validés et reconnus au niveau international conviennent également. Les concentrations sans effet observé (CSEO) ou d’autres C(E)Lx (concentration (efficace) létale à 50 %) équivalentes devraient être utilisées.

2.4.3	Catégories et critères de classification des substances

NOTA: La catégorie toxicité Chronique 4 du chapitre 4.1 du SGH reprise dans la présente section à titre informatif, bien qu'elle ne soit pas pertinente dans le cadre de l'ADN.

2.4.3.1	Sont considérées comme dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique):

a)	Pour le transport en colis, les substances répondant aux critères de toxicité Aiguë 1, Chronique 1 ou Chronique 2 conformément aux tableaux ci-dessous; et

b)	Pour le transport en bateaux-citernes;

les substances satisfaisant aux critères de toxicité Aiguë 1, 2 ou 3, ou de toxicité Chronique 1, 2 ou 3, conformément aux tableaux ci-dessous.

Toxicité aiguë

Catégorie: toxicité Aiguë 1

CL50 96 h (pour les poissons)	 1 mg/l  et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 1 mg/l  et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 1 mg/l

Catégorie: toxicité Aiguë 2

CL50 96 h (pour les poissons)	 1 -  10 mg/l et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 1 -  10 mg/l et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 1 -  10 mg/l

Catégorie: toxicité Aiguë 3

CL50 96 h (pour les poissons)	 10 -  100 mg/l et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 10 -  100 mg/l et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 10 -  100 mg/l

Toxicité chronique

Catégorie: toxicité Chronique 1

CL50 96 h (pour les poissons)	 1 mg/l  et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 1 mg/l  et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 1 mg/l

et la substance n’est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe  4 (sauf si le FBC déterminé par voie expérimentale  500).

Catégorie: toxicité Chronique 2

CL50 96 h (pour les poissons)	 1 -  10 mg/l et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 1 -  10 mg/l et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 1 -  10 mg/l

et la substance n’est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe  4 (sauf si le FBC déterminé par voie expérimentale  500), sauf si les CSEO de la toxicité chronique sont  1 mg/l.

Catégorie: toxicité Chronique 3

CL50 96 h (pour les poissons)	 10 -  100 mg/l et/ou

CE50 48 h (pour les crustacés)	 10 -  100 mg/l et/ou

CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d’autres plantes aquatiques)	 10 -  100 mg/l

et la substance n’est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe  4 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale  500), sauf si les CSEO de la toxicité chronique sont  1 mg/l.

Catégorie: toxicité Chronique 4

Les substances peu solubles pour lesquelles aucune toxicité aiguë n'a été enregistrée aux concentrations allant jusqu'à leur solubilité dans l'eau, qui ne se dégradent pas rapidement et qui possèdent un Koe  4, indiquant qu'elles sont susceptibles de s'accumuler dans les organismes vivants, seront classées dans cette catégorie, à moins que d'autres données scientifiques montrent que cette classification est inutile. Ces données scientifiques incluent un facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale  500 ou des CSEO de toxicité chronique  1 mg/l, ou des données attestant une dégradation rapide dans l'environnement.

Les substances relevant uniquement de cette catégorie de toxicité Chronique 4 ne sont pas considérées comme dangereuses pour l'environnement au sens de l'ADN.

2.4.4	Catégories et critères de classification des mélanges

NOTA: La catégorie toxicité Chronique 4 du chapitre 4.1 du SGH est reprise dans la présente section à titre informatif, bien qu'elle ne soit pas pertinente dans le cadre de l'ADN.

2.4.4.1	Le système de classification des mélanges reprend les catégories de classification utilisées pour les substances: les catégories de toxicité Aiguë 1 à 3 et les catégories de toxicité Chronique 1 à 4. L’hypothèse énoncée ci-après permet, s’il y a lieu, d’exploiter toutes les données disponibles aux fins de la classification du mélange pour le milieu aquatique:

Les 'composants pertinents' d’un mélange sont ceux dont la concentration est supérieure ou égale à 1 % (masse), sauf si l’on suppose (par exemple dans le cas d’un composé très toxique) qu’un composant présent à une concentration inférieure à 1 % justifie néanmoins la classification du mélange en raison du danger qu'il présente pour le milieu aquatique.

2.4.4.2	La classification des dangers pour le milieu aquatique obéit à une démarche séquentielle et dépend du type d’information disponible pour le mélange proprement dit et ses composants. La démarche séquentielle comprend:

a)	Une classification fondée sur des mélanges testés;

b)	Une classification fondée sur les principes d’extrapolation;

c)	La méthode de la 'somme des composants classés' et/ou l’application d’une 'formule d’additivité'.

La figure 2.4.4.2 décrit la marche à suivre.

Figure 2.4.4.2: Démarche séquentielle appliquée à la classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë ou chronique à l’égard du milieu aquatique

| Les données expérimentales sur la toxicité à l’égard du milieu aquatique sont disponibles pour le mélange comme tel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non |  | Oui | CLASSER le mélange en fonction du danger de toxicité aiguë/chronique (2.4.4.3) |
| Il existe suffisamment de données sur des mélanges similaires pour estimer les dangers | Oui | Appliquer les principes d’extrapolation (2.4.4.4) |  | CLASSER le mélange en fonction du danger de toxicité aiguë/chronique |
| Non |  |  |  |  |
| Pour tous les composants pertinents, il existe des données de toxicité à l’égard du milieu aquatique ou des données relatives à la classification | Oui | Appliquer la méthode de la somme des composants classés (2.4.4.6.1 à 2.4.4.6.4) en incorporant: a) Le pourcentage de tous les composants classés 'toxiques chroniques'; b) Le pourcentage des composants classés comme 'toxiques aigus'; c) Le pourcentage des composants pour lesquels il existe des données de toxicité aiguë: appliquer la formule d’additivité (2.4.4.5.2) et convertir la C(E)L50 obtenue dans la catégorie de toxicité aiguë appropriée. |  | CLASSER le mélange en fonction du danger de toxicité aiguë/chronique |
| Non |  |  |  |  |
| Utiliser les informations disponibles sur le danger des composants connus | Oui | Appliquer la méthode de la somme des composants classés et/ou la formule d’additivité (2.4.4.6.1 à 2.4.4.6.4) et appliquer 2.4.4.6.5 |  | CLASSER le mélange en fonction du danger de toxicité aiguë/chronique |

2.4.4.3	Classification des mélanges lorsqu’il existe des données pour le mélange comme tel

2.4.4.3.1	Si la toxicité du mélange à l’égard du milieu aquatique a été testée expérimentalement, le mélange peut être classé selon les critères adoptés pour les substances, mais seulement pour la toxicité aiguë. La classification doit s’appuyer sur les données concernant les poissons, les crustacés, les algues et les plantes. Il n’est pas possible de classer les mélanges en tant que tels d’après les données de la CL50 ou de la CE50 dans les catégories de toxicité chronique, parce que ces catégories reposent sur des données relatives à la toxicité et au devenir dans l’environnement, et qu’il n’existe pas de données sur la dégradabilité et la bioaccumulation pour les mélanges. Il est impossible d’appliquer les critères à la classification de la toxicité chronique étant donné que les données provenant des essais de dégradabilité et de bioaccumulation pratiqués sur des mélanges ne sont pas interprétables; elles n’ont de sens que pour les composants pris isolément.

2.4.4.3.2	Si l’on dispose de données expérimentales relatives à la toxicité aiguë (CL50 ou CE50) pour le mélange en tant que tel, il convient d’utiliser ces données ainsi que les informations relatives à la classification des composants dans les catégories de toxicité chronique, afin de compléter la classification des mélanges testés comme suit. Le cas échéant, les données de toxicité chronique (long terme) (CSEO) doivent également être prises en compte.

a)	C(E)L50 (CL50 ou CE50) du mélange testé   100 mg/l et la CSEO du mélange testé  1,0 mg/l ou inconnue:

i)	Classer le mélange dans la catégorie de toxicité Aiguë 1, 2 ou 3;

ii)	Appliquer la méthode de la somme des composants classés (voir 2.4.4.6) aux fins de la classification du mélange dans une des catégories de toxicité Chronique 1 à 4 (ou dans aucune catégorie de toxicité chronique si ce n’est pas nécessaire);

b)	C(E)L50 du mélange testé  100 mg/l et la CSEO du même mélange > 1,0 mg/l:

i)	Classer le mélange dans les catégories de toxicité Aiguë 1, 2 ou 3;

ii)	Appliquer la méthode de la somme des composants classés (voir 2.4.4.6) aux fins de la classification du mélange dans la catégorie de toxicité Chronique 1. Si le mélange n’entre pas dans cette catégorie, il n’est pas nécessaire de le classer en toxicité chronique;

c)	C(E)L50 du mélange testé > 100 mg/l ou supérieure à la solubilité dans l’eau et la CSEO du mélange testé  1,0 mg/l ou inconnue:

i)	Il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de toxicité aiguë;

ii)	Appliquer la méthode de la somme des composants classés (voir 2.4.4.6) aux fins de la classification du mélange dans la catégorie de toxicité Chronique 4 ou dans aucune catégorie de toxicité chronique si ce n’est pas nécessaire;

d)	C(E)L50 du mélange testé > 100 mg/l ou supérieure à la solubilité dans l’eau et la CSEO du mélange testé > 1,0 mg/l:

−	Il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de toxicité aiguë ou chronique.

2.4.4.4	Classification des mélanges lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange: principes d’extrapolation

2.4.4.4.1	Si la toxicité du mélange à l’égard du milieu aquatique n’a pas été testée par voie expérimentale, mais qu’il existe suffisamment de données sur les composants et sur des mélanges similaires testés pour caractériser correctement les dangers du mélange, ces données seront utilisées conformément aux règles d’extrapolation exposées ci-après. De cette façon, le processus de classification utilise au maximum les données disponibles afin de caractériser les dangers du mélange sans recourir à des essais supplémentaires sur animaux.

2.4.4.4.2	Dilution

2.4.4.4.2.1	Si le mélange résulte de la dilution d’un autre mélange classé ou d’une substance avec un diluant classé dans une catégorie de toxicité égale ou inférieure à celle du composant original le moins toxique et qui ne devrait pas affecter la toxicité des autres composants, le nouveau mélange sera classé comme équivalent au mélange ou à la substance d’origine.

2.4.4.4.2.2	Si le mélange est formé par la dilution d’un autre mélange classé ou par la dilution d’une substance avec de l’eau ou un autre produit non toxique, la toxicité du mélange sera calculée d’après celle du mélange ou de la substance d’origine.

2.4.4.4.3	Variation entre les lots

La toxicité d’un lot d’un mélange complexe à l’égard du milieu aquatique peut être considérée comme largement équivalente à celle d’un autre lot du même mélange commercial produit par ou sous le contrôle du même fabricant, sauf si l’on a une raison de croire que la composition du mélange varie suffisamment pour modifier la toxicité du lot à l’égard du milieu aquatique. Si tel est le cas, une nouvelle classification s’impose.

2.4.4.4.4	Concentration des mélanges classés dans les catégories les plus toxiques (toxicité Chronique 1 et toxicité Aiguë 1)

Si un mélange est classé dans les catégories de toxicité Chronique 1 et/ou Aiguë 1 et que l’on accroît la concentration de composants toxiques classés dans ces mêmes catégories de toxicité, le mélange concentré doit demeurer dans la même catégorie que le mélange original, sans essai supplémentaire.

2.4.4.4.5	Interpolation au sein d’une catégorie de toxicité

Soit trois mélanges de composants identiques, où A et B appartiennent à la même catégorie de toxicité et où C renferme des composants possédant une activité toxique à des concentrations intermédiaires à celles des composants des mélanges A et B; dans ce cas, le mélange C est supposé être dans la même catégorie de toxicité que A et B.

2.4.4.4.6	Mélanges fortement semblables

Soit:

a)	Deux mélanges:

i)	A + B;

ii)	C + B;

b)	La concentration du composant B est identique dans les deux mélanges;

c)	La concentration du composant A dans le mélange i) est égale à celle du composant C dans le mélange ii);

d)	Les données relatives à la classification de A et de C sont disponibles et équivalentes, autrement dit, ces deux composants appartiennent à la même catégorie de danger et ne devraient pas affecter la toxicité de B.

Si le mélange i) est déjà classé d’après des données expérimentales, le mélange ii) peut être rangé dans la même catégorie.

2.4.4.5	Classification des mélanges lorsqu’il existe des données pour tous les composants ou seulement certains d’entre eux

2.4.4.5.1	La classification d’un mélange résulte de la somme des concentrations de ses composants classés. Le pourcentage de composants classés comme 'toxiques aigus' ou 'toxiques chroniques' est introduit directement dans la méthode de la somme. Les paragraphes 2.4.4.6.1 à 2.4.4.6.4 décrivent les détails de cette méthode.

2.4.4.5.2	Les mélanges peuvent comporter à la fois des composants classés (catégories de toxicité Aiguë 1 à 3 et/ou Chronique 1 à 4) et des composants pour lesquels il existe des données expérimentales adéquates. Si l’on dispose de données de toxicité adéquates pour plus d’un composant du mélange, la toxicité globale de ces composants peut se calculer à l’aide de la formule d’additivité ci-dessous, et la toxicité calculée peut servir à classer la fraction du mélange constituée de ces composants dans une catégorie de danger de toxicité aiguë, qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme.

CiC(E)L50m=nCiC(E)L50ioù:

Ci		=	concentration du composant i (pourcentage pondéral);

C(E)L50i	=	CL50 ou CE50 (en mg/l) pour le composant i;

n		=	nombre de composants; i allant de 1 à n;

C(E)L50m	=	C(E)L50 de la fraction du mélange constituée de composants pour 			lesquels il existe des données expérimentales.

2.4.4.5.3	Si la formule d’additivité est appliquée à une partie du mélange, il est préférable de calculer la toxicité de cette partie du mélange en introduisant, pour chaque composant, des valeurs de toxicité se rapportant à la même espèce (de poisson, de daphnie ou d’algue) et en sélectionnant ensuite la toxicité la plus élevée (valeur la plus basse) obtenue en utilisant l’espèce la plus sensible des trois. Néanmoins, si les données de toxicité de chaque composant ne se rapportent pas toutes à la même espèce, la valeur de toxicité de chaque composant doit être choisie de la même façon que les valeurs de toxicité pour la classification des substances, autrement dit, il faut utiliser la toxicité la plus élevée (de l’organisme expérimental le plus sensible). La toxicité aiguë ainsi calculée peut ensuite servir à classer cette partie du mélange dans les catégories de toxicité Aiguë 1, 2 ou 3 suivant les mêmes critères que pour les substances.

2.4.4.5.4	Si un mélange a été classé de diverses manières, on retiendra la méthode livrant le résultat le plus prudent.

2.4.4.6	Méthode de la somme

2.4.4.6.1	Méthode de classification

En général, pour les mélanges, une classification plus sévère l’emporte sur une classification moins sévère, par exemple, une classification dans la catégorie de toxicité Chronique 1 l’emporte sur une classification en Chronique 2. Par conséquent, la classification est déjà terminée si elle a abouti à la catégorie de toxicité Chronique 1. Comme il n’existe pas de classification plus sévère que la Chronique 1, il est inutile de pousser le processus de classification plus loin.

2.4.4.6.2	Classification dans les catégories de toxicité Aiguë 1, 2 et 3

2.4.4.6.2.1	On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie de toxicité Aiguë 1. Si la somme de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Aiguë 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Aiguë 1, le processus de classification est terminé.

2.4.4.6.2.2	Si le mélange n’est pas classé dans la catégorie de toxicité Aiguë 1, on examine s’il entre dans la catégorie Aiguë 2. Un mélange est classé dans la catégorie Aiguë 2 si la somme de tous les composants classés dans la catégorie Aiguë 1 multipliée par 10 et additionnée à la somme de tous les composants classés dans la catégorie Aiguë 2 est supérieure ou égale à 25 %. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Aiguë 2, le processus de classification est terminé.

2.4.4.6.2.3	Si le mélange ne relève pas des catégories Aiguë 1 ou 2, on examine s’il entre dans la catégorie Aiguë 3. Un mélange est classé dans la catégorie Aiguë 3 si la somme de tous les composants classés dans la catégorie Aiguë 1 multipliée par 100 plus la somme de tous les composants classés dans la catégorie Aiguë 2 multipliée par 10 plus la somme de tous les composants classés dans la catégorie Aiguë 3 est supérieure ou égale à 25 %.

2.4.4.6.2.4	La classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë par la méthode de la somme des composants classés est résumée au tableau 2.4.4.6.2.4.

Tableau 2.4.4.6.2.4: Classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë par la somme des composants classés

| Somme des composants classés en: | Mélange classé en: |
| --- | --- |
| Aiguë 1 × M* ≥ 25 % | Aiguë 1 |
| (M ×10 x Aiguë 1) + Aiguë 2 ≥ 25 % | Aiguë 2 |
| (M × 100 × Aiguë 1) + (10 × Aiguë 2)+ Aiguë 3 ≥ 25 % | Aiguë 3 |

*  Le facteur M est expliqué au 2.4.4.6.4.

2.4.4.6.3	Classification dans les catégories de toxicité Chronique 1, 2, 3 et 4

2.4.4.6.3.1	On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie de toxicité Chronique 1. Si la somme de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Chronique 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 1, le processus de classification est terminé.

2.4.4.6.3.2	Si le mélange n’est pas classé dans la catégorie de toxicité Chronique 1, on examine s’il entre dans la catégorie Chronique 2. Un mélange est classé dans la catégorie Chronique 2 si la somme de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1 multipliée par 10 et additionnée à la somme de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 2 est supérieure ou égale à 25 %. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 2, le processus de classification est terminé.

2.4.4.6.3.3	Si le mélange ne relève pas des catégories Chronique 1 ou 2, on examine s’il entre dans la catégorie Chronique 3. Un mélange est classé dans la catégorie Chronique 3 si la somme de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1 multipliée par 100 plus la somme de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 2 multipliée par 10 plus la somme de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 3 est supérieure ou égale à 25 %.

2.4.4.6.3.4	Si le mélange ne relève d'aucune des trois premières catégories, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'ADN, d'examiner s'il entre dans la catégorie Chronique 4. Un mélange entre dans la catégorie Chronique 4 si la somme des pourcentages des composants classés en Chronique 1, 2, 3, 4 est supérieure ou égale à 25 %.

2.4.4.6.3.5	La classification des mélanges en fonction de leur toxicité chronique fondée sur la somme des composants classés est résumée au tableau 2.4.4.6.3.4.

Tableau 2.4.4.6.3.4: Classification des mélanges en fonction de leur toxicité chronique par la somme des composants classés

| Somme des composants classés en: | Mélange classé en: |
| --- | --- |
| Chronique 1 × M* ≥ 25 % | Chronique 1 |
| (M × 10 × Chronique 1) + Chronique 2 ≥ 25 % | Chronique 2 |
| (M × 100 × Chronique 1) + (10 × Chronique 2) + Chronique 3 ≥ 25 % | Chronique 3 |
| Chronique 1 + Chronique 2 + Chronique 3 + Chronique 4 3 ≥ 25 % | Chronique 4 |

*  Le facteur M est expliqué au 2.4.4.6.4.

2.4.4.6.4	Mélanges de composants hautement toxiques

Les composants rattachés à la catégorie de toxicité Aiguë 1 exerçant une action toxique à des concentrations nettement inférieures à 1 mg/l sont susceptibles d’influencer la toxicité du mélange et on leur affecte un poids plus important dans l'approche par la méthode de la somme pratiquée en vue de la classification. Lorsqu’un mélange renferme des composants classés dans les catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, on adoptera l’approche séquentielle décrite en 2.4.4.6.2 et 2.4.4.6.3 en multipliant les concentrations des composants relevant de la catégorie Aiguë 1 par un facteur de façon à obtenir une somme pondérée, au lieu d’additionner les pourcentages tels quels. Autrement dit, la concentration de composant classé en Aiguë 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.4.4.6.2.4 et la concentration de composant classé en Chronique 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.4.4.6.3.4 seront multipliées par le facteur approprié. Les facteurs multiplicatifs à appliquer à ces composants sont définis d’après la valeur de la toxicité, comme le résume le tableau 2.4.4.6.4 ci-après. Ainsi pour classer un mélange contenant des composants relevant des catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, le classificateur doit connaître la valeur du facteur M pour appliquer la méthode de la somme. Sinon, la formule d’additivité (voir 2.4.4.5.2) peut être utilisée si les données de toxicité de tous les composants très toxiques du mélange sont disponibles et s’il existe des preuves convaincantes que tous les autres composants, y compris ceux pour lesquels des données de toxicité aiguë ne sont pas disponibles, sont peu ou pas toxiques et ne contribuent pas sensiblement au danger du mélange pour l’environnement.

Tableau 2.4.4.6.4: Facteurs multiplicatifs pour les composants très toxiques
des mélanges

| Valeur de C(E)L50 | Facteur multiplicatif (M) |
| --- | --- |
| 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 | 1 |
| 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 | 10 |
| 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 | 100 |
| 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 | 1 000 |
| 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 | 10 000 |
| (la série se poursuit au rythme d’un facteur 10 par intervalles) |  |

2.4.4.6.5	Classification des mélanges de composants pour lesquels il n’existe aucune information utilisable

Au cas où il n’existe pas d’informations utilisables sur la toxicité aiguë et/ou chronique pour le milieu aquatique d’un ou plusieurs composants pertinents, on conclut que le mélange ne peut être classé de façon définitive dans une certaine catégorie de danger. Dans cette situation, le mélange ne devrait être classé que sur la base des composants connus et porter la mention additionnelle: 'mélange composé à  % de composants dont les dangers à l’égard du milieu aquatique sont inconnus'.”

PARTIE 3

Modifier le titre pour lire comme suit:

“PARTIE 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées “.

Chapitre 3.2

3.2.1	Dans les notes explicatives pour la colonne (5), remplacer “2.2.7.8.4” par “5.1.5.3.4”.

Modifier le texte explicatif pour la colonne (7) pour lire comme suit:

“Colonne (7a)	“Quantités limitées”

Contient un code alphanumérique ayant la signification suivante:

−	“LQ0” signifie qu'il n'y a aucune exemption aux dispositions de l’ADN pour les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées;

−	Tous les autres codes alphanumériques commençant par les lettres “LQ” signifient que les dispositions de l’ADN ne sont pas applicables si les conditions indiquées au chapitre 3.4 sont satisfaites.

Colonne (7b)	“Quantités exceptées”

Contient un code alphanumérique ayant la signification suivante:

−	“E0” signifie qu'il n'y a aucune exemption aux dispositions de l’ADN pour les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées;

−	Tous les autres codes alphanumériques commençant par les lettres “E” signifient que les dispositions de l’ADN ne sont pas applicables si les conditions indiquées au chapitre 3.5 sont satisfaites.”.

Tableau A

Renuméroter la colonne (7) en tant que (7a) et insérer une nouvelle colonne (7b). Insérer un titre commun pour les deux colonnes (7a) et (7b) comme suit:

| Quantités limitées et exceptées |  |
| --- | --- |
| 3.4.6 / 3.5.1.2 |  |
| (7a) | (7b) |

Ajouter les codes E0 à E5 dans la colonne (7b) comme indiqué ci-dessous, sauf pour les marchandises non soumises à l’ADN et les marchandises pour lesquelles le transport est interdite selon l’ADN.

Dans la colonne (7b), ajouter E0 pour:

−	Toutes les marchandises des classes 1, 5.2, 6.2 et 7;

−	Toutes les marchandises de la classe 2 pour lesquelles seule l'étiquette 2.1 est attribuée dans la colonne (5);

−	Toutes les marchandises de la classe 2 pour lesquelles l'étiquette 2.3 (avec ou sans autre étiquette) est attribuée dans la colonne (5);

−	Toutes les marchandises de la classe 2 pour lesquelles les étiquettes 2.2+5.1 sont attribuées dans la colonne (5) et les Nos ONU 1044, 1950, 2037, 2857 et 3164;

−	Les Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3256, 3269, 3343, 3357, 3379 et 3473 de la classe 3;

−	Toutes les marchandises de la classe 3, groupe d'emballage I, pour lesquelles les étiquettes 3+6.1, 3+8 ou 3+6.1+8 sont attribuées dans la colonne (5);

−	Toutes les marchandises de la classe 4.1, groupe d'emballage I, et les Nos ONU 2304, 2448, 2555, 2556, 2557, 2907, 3176 (groupes d'emballage II et III), 3221 à 3240, 3319 et 3344;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.2, groupe d'emballage I;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.3, groupe d'emballage I, et le No ONU 3292;

−	Toutes les marchandises de la classe 5.1, groupe d'emballage I, et les Nos ONU 2426 et 3356;

−	Les Nos ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 et 3250 de la classe 6.1;

−	Toutes les marchandises de la classe 8, groupe d'emballage I, et les Nos ONU 1774,  2028, 2215 (FONDU), 2576, 2794, 2795, 2800, 2803, 2809 et 3028;

−	Les Nos ONU 2990, 3072, 3090, 3091, 3245, 3257, 3258, 3268 et 3316 de la classe 9.

Dans la colonne (7b), ajouter E1 pour:

−	Toutes les marchandises pour lesquelles seule l'étiquette 2.2 est attribuée dans la colonne (5), à l'exception des Nos ONU 1043, 1044, 1950, 2037, 2857 and 3164;

−	Les marchandises de la classe 3, groupe d'emballage III, pour lesquelles seule l'étiquette 3 est attribuée dans la colonne (5), à l'exception des Nos ONU 2059, 3256 et 3269;

−	Toutes les marchandises de la classe 3, groupe d'emballage III, pour lesquelles les étiquettes 3+6.1 ou 3+8 sont attribuées dans la colonne (5);

−	Toutes les marchandises de la classe 4.1, groupe d'emballage III, à l'exception des Nos ONU 2304, 2448 et 3176;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.2, groupe d'emballage III;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.3, groupe d'emballage III;

−	Toutes les marchandises de la classe 5.1, groupe d'emballage III;

−	Toutes les marchandises de la classe 6.1, groupe d'emballage III;

−	Toutes les marchandises de la classe 8, groupe d'emballage III, à l'exception des Nos ONU 2215 (FONDU), 2803 et 2809;

−	Toutes les marchandises de la classe 9, groupe d'emballage III, à l'exception des Nos ONU 3257, 3258, 3268 et 3316.

Dans la colonne (7b), ajouter E2 pour:

−	Toutes les marchandises de la classe 3, groupe d'emballage II, pour lesquelles seule l'étiquette 3 est attribuée dans la colonne (5), à l'exception des Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3269 et 3357;

−	Toutes les marchandises de la classe 3, groupe d'emballage II, pour lesquelles les étiquettes 3+6.1, 3+8 ou 3+6.1+8 sont attribuées dans la colonne (5);

−	Toutes les marchandises de la classe 4.1, groupe d'emballage II, à l'exception des Nos ONU 2555, 2556, 2557, 2907, 3176, 3319 et 3344;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.2, groupe d'emballage II;

−	Toutes les marchandises de la classe 4.3, groupe d'emballage II, à l'exception du No ONU 3292;

−	Toutes les marchandises de la classe 5.1, groupe d'emballage II, à l'exception du No ONU 3356;

−	Toutes les marchandises de la classe 8, groupe d'emballage II, à l'exception des Nos ONU 1774, 2028 et 2576;

−	Toutes les marchandises de la classe 9, groupe d'emballage II, à l'exception des Nos ONU 3090, 3091 et 3316.

Dans la colonne (7b), ajouter E3 pour toutes les marchandises de la classe 3 pour lesquelles seule l'étiquette 3 est attribuée dans la colonne (5), groupe d'emballage I, à l'exception des Nos ONU 2059 et 3379.

Dans la colonne (7b), ajouter E4 pour toutes les marchandises de la classe 6.1, groupe d'emballage II, à l'exception des Nos ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 et 3250.

Dans la colonne (7b), ajouter E5 pour toutes les marchandises de la classe 6.1, groupe d'emballage I;

Ajouter la disposition spéciale “274” partout où la disposition spéciale 61 est indiquée dans la colonne (6), à l'exception du No ONU 3048.

Cette modification concerne tous les groupes d'emballage pour les Nos ONU suivants:  2588, 2757 à 2764, 2771, 2772, 2775 à 2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991 à 2998, 3005, 3006, 3009 à 3021, 3024 à 3027, 3345 à 3352.

Pour le No ONU 1057, ajouter “654” dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 1170, 1987 et 1993, tous groupes d'emballage, supprimer “330” dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 1250 et 1305, remplacer “I” par “II” dans la colonne (4) et remplacer « LQ3 » par « LQ4 » dans la colonne (7a).

Pour les Nos ONU 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 et 3326, insérer “336” dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 2916, 2917, 3328 et 3329, insérer “337” dans la colonne  (6).

Pour les Nos ONU 3077 et 3082, ajouter “335” dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 3269 (deux fois) et 3316 (deux fois), ajouter “340” dans la colonne (6).

Pour le No 3357, remplacer “LQ4” par “LQ0” dans la colonne (7a).

No ONU 0411		Dans la colonne (2), ajouter “, PENTHRITE” avant “, PETN”.

No ONU 1017		Dans la colonne (5), ajouter “+5.1”. Dans la colonne (3b), remplacer “2TC” par “2TOC”.

No ONU 1170	Pour le groupe d’emballage III, dans la colonne (2), supprimer: “ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou”

No ONU 1204		Ajouter “601” dans la colonne (6).

No ONU 1344		Dans la colonne (2), ajouter “(ACIDE PICRIQUE)” après “TRINITROPHÉNOL”.

No ONU 1474		Dans la colonne (6), ajouter “332”.

No ONU 1818		Remplacer “LQ22” par “LQ0” dans la colonne (7a).

No ONU 2031		Pour le groupe d’emballage II, dans la colonne (2), ajouter “au moins 65%, mais” après “contenant”, et dans la colonne (5), ajouter “+5.1.

No ONU 2814		Pour la troisième rubrique, remplacer “(carcasses animales uniquement)” par “(matériel animal uniquement)” dans la colonne (2).

No ONU 2900		Pour la troisième rubrique, remplacer “(carcasses animales et déchets uniquement)” par “(matériel animal uniquement)” dans la colonne (2)

No ONU 3048		Supprimer “61” dans la colonne (6).

No ONU 3090		Dans la colonne (2), modifier le nom et la description pour lire: “PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)”.

No ONU 3091		Dans la colonne (2), insérer “MÉTAL” après “LITHIUM” (deux fois) et “(y compris les piles à alliage de lithium)” après “AVEC UN ÉQUIPEMENT”.

No ONU 3344		Dans la colonne (2), ajouter “(TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN)” après “PENTAÉRYTHRITE”.

No ONU 3468		Dans la colonne (2), ajouter à la fin: “ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS  UN ÉQUIPEMENT ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT “.

No ONU 3473		Dans la colonne (2), remplacer “CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE” par “CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT”.

Supprimer les rubriques existantes pour les Nos ONU 3132 et 3135

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0505 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 1 |  |
| 0506 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 0 |  |
| 0507 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 0 |  |
| 0508 | 1-HYDROXY-BENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 3 |  |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | E2 |  | PP,EP |  |  | 0 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 1 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 1 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 0 |  |
| 3373 | MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (matériel animal uniquement) | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 3474 | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE, HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 1 |  |
| 3475 | MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10% d’éthanol | 3 | F1 | II | 3 | 333 | LQ4 | E2 | T | PP,EX, A | VE01 |  | 1 |  |
| 3476 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 328 334 | LQ10 LQ11 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 | HA08 | 0 |  |
| 3477 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 |  | PP,EX |  |  | 0 |  |
| 3478 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  |  |  |
| 3479 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 339 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  | 1 |  |
| 3480 | PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 3481 | PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 9005 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., FONDUE | 9 |  |  | Aucune |  |  |  | T | PP |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |
| 9006 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 |  |  | Aucune |  |  |  | T | PP |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |

3.2.3	Modifier la note explicative pour la colonne 5 pour lire comme suit:

“Cette colonne contient des informations concernant les dangers de la matière dangereuse. Ces dangers sont repris en général sur la base des étiquettes de danger du tableau A, colonne 5.

Lorsqu’il s’agit d’une matière chimiquement instable, ces indications sont complétées par le code 'inst.'.

Lorsqu’il s’agit d’une matière ou d’un mélange dangereux du point de vue de l’environnement aquatique, ces indications sont complétées par le code 'N1', 'N2' ou 'N3'.

Lorsqu’il s’agit d’une matière ou d’un mélange avec des caractéristiques CMR, ces indications sont complétées par le code 'CMR'.

Lorsqu’il s’agit d’une matière ou d’un mélange qui surnage à la surface de l’eau, ne s’évapore pas et est difficilement soluble dans l’eau ou qui sombre au fond de l’eau et est difficilement soluble, ces indications sont complétées respectivement par le code 'F' (pour le terme anglais 'Floater') ou 'S' (pour le terme anglais 'Sinker').”.

Tableau C 	Remplacer par le tableau suivant :

| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | AMMONIAC ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8+2.1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNE-1-2, STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNE-1-3, STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst.+CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | BUTANE | 2 | 2F |  | 2.1+CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1012 | BUTYLÈNE-1 | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | CHLOROPENTA-FLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui |  |  | non | PP | 0 | 31 |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1038 | ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | non | T1 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 |
| 1055 | ISOBUTYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | PROPYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1088 | ACÉTAL | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.83 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1089 | ACÉTALDÉHYDE (éthanal) | 3 | F1 | I | 3+N3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.78 | 1 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1090 | ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.79 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1092 | ACROLÉINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+inst.+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.84 | 1 | non | T3 2) | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | ACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst.+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.8 | 1 | non | T1 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | ALCOOL ALLYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.85 | 1 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1100 | CHLORURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.94 | 1 | non | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | PENTANOLS (n-PENTANOL) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1106 | AMYLAMINES (n-AMYLAMINE) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.76 | 2 | oui | T4 3) | II A 7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE (1-CHLOROPENTANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.88 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-1 MÉTHYL-3 BUTANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.89 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-2 MÉTHYL-2 BUTANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.87 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-1 DIMÉTHYL-2,2 PROPANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.87 | 2 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.9 | 1 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1108 | PENTÈNE-1 (n-AMYLENE) | 3 | F1 | I | 3+N3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0.64 | 1 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1114 | BENZÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.88 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6: +10 ºC; 17; 23 |
| 1120 | BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE tertiaire) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0.79 | 3 | oui | T1 | II A 7) | oui | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 1120 | BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE secondaire) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T2 | II B 7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1120 | BUTANOLS (ALCOOL n-BUTYLIQUE) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE (ACÉTATE DE sec.-BUTYLE) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A 7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE (ACÉTATE DE n-BUTYLE) | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1125 | n-BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.75 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (1-CHLOROBUTANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.89 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (2-CHLOROBUTANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.87 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (CHLORO-1 MÉTHYL-2 PROPANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.88 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (CHLORO-2 MÉTHYL-2 PROPANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.84 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.89 | 1 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1129 | BUTYRALDÉHYDE (n-BUTYRALDÉHYDE) | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.8 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1131 | DISULFURE DE CARBONE | 3 | FT1 | I | 3+6.1+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.26 | 1 | non | T6 | II C | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.11 | 2 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1135 | MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL (2-CHLOROÉTHANOL) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.21 | 1 | non | T2 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1143 | ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+inst.+N1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.85 | 1 | non | T3 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 15 |
| 1145 | CYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.78 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 6: +11 ºC; 17 |
| 1146 | CYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.75 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1150 | DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE (cis-DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.28 | 2 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE (trans-DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.26 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.84 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1154 | DIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.7 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.71 | 1 | oui | T4 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ÉTHER ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.72 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1160 | DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.82 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8+ N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.78 | 1 | non | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | DIOXANNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1.03 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 6: +14 ºC; 17 |
| 1167 | ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3+inst. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.77 | 1 | oui | T2 | II B7) | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 - 0,87 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 - 0,96 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1171 | ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.93 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONO-ÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+N3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.98 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1173 | ACÉTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.9 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1175 | ÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.87 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1179 | ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE (ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE) | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.74 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1184 | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2-éthane) | 3 | FT1 | II | 3+6.1+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1.25 | 2 | non | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1188 | ÉTHER MONO-MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.97 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES (2-ÉTHYLCAPRONALDÉHYDE) | 3 | F1 | III | 3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0.82 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES (n-OCTALDÉHYDE) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.82 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1193 | ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE ou MÉTHYLÉTHYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.8 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1198 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE | 3 | FC | III | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1.09 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1199 | FURALDÉHYDES (a-FURALDÉHYDE) ou FURFURALDÉHYDES (a-FURFURYLALDÉHYDE) | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.16 | 2 | non | T3 2) | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * | < 0,85 | * | oui |  |  | non | PP | 0 | *voir diagramme de décision |
| 1202 | CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:2004 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) à point d'éclair défini dans la norme EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * | < 1,1 | * | oui |  |  | non | PP | 0 | *voir diagramme de décision |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1206 | HEPTANES (n-HEPTANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.68 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | HEXANES (n-HEXANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.66 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1212 | ISOBUTANOL ou ALCOOL ISOBUTYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.8 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1213 | ACÉTATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.87 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.73 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1216 | ISOOCTÈNES | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.73 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1218 | ISOPRÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3+inst.+N2+ CMR | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.68 | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 5;16 |
| 1219 | ISOPROPANOL ou ALCOOL ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.78 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1220 | ACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.88 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1221 | ISOPROPYLAMINE | 3 | FC | I | 3+8+N3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.69 | 1 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | KÉROSÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *voir diagramme de décision |
| 1229 | OXYDE DE MÉSITYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.85 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1230 | MÉTHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.79 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1231 | ACÉTATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.93 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1235 | MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1243 | FORMIATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.97 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1244 | MÉTHYLHYDRAZINE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.88 | 1 | non | T4 | II C5) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1245 | MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.8 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.94 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1262 | OCTANES (n-OCTANE) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.7 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1264 | PARALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.99 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +16 ºC; 17 |
| 1265 | PENTANES, liquides (MÉTHYL-2 BUTANE) | 3 | F1 | I | 3+N2 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0.62 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n-PENTANE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 50 | 97 | 0.63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n-PENTANE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29; 38 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29; *voir diagramme de décision |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29; *voir diagramme de décision |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; *voir diagramme de décision |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa <pv50 ≤ 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX0, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.765 | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T 3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (HEART CUT DE BENZÈNE CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE) pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.765 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *voir diagramme de décision |
| 1274 | n-PROPANOL ou ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.8 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1274 | n-PROPANOL ou ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.8 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1275 | ALDÉHYDE PROPIONIQUE | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.81 | 2 | oui | T4 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1276 | ACÉTATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.88 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1277 | PROPYLAMINE (amino-1 propane) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.72 | 2 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1278 | CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.89 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1279 | DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1.16 | 2 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1280 | OXYDE DE PROPYLÈNE | 3 | F1 | I | 3+inst.+N3+ CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0.83 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2; 12; 31 |
| 1282 | PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.98 | 3 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.969 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1294 | TOLUÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.87 | 3 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1296 | TRIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.73 | 2 | oui | T3 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.78 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1301 | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.93 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1307 | XYLÈNES (o-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (m-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (p-XYLÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +17 ºC; 17 |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont p.de fusion ≤ 0° C) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont p.de fusion ≤ 0° C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélanges dont 0 °C < p. de fusion < 13° C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +17 ºC; 17 |
| 1541 | CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE | 6.1 | T1 | I | 6.1+inst.+N1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.932 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 |
| 1545 | ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+inst. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.02 | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3 |
| 1547 | ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.02 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1.37 | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1.37 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +112 ºC; 26 |
| 1591 | o-DICHLOROBENZÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.32 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1593 | DICHLOROMÉTHANE (chlorure du méthylène) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.33 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1594 | SULFATE DE DIÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.18 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1595 | SULFATE DE DIMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+N3+ CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.33 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1604 | ÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.9 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12 ºC; 17; 34 |
| 1605 | DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2.18 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 6: +14 ºC; 17 |
| 1648 | ACÉTONITRILE (cyanure de méthyle) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.78 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1662 | NITROBENZÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.21 | 2 | non | T1 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +10ºC; 17 |
| 1663 | NITROPHÉNOLS | 6.1 | T2 | III | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 1663 | NITROPHÉNOLS | 6.1 | T2 | III | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +65 ºC |
| 1664 | NITROTOLUÈNES, LIQUIDES (o-NITROTOLUÈNE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+CMR+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.16 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| 1708 | TOLUIDINES, LIQUIDES (o-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES, LIQUIDES (m-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.03 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1710 | TRICHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1.46 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 |
| 1715 | ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.08 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 1717 | CHLORURE D'ACÉTYLE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.1 | 2 | oui | T2 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *voir diagramme de décision |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *voir diagramme de décision |
| 1738 | CHLORURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+N3+CMR+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.1 | 2 | non | T1 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1.35 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.58 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+N1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1.58 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +111 ºC; 26 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (SEL SODIQUE DU MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, 50 %, SOLUTION AQUEUSE) | 8 | C9 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1.25 | 2 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ALCOOL GRAS C12-C14) | 8 | C9 | III | 8+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNE DIAMINETÉTRACÉTIQUE, 40 %, SOLUTION AQUEUSE) | 8 | C9 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1.28 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1.56 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 1778 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1779 | ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d'acide | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12 ºC; 17; 34 |
| 1780 | CHLORURE DE FUMARYLE | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.41 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8; 34 |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8+N3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | > 1,6 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 22; 34 |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE OU MOINS | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,6 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22; 34 |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1823 | HYDROXYDE DE SODIUM, FONDU | 8 | C6 | II | 8+N3 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2.13 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1830 | ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,4 - 1,84 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 1831 | ACIDE SULFURIQUE FUMANT | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1.94 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 8 |
| 1832 | ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8; 30; 34 |
| 1846 | TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.59 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 |
| 1848 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d'acide | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.99 | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P.ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C P.ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P.ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P.ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 *voir diagramme de décision |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 *voir diagramme de décision |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 *voir diagramme de décision |
| 1888 | CHLOROFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.48 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1897 | TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1.62 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A8) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1915 | CYCLOHEXANONE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1917 | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.92 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 3; 5 |
| 1918 | ISOPROPYLBENZÈNE (cumène) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A8) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1919 | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.95 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 23 |
| 1920 | NONANES | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1922 | PYRROLIDINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.86 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A0) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A01) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A02) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B2) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE C) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ISOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1978 | PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29; *voir diagramme de décision |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29; *voir diagramme de décision |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29; *voir diagramme de décision |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (MÉLANGE DE 90 % EN MASSE DE tert-BUTANOL ET DE 10 % EN MASSE DE MÉTHANOL) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *voir diagramme de décision |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0.95 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 17; 20: +46 ºC |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1989 | ALDÉHYDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *voir diagramme de décision |
| 1991 | CHLOROPRÈNE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst.+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.96 | 1 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 >175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *voir diagramme de décision |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (MÉLANGE DE CYCLOHEXANONE/ CYCLOHEXANOL) | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux | 3 | F1 | III | 3+S | N | 4 | 3 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2014 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisé selon les besoins) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8+inst. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1.2 | 2 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 3; 33 |
| 2021 | CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES (CHLORO-2 PHÉNOL) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.23 | 2 | non | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +10 ºC; 17 |
| 2022 | ACIDE CRÉSYLIQUE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.03 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16 ºC; 17 |
| 2023 | ÉPICHLORHYDRINE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+N3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1.18 | 2 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 5 |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 – 1,48 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65 %, mais au plus 70 % d’acide nitrique | 8 | CO1 | II | 8+5.1+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,39 – 1,41 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65 % d'acide nitrique | 8 | CO1 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,02 – 1,39 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2032 | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,48 – 1,51 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2045 | ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE) | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.79 | 2 | oui | T4 | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 2046 | CYMÈNES | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (2,3-DICHLOROPROPÈNE-1) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1.2 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1.23 | 2 | oui | T21) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1.23 | 2 | oui | T21) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1.23 | 2 | oui | T21) | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | DICYCLOPENTADIÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.94 | 3 | oui | T1 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | COMPOSÉS ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.72 | 3 | oui | T32) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2051 | DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2053 | MÉTHYLISOBUTYL CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2054 | MORPHOLINE | 8 | CF1 | I | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2055 | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst.+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.91 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 2056 | TÉTRAHYDROFURANNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.89 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.744 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.73 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.22 | 2 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17 |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1.22 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17; 20: +112 ºC; 26 |
| 2079 | DIÉTHYLÈNETRIAMINE | 8 | C7 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.96 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2205 | ADIPONITRILE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.96 | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. (ISOCYANATE DE 4-CHLOROPHÉNYLE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1.25 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2209 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde | 8 | C9 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1.09 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 15; 34 |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDU | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.93 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 25; 34 |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDU | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0.93 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +88 ºC; 25; 34 |
| 2218 | ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3+inst.+N1 | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1.05 | 1 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.9 | 1 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (m-CHLOROTOLUÈNE) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.08 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (o-CHLOROTOLUÈNE) | 3 | F1 | III | 3+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.08 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (p-CHLOROTOLUÈNE) | 3 | F1 | III | 3+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.07 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 | 6: +11 ºC; 17 |
| 2241 | CYCLOHEPTANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.81 | 3 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | n-DÉCANE | 3 | F1 | III | 3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0.73 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  |  | 0.76 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2259 | TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYL-CYCLOHEXANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.78 | 2 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYL-CYCLOHEXANE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.76 | 2 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2264 | N,N-DIMETHYLCYCLO HEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.85 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.95 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2266 | DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.72 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2276 | ÉTHYL-2 HEXYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.79 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2278 | n-HEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.7 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE, SOLIDE, FONDUE | 8 | C8 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.83 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE, SOLIDE, FONDUE | 8 | C8 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0.83 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +66 ºC; 34 |
| 2282 | HEXANOLS | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.83 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | PENTAMÉTHYLHEPTANE | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.75 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2288 | ISOHEXÈNES | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.735 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 3; 23 |
| 2289 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.92 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2302 | MÉTHYL-5-HEXANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.81 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2303 | ISOPROPÉNYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.91 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | OCTADIÈNES (1,7-OCTADIÈNE) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.75 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2311 | PHÉNÉTIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.07 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 6: +7 ºC; 17 |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1.07 | 2 | non | T1 | II A8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1.07 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +67 ºC |
| 2320 | TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-TRICHLOROBENZÈNE) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.45 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-TRICHLOROBENZÈNE) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1.45 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +95 ºC; 26 |
| 2323 | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.8 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2324 | TRIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.76 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.87 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2333 | ACÉTATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0.93 | 2 | non | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2348 | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS (ACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ) | 3 | F1 | III | 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0.9 | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2350 | ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.74 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2356 | CHLORO-2 PROPANE | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.86 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T3 | II A8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2362 | DICHLORO-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.17 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2370 | HEXÈNE-1 | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.67 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2381 | DISULFURE DE DIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1.063 | 2 | oui | T2 | IIB | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2382 | DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+ CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.83 | 1 | oui | T4 3) | II C | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.74 | 2 | non | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | MÉTHYL-3 BUTANONE-2 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.81 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2398 | ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.74 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.78 | 2 | non | T19) | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2414 | THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3+N3+S | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.06 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (NONYLPHÉNOL, MÉLANGE D'ISOMÈRES, FONDU) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 0.95 | 2 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (NONYLPHÉNOL, MÉLANGE D'ISOMÈRES, FONDU) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 0.95 | 2 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 ºC |
| 2432 | N,N-DIÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.93 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2448 | SOUFRE FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1+S | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2.07 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP, TOX*, A | 0 | * Toximètre pour H2S; 7; 20: +150 ºC; 28; 32 |
| 2458 | HEXADIÈNES | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.72 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2477 | ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2485 | ISOCYANATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.89 | 1 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2486 | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2487 | ISOCYANATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.1 | 1 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2490 | ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.11 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2491 | ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1.02 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2493 | HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | 3 | FC | II | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.88 | 3 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2496 | ANHYDRIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1.02 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2518 | CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 | 6.1 | T1 | III | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.9 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2527 | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0.89 | 1 | oui | T2 | II B9) | oui | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2528 | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2531 | ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | C3 | II | 8+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1.02 | 1 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 17 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 22 |
| 2574 | PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d'isomère ortho | 6.1 | T1 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.18 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2579 | PIPÉRAZINE FONDUE | 8 | C8 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0.9 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 2582 | CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1.45 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2586 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2608 | NITROPROPANES | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui | T2 | II B7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2615 | ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.73 | 3 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2618 | VINYLTOLUÈNES STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3+inst.+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.92 | 1 | oui | T1 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2651 | DIAMINO-4,4' DIPHÉNYLMÉTHANE | 6.1 | T2 | III | 6.1+N2+ CMR+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac | 8 | C5 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,8810) - 0,9610) | 2 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 |  |
| 2683 | SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15; 16 |
| 2693 | HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2709 | BUTYLBENZÈNES | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.87 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.72 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-o-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-m-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES, (MÉLANGES DE N-ÉTHYL-o-TOLUIDINE et N-ÉTHYL-m-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-p-TOLUIDINE) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0.94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2785 | 4-THIAPENTANAL (3-METHYLMERCAPTO- PROPIONALDEHYDE) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.04 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2789 | ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% (masse) d'acide | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 à 100% d'acide | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17; 34 |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % et au plus 80 % (masse) d'acide | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d'acide | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2796 | ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,84 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2796 | ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d'acide | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,41 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2797 | ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 2,13 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-TRICHLOROBENZÈNE, FONDU) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-TRICHLOROBENZÈNE, FONDU) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92 ºC; 22; 26 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-TRICHLOROBENZÈNE, FONDU) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-TRICHLOROBENZÈNE, FONDU) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92 ºC; 22; 26 |
| 2815 | N-AMINOÉTHYL PIPERAZINE | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.98 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2820 | ACIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.96 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2829 | ACIDE CAPROÏQUE | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.92 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2831 | TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1.34 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 2850 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.76 | 2 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 2874 | ALCOOL FURFURYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1+N3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.13 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2904 | PHÉNOLATES LIQUIDES | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,13-1,18 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE DE CHLORURE DE DIDECYLDIMÉTHYLAM MONIUM ET DE PROPANOL-2) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 3 | 3 |  |  | 95 | 0.95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34; |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE DE CHLORURE D'HEXADECYLTRI MÉTHYLAMINE (50 %) ET D'ÉTHANOL (35 %) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 | 0.9 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +7 ºC; 17; 34; |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | I | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | III | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | I | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE DE CHLORURE DE DIALKYLDIMÉTHYLAM MONIUM (C8 à C18) ET DE PROPANOL-2) | 3 | FC | II | 3+8+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0.88 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 2935 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.08 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2947 | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.09 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2966 | THIOGLYCOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.12 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2983 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE, contenant au plus 30 % d'oxyde d'éthylène | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0.85 | 1 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 12; 31 |
| 2984 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | O1 | III | 5.1+inst. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1.06 | 2 | oui |  |  | non | PP | 0 | 3; 33 |
| 3077 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, FONDUE, N.S.A. (ALKYLAMINE (C12 à C18)) | 9 | M7 | III | 9+F | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0.79 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 17 |
| 3079 | MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst.+N3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.8 | 1 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5 |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 | M6 | III | 9+(N1, N2, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | 22; 27 * voir diagramme de décision |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EAU DE FOND DE CALE) | 9 | M6 | III | 9+N2+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 3092 | MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.92 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3175 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., FONDUS ayant un point d'éclair de 60 °C au plus, (CHLORURE DE DIALKYL (C12-C18) DIMÉTHYL-AMMONIUM ET PROPANOL-2) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0.86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 3 | F2 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7; 27 *voir diagramme de décision |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (CARBON BLACK REEDSTOCK) (HUILE DE PYROLYSE) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE PYROLYSE A) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE RÉSIDUELLE) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (MÉLANGE DE NAPHTALINE BRUTE)) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE CRÉOSOTE) | 3 | F2 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 | 2 | 10 | 95 |  | 2 | oui | T 2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3(???+F) | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 20:+115 ºC; 22; 24; 25; 27 *voir diagramme de décision |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 20:+225 ºC; 22; 24; 27 *voir diagramme de décision |
| 3259 | AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. (ACÉTATE DE MONOALKYLAMMONIUM (C12 à C18) FONDU) | 8 | C8 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0.87 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET D'ACIDE CITRIQUE) | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET D'ACIDE CITRIQUE) | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET D'ACIDE CITRIQUE) | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27; 34 *voir diagramme de décision |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. (ÉTHER AMYLMÉTHYLIQUE tertiaire) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.77 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *voir diagramme de décision |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *voir diagramme de décision |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A. (2-MÉTHYLGLUTARONITRILE) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 95 | 0.95 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FTC | I | 3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FTC | II | 3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (SOLUTION DE DICHROMATE DE SODIUM) | 6.1 | T4 | III | 6.1+CMR | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.68 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. P. ÉBULLITION > 115 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. P. ÉBULLITION > 115 °C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *voir diagramme de décision |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *voir diagramme de décision |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (OCTÈNE-1) | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.71 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.(MÉLANGE D'AROMATES POLYCYCLIQUES) | 3 | F1 | III | 3+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 1.08 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23: 27; 29: 38 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d'acide | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 6: +12 °C; 17; 34 |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d'acide | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 6: +12 °C; 17; 34 |
| 3426 | ACRYLAMIDE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.03 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 3429 | CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1.15 | 2 | non | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +6 ºC; 17; |
| 3446 | NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-NITROTOLUÈNE) | 6.1 | T2 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.16 | 2 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3446 | NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-NITROTOLUÈNE) | 6.1 | T2 | II | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1.16 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +88 ºc; 26 |
| 3451 | TOLUIDINES SOLIDES, FONDUE (p-TOLUIDINE) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1.05 | 2 | non | T1 | II A8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3451 | TOLUIDINES SOLIDES, FONDUE (p-TOLUIDINE) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1.05 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +60 ºC |
| 3455 | CRÉSOLS SOLIDES, FONDUS | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | non | T1 | II A8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3455 | CRÉSOLS SOLIDES, FONDUS | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +66 ºC |
| 3463 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d'acide | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.99 | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 9000 | AMMONIAC ANHYDRE, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8+N1 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 9001 | MATIÈRES AYANT UN POINT D'ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C remises au transport ou transportées à une TEMPÉRATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D'ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe > 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe | 3 | F 3 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 *voir diagramme de décision |
| 9002 | MATIERES AYANT UNE TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION ≤ 200 °C et non mentionnées par ailleurs | 3 | F4 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | C | 1 | 1 | * | * | 95 |  | 1 | oui | T4 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | *voir diagramme de décision |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S) | * | * | * | * | * | * |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | 27 *voir diagramme de décision |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 60°C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe (ÉTHER MONOBUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL) | 9 |  |  | 9+N3+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.9 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 60°C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe (ACRYLATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE) | 9 |  |  | 9+N3+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 3; 5; 16; |
| 9004 | DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4' | 9 |  |  | S | N | 2 | 3 | 4 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7; 8; 17; 19 |
| 9005 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, FONDUE, N.S.A. | 9 |  |  | 9+(N3, CMR, F ou S | * | * | * | * | * | 97 |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | *voir diagramme de décision |
| 9006 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 |  |  | 9+((N3, CMR, F ou S | * | * | * | * | * | 97 |  | * | oui |  |  | non | PP | 0 | *voir diagramme de décision |

Ajouter le diagramme suivant à la fin du tableau C:

Diagramme de décision pour la classification des liquides des classes 3, 6.1, 8 et 9
en navigation-citerne intérieure

| • Point d’éclair  100 °C, • Point d’éclair > 60 °C et chauffé à T  15 K du point d’éclair, • Matières présentant un caractère de toxicité (voir 2.2.61), • Matières présentant un caractère de corrosivité (voir 2.2.8), • Liquide transporté à chaud à une température égale ou supérieure à 100 °C (No ONU 3257), ou • Matières présentant un caractère de toxicité aquatique aiguë LC/EC50  100 mg/L (critères selon 2.2.9.1.10.2). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oui marchandise dangereuse |  | Non pas marchandise dangereuse |  |  |
| • Point d’éclair < 23 °C et plage d’explosivité > 15 %, • Point d’éclair < 23 °C et caractère de corrosivité (voir 2.2.8), • Température d’auto-inflammation  200 °C, • Matières présentant un caractère de toxicité (voir 2.2.61), • Hydrocarbures halogénés, • Benzène et mélanges contenant plus de 10 % de benzène, • Matières qui peuvent être transportées uniquement à l’état stabilisé, ou • Matières présentant un caractère de toxicité aquatique aiguë ou chronique 1 (N1 : critères selon 2.2.9.1.10.2). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oui |  |  |
|  | Non |  | bateau du type C (suite sous A) |  |  |
| • Point d’éclair < 23 °C et toxicité aquatique chronique 2 ou 3 (N2 : critères selon 2.2.9.1.10.2), • Point d’éclair < 23 °C et surnageant au-dessus de la surface de l’eau (Floater) ou tombant au fond de l’eau (Sinker) (critères selon GESAMP)*, • Matières corrosives (groupe d’emballage I ou II) avec pression de vapeur à 50 °C > 12,5 kPa, • Matières corrosives réagissant dangereusement avec l’eau, ou • Matières ayant des effets à long terme sur la santé – matières CMR (critères : catégories 1A et 1B des chapitres 3.5, 3.6 et 3.7 du SGH). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oui |  |  |
|  | Non |  | bateau du type N: fermé parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau (suite sous B) |  |  |

*  Publication de l’OMI: “The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances carried by ships”, GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

| • Matières liquides inflammables, point d’éclair < 23 °C, sans autre caractère de dangerosité. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui |  |
|  | Non |  | bateau du type N: fermé parois des citernes à cargaison pouvant constituer la coque du bateau (suite sous B) |  |

| • Matières acides présentant un caractère de corrosivité (groupe d’emballage I ou II) ayant une pression de vapeur à 50 °C  12,5 kPa, • Matières acides présentant un caractère de corrosivité (groupe d’emballage III) ayant une pression de vapeur à 50 °C > 6,0 kPa ou ayant un degré de corrosion de l’acier ou de l’aluminium  6,25 mm/an, • Matières acides présentant un caractère de corrosivité, ayant un point de fusion > 0 °C et transportées à chaud, • Matières présentant un caractère de toxicité aquatique chronique 2 ou 3 (N2 : critères selon 2.2.9.1.10.2), ou • Matières surnageant à la surface de l’eau (Floater) ou tombant au fond de l’eau (Sinker) (critères selon GESAMP)*. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non |  | Oui |  |
|  | bateau du type N: ouvert parois des citernes à cargaison pouvant constituer la coque du bateau (suite sous C) |  | bateau du type N: ouvert parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau (suite sous C) |  |

Matières transportées à chaud

Indépendamment des classifications susmentionnées, pour les matières devant être transportées à chaud le type de citerne à cargaison est déterminé en fonction de la température de transport selon le tableau suivant:

| Température maximale de transport T en °C | Type N | Type C |
| --- | --- | --- |
| T ≤ 80 | citerne à cargaison intégrale | citerne à cargaison intégrale |
| 80 < T ≤ 115 | citerne à cargaison indépendante, observation 25 | citerne à cargaison indépendante, observation 26 |
| T > 115 | citerne à cargaison indépendante | citerne à cargaison indépendante |

*  Publication de l’OMI: “The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances carried by ships”, GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

Schéma A: Critères pour l’équipement des citernes à cargaison des bateaux du type C

| ##### Équipement de la citerne à cargaison | Pression de vapeur à une température du liquide de 30 °C et une température de la phase gazeuse de 37,8 °C > 50 kPa | Pression de vapeur à une température du liquide de 30 °C et une température de la phase gazeuse de 37,8 °C > 50 kPa | Pression de vapeur non connue parce que certaines données font défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| Avec réfrigération (chiffre 1 à la colonne 9) | Réfrigéré |  |  |
| Citerne à pression (400 kPa) | Non réfrigéré | Pression de vapeur à 50 °C > 50 kPa, sans pulvérisation | Point d’ébullition  60 °C |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 50 kPa, avec installation de pulvérisation (chiffre 3 à la colonne 9) |  | Pression de vapeur à 50 °C > 50 kPa, avec pulvérisation | 60 °C < point d’ébullition  85 °C |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse selon calculs, mais au moins 10 kPa |  | Pression de vapeur à 50 °C  50 kPa |  |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 50 kPa |  |  | 85 °C < point d’ébullition  115 °C |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 35 kPa |  |  | Point d’ébullition > 115 °C |

Schéma B: Critères pour l’équipement des bateaux du type N avec des citernes à cargaison fermées

| ## Équipement de la citerne à cargaison | Classe 3, point d’éclair < 23 °C |  |  |  | Matières corrosives | Matières CMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citerne à pression (400 kPa) | 175 kPa  Pd 50 < 300 kPa, sans réfrigération |  |  |  |  |  |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 50 kPa | 175 kPa  Pd 50 < 300 kPa, avec réfrigération (chiffre 1 à la colonne 9) | 110 kPa  Pd 50 < 175 kPa, sans pulvérisation |  |  |  |  |
| Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 10 kPa |  |  | 110 kPa  Pd 50< 150 kPa, avec pulvérisation (chiffre 3 à la colonne 9) | Pd 50 < 110 kPa | Groupe d’emballage I ou II avec Pd 50 > 12,5 kPa ou réagissant dangereusement avec l’eau | Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse: 10 kPa; avec pulvérisation lorsque la pression de vapeur > 10 kPa (calcul de la pression de vapeur selon la formule pour la colonne 10, avec toutefois Va = 0.03) |

Schéma C: Critères pour l’équipement des bateaux du type N avec des citernes à cargaison ouvertes

| ##### Équipement de la citerne à cargaison | Classes 3 et 9 | Matières inflammables | Matières corrosives |
| --- | --- | --- | --- |
| Avec coupe-flammes | 60 °C < point d’éclair < 100 °C ou matières transportées à chaud de la classe 9 | Point d’éclair > 60 °C, transportées à chaud  15 K sous point d’éclair ou à leur point d’éclair ou au dessus de leur point d’éclair | Inflammables ou acides, transportées à chaud |
| Sans coupe-flammes |  |  | Non inflammables |

Colonne 9 : Équipement de la citerne à cargaison pour les matières transportées à l’état fondu

−	Possibilité de chauffage de la cargaison (chiffre 2 à la colonne 9)

Une possibilité de chauffage de la cargaison à bord est exigée:

−	Lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur ou égal à + 15 °C, ou

−	Lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur à 0 °C et inférieur à + 15 °C et que la température extérieure est au plus 4 K au-dessus du point de fusion. Dans la colonne 20 sera mentionnée l’observation n° 6 avec la température résultant de: point de fusion + 4 K.

−	Installation de chauffage à bord (chiffre 4 à la colonne 9)

Une installation de chauffage de la cargaison à bord est exigée:

−	Pour les matières qui ne doivent pas se solidifier car des réactions dangereuses ne sont pas à exclure lors du réchauffage, et

−	Pour les matières dont la température doit être maintenue avec garantie à au moins 15 K audessous du point d’éclair.

Colonne 10: Détermination de la pression d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse en kPa

Pour les bateaux du type C la pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse se détermine sur la base de la pression interne des citernes, arrondie à 5 kPa supérieurs.

Pour le calcul  de la pression interne la formule suivante est utilisée:

Pmax=PObmax+k⋅vaP0−PDava−α⋅δt+α⋅δt⋅va−Po

k=TDmaxTa

Dans cette formule:

Pmax	:	Surpression interne maximale en kPa

PObmax	:	Pression de vapeur à la température maximale absolue de la surface du 		liquide en kPa

PDa	:	Pression de vapeur à la température absolue de remplissage en kPa

P0	:	Pression atmosphérique en kPa

va	:	Volume relatif libre à la température de remplissage par rapport au 		volume de la citerne à cargaison

	:	Coefficient de dilatation cubique en K-1

t	:	Augmentation moyenne de température du liquide par réchauffage en K

TDmax	:	Pression de vapeur maximale absolue en K

Ta	:	Température de remplissage en K

k	:	Facteur de correction de température

tOb	:	Température maximale de la surface du liquide en °C

Dans la formule les données de bases suivantes sont utilisées:

PObmax	:	À 50 °C et 30 °C

PDa	:	À 15 °C

P0	:	101,3 kPa

va	:	5 % = 0,05

t	:	5 K

TDmax	:	323 K et 310,8 K

Ta	:	288 K

tOb	:	50 °C et 30 °C

Colonne 11: Détermination du degré maximal de remplissage des citernes à cargaison

Si selon la disposition sous A ci-dessus:

−	Il résulte un type G: 91 %; toutefois, en cas de matières fortement réfrigérées: 95 %

−	Il résulte un type C: 95 %

−	Il résulte un type N: 97 %; toutefois, en cas de matières à l’état fondu et en cas de liquides inflammables avec 175 kPa ≤ Pv 50 < 300 kPa: 95 %.

Colonne 12: Densité de la matière à 20 °C

Ces données n’ont qu’un caractère informatif.

Colonne 13: Détermination du type de prise d’échantillon

1  =	fermé:	−	Matières devant être transportées en citernes à cargaison à pression.

−	Matières avec T dans la colonne 3 b) et affectées au groupe d’emballage I.

−	Matières stabilisées devant être transportées sous gaz inerte.

2  =	partiellement fermé:	−	Toutes les autres matières pour lesquelles un type C est exigé.

3  =	ouvert:	−	Toutes les autres matières.

Colonne 14: Détermination si la chambre de pompes est admise sous le pont

Non	−	Toutes les matières avec T dans la colonne 3 b) à l’exception des matières de la classe 2.

Oui	−	Toutes les autres matières.

Colonne 15: Détermination de la classe de température

Les matières inflammables sont affectées à une classe de température sur la base de leur point d’auto-inflammation:

| Classe de température | Température T d’auto-inflammation des liquides inflammables et des gaz en °C |
| --- | --- |
| T1 | T  450 |
| T2 | 300  T  450 |
| T3 | 200  T  300 |
| T4 | 135  T  200 |
| T5 | 100  T  135 |
| T6 | 85  T  100 |

Lorsque la protection contre les risques d’explosion est exigée et que la température d’auto-inflammation n’est pas connue la classe de température T4, estimée sûre, doit être mentionnée.

Colonne 16: Détermination du groupe d’explosion

Les matières inflammables sont affectées à un groupe d’explosion sur la base de leur interstice expérimental maximal. La détermination de l’interstice expérimental maximal s’effectue selon le standard de la Publication CEI n° 79-1A.

On distingue les groupes d’explosion suivants:

| Groupe d’explosion | Interstice expérimental maximal en mm |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B |  0,5 à  0,9 |
| II C | < 0,5 |

Lorsque la protection contre les risques d’explosion est exigée et que les données y relatives ne sont pas fournies, le groupe d’explosion II B, estimé sûr, doit être mentionné.

Colonne 17: Détermination si une protection contre les risques d’explosion est exigée pour les machines et les installations électriques

Oui		−	Matières à point d’éclair ≤ 60 °C.

−	Matières pour lesquelles un chauffage est exigé en cours de transport à une température plus près que 15 K du point d’éclair.

−	Gaz inflammables.

Non	−	Toutes les autres matières.

Colonne 18: Détermination si un équipement de protection individuel, un dispositif de sauvetage, un détecteur de gaz inflammable portatif, un toximètre portatif ou un appareil de protection respiratoire dépendant de l'air ambiant est exigé

●	PP:		Pour toutes les matières des classes 1 à 9;

●	EP:		Pour toutes les matières

−	De la classe 2 avec la lettre T ou la lettre C figurant dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b),

−	De la classe 3 avec la lettre T ou la lettre C figurant dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b),

−	De la classe 4.1,

−	De la classe 6.1, et

−	De la classe 8,

−	CMR des catégories 1A ou 1B selon SGH;

●	EX:		Pour toutes les matières, pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée;

●	TOX:	Pour toutes les matières de la classe 6.1,

Pour toutes les matières des autres classes avec T dans la colonne 3 b),

Pour les matières CMR des catégories 1A ou 1B selon SGH;

●	A:		Pour toutes les matières pour lesquelles EX ou TOX est exigé.

Colonne 19: Détermination du nombre de cônes ou de feux bleus

Pour toutes les matières de la classe 2 avec la lettre F figurant
dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b):	1 cône/ feu

Pour toutes les matières des classes 3 à 9 avec la lettre F figurant
dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b) et affectées
au groupe d’emballage I ou II: 	1 cône/ feu

Pour toutes les matières de la classe 2 avec la lettre T figurant
dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b):	2 cônes/ feux

Pour toutes les matières des classes 3 à 9 avec la lettre T figurant
dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b) et affectées
au groupe d’emballage I ou II: 	2 cônes/ feux

Colonne 20: Détermination des exigences supplémentaires et observations

Observation 1:	L’observation 1 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE.

Observation 2:	L’observation 2 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières stabilisées qui réagissent avec l’oxygène.

Observation 3:	L’observation 3 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être stabilisées.

Observation 4:	L’observation 4 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ne doivent pas se rigidifier parce que le réchauffement peut conduire à des réactions dangereuses.

Observation 5:	L’observation 5 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières susceptibles de polymériser.

Observation 6:	L’observation 6 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières susceptibles de cristalliser et pour les matières pour lesquelles une installation de chauffage ou une possibilité de chauffage est exigée et dont la pression de vapeur à 20 °C est supérieure à 0,1 kPa.

Observation 7:	L’observation 7 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont le point de fusion est égal ou supérieur à + 15 °C.

Observation 8:	L’observation 8 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui réagissent dangereusement avec l’eau.

Observation 9:	L’observation 9 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1131 DISULFURE DE CARBONE.

Observation 10:	N’est plus à utiliser.

Observation 11:	L’observation 11 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1040 OXYDE D’ÉTHYLÈNE AVEC DE L’AZOTE.

Observation 12:	L’observation 12 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1280 OXYDE DE PROPYLÈNE et du No ONU 2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE.

Observation 13:	L’observation 13 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ.

Observation 14:	L’observation 14 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges ou les positions N.S.A. qui ne sont pas clairement définis et pour lesquels le type N est prévu par les critères de classification.

Observation 15:	L’observation 15 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui réagissent dangereusement avec les matières alcalines ou acides telles que l’hydroxyde de sodium ou l’acide sulfurique.

Observation 16:	L’observation 16 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une réaction dangereuse peut se produire par chauffage local excessif.

Observation 17:	L’observation 17 doit être mentionnée dans la colonne 20 lorsque l’observation 6 ou 7 doit être mentionnée.

Observation 18 :	N’est plus à utiliser.

Observation 19:	L’observation 19 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ne doivent en aucun cas venir en contact avec l’eau.

Observation 20:	L’observation 20 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont la température de transport ne doit pas excéder une température maximale en liaison avec les matériaux des citernes à cargaison. Cette température maximale admissible doit être mentionnée immédiatement après le chiffre 20.

Observation 21:	N’est plus à utiliser.

Observation 22:	L’observation 22 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une plage ou aucune valeur n’est indiquée dans la colonne 11.

Observation 23:	L’observation 23 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ont une pression interne à 30 °C inférieure à 50 kPa et qui sont transportées avec pulvérisation d’eau.

Observation 24:	L’observation 24 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 3257 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.

Observation 25:	L’observation 25 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être transportées à chaud dans une citerne à cargaison du type 3.

Observation 26:	L’observation 26 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être transportées à chaud dans une citerne à cargaison du type 2.

Observation 27:	L’observation 27 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles la mention N.S.A. ou une dénomination générique est portée dans la colonne 2.

Observation 28:	L’observation 28 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 2448 SOUFRE FONDU.

Observation 29:	L’observation 29 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une indication de la pression de vapeur ou du point d’ébullition est mentionnée dans la colonne 2.

Observation 30:	L’observation 30 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport des Nos ONU 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906, 2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679, 2681, 2796, 2797, 2837, et 3320 sous les rubriques pour lesquelles un type N ouvert est exigé.

Observation 31:	L’observation 31 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de matières de la classe 2 et des Nos ONU 1280 OXYDE DE PROPYLÈNE et 2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE de la classe 3.

Observation 32:	L’observation 32 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 2448 soufre fondu de la classe 4.1.

Observation 33:	L’observation 33 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport des Nos ONU 2014 et 2984 peroxyde d’hydrogÈne en solution aqueuse de la classe 5.1.

Observation 34:	L’observation 34 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de matières pour lesquelles le danger 8 est mentionné dans la colonne 5 et le type N dans la colonne 6.

Observation 35:	L’observation 35 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l’installation de réfrigération ne doit pas être à système direct.

Observation 36:	L’observation 36 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l’installation de réfrigération doit être à système indirect.

Observation 37:	L’observation 37 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d’évaporation.

Observation 38:	L’observation 38 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges dont le début de la fusion selon la norme ASTMD 86-01 est supérieur à 60 °C.

3.2.4			Ajouter une section 3.2.4 rédigée comme suit:

“3.2.4	Modalités d’application de la section 1.5.2 relative aux autorisations spéciales relatives au transport en bateaux-citernes

3.2.4.1	Modèle de l’autorisation spéciale en vertu de la section 1.5.2

Autorisation spéciale

en vertu du 1.5.2 de l'ADN

En vertu du 1.5.2 de l'ADN, le transport de la matière spécifiée à l’annexe à la présente autorisation spéciale est autorisé dans des bateaux-citernes sous les conditions y mentionnées.

Avant de transporter la matière, le transporteur est tenu de la faire inscrire dans la liste mentionnée au 1.16.1.2.5 de l'ADN par une société de classification agréée.

Cette autorisation spéciale est valable 	..

(lieux et/ou itinéraires de validité)

Elle est valable pendant deux ans à partir du jour de la signature, sauf abrogation antérieure.

État de délivrance: ……………………………………………..

Autorité compétente: …………………………………………..

Date: ...........................................................................................

Signature: ………………………………………………………

3.2.4.2	Formule pour les demandes d’autorisations spéciales en vertu de la section 1.5.2

Pour les demandes d'autorisations spéciales il convient de répondre aux questions suivantes ou aux points suivants*. Les données ne sont exploitées que pour des besoins administratifs et de manière confidentielle.

Pétitionnaire

(Nom)	(Firme)

(                                             )

(Adresse)

Description sommaire de la demande

Admission au transport en bateaux-citernes de 	comme matière de la classe ........................

Annexes

(avec description sommaire)

Demande effectuée:

À:

Date:

Signature:

(du responsable pour les données)

1.	Données générales relatives à la matière dangereuse

1.1	S'agit-il d'une matière pure ,  d'un mélange ,  d'une solution  ?

1.2	Dénomination technique (si possible nomenclature ADN ou éventuellement le Recueil IBC)

1.3	Synonyme

1.4	Nom commercial

1.5	Formule de structure et pour les mélanges la composition et/ou la concentration

1.6	Classe de danger et le cas échéant code de classification, groupe d'emballage

1.7	No. ONU ou numéro d'identification de la matière (pour autant qu'il est connu)

2.	Caractéristiques physico-chimiques

2.1	État pendant le transport (par exemple gaz, liquide, en fusion, ...)

2.2	Densité du liquide à 20 C ou à la température de transport si la matière doit être transportée à l'état chauffé ou réfrigéré

2.3	Température de transport (pour les matières transportées à l'état chauffé ou réfrigéré)

2.4	Point de fusion ou zone de fusion 	C

2.5	Point d'ébullition ou zone d'ébullition ...... C

2.6	Pression de vapeur à 15 C ……., 20 °C ……., 30 C ……., 37,8 C ……., 50 C ……., (pour les gaz liquéfiés pression de vapeur à 70 C …….), (pour les gaz permanents pression de chargement à 15 C …….)

2.7	Coefficient de dilatation cubique ….. K-1

2.8	Solubilité dans l'eau à 20 C

Indication de la concentration de saturation ….. mg/l

ou

Miscibilité dans l'eau à 15 C?

  Entière	  partielle	  nulle

(Si possible, dans les cas de solutions et mélanges, indiquer la concentration)

2.9	Couleur

2.10	Odeur

2.11	Viscosité ….. mm2/s

2.12	Temps d'écoulement (ISO 2431-1996) …..….s

2.13	Essai de séparation des solvants …..….

2.14	pH de la matière ou de la solution aqueuse (indiquer la concentration)

2.15	Autres indications

3.	Caractéristiques techniques de sécurité

3.1	Température d'auto-inflammation selon CEI 60079-4 (correspond à DIN 51 794).... C ; le cas échéant, indiquer la classe de température selon EN 50 014 : 1994

3.2	Point d'éclair

Pour les points d'éclair jusqu'à 175 °C

Méthodes d'essai en creuset fermé – procédure de non équilibre:

Méthode ABEL: EN ISO 13736:1997

Méthode ABEL-PENSKY: DIN 51755-1:1974 et DIN 51755-2:1978 ou AFNOR M 07-019

Méthode PENSKY-MARTENS: EN ISO 2719:2004

Appareil LUCHAIRE: norme française AFNOR T 60-103:1968

Méthode TAG: ASTM D56-02

Méthodes d'essai en creuset fermé – procédure d'équilibre:

Procédure rapide d'équilibre: EN ISO 3679:2004; ASTM D3278-96:2004

Procédure d'équilibre en creuset fermé: EN ISO 1523:2002; ASTM D3941-90:2001

Pour les points d'éclair supérieurs à 175 °C

Outre les méthodes susmentionnées, la méthode d'essai suivante en creuset ouvert est applicable

Méthode CLEVELAND : EN ISO 2592:2002; ASTM D92-02b

3.3	Limites d'explosivité:

Détermination de la limite inférieure et de la limite supérieure d'explosivité selon EN 1839: 2004

3.4	Interstice maximal de sécurité selon CEI 60079-1-1:2003 …..….

3.5	La matière est-elle transportée à l'état stabilisé? Le cas échéant, données relatives au stabilisateur:

3.6	Produits de décomposition en cas de combustion avec apport d'air ou d'influence d'un incendie extérieur:

3.7	La matière est-elle sujette à l'activation d'incendie?

3.8	Abrasion (corrosion)  …….….  mm/an

3.9	La matière réagit-elle avec l'eau ou l'air humide avec dégagement de gaz inflammables ou toxiques ? oui/non.    Gaz dégagés: ………………

3.10	La matière réagit-elle dangereusement d'une autre manière?

3.11	La matière réagit-elle dangereusement lors du réchauffage?

oui/non

4.	Dangers physiologiques

4.1	Valeur de la DL50 et/ou de la CL50. Valeur de nécrose (le cas échéant autres critères de toxicité selon 2.2.61.1 de l'ADN)

Caractéristiques CMR selon les catégories 1A et 1B des chapitres 3.5, 3.6 et 3.7 du SGH

4.2	En cas de décomposition ou de réaction y a-t-il formation de matières présentant des dangers physiologiques? (Les indiquer pour autant qu'elles sont connues)

4.3	Caractéristiques écologiques: (voir 2.4.2.1 de l'ADN)

Toxicité aiguë:

CL50 96 h pour les poissons 	mg/l

CE50 48 h pour les crustacés 	mg/l

CEr50 72 h pour les algues 	mg/l

Toxicité chronique:

CSEO 	mg/l

FBC 	mg/l sinon log Koe

Facilement biodégradable 	oui/non

5.	Données relatives au potentiel de danger

5.1	Avec quels dommages concrets faut-il compter au cas où les caractéristiques de danger produisent leur effet ?

	Combustion

	Blessure

	Corrosion

	Intoxication en cas d'absorption dermique

	Intoxication en cas d'absorption par inhalation

	Dommage mécanique

	Destruction

	Incendie

	Abrasion (corrosion des métaux)

	Nuisance pour l'environnement

6.	Données relatives au matériel de transport

6.1	Des prescriptions particulières de chargement sont-elles prévues/nécessaires (lesquelles)?

7.	Transport de matières dangereuses en citernes

7.1	Avec quel matériau la matière à charger est-elle compatible?

8.	Raisons techniques de sécurité

8.1	Quelles mesures de sécurité, selon l'état de la science et de la technique, sont nécessaires au vu des dangers émanant de la matière ou susceptibles de se produire au cours du transport dans son ensemble?

8.2	Mesures de sécurité supplémentaires

−	Mise en œuvre de techniques de mesures stationnaires ou mobiles pour mesurer les gaz inflammables et les vapeurs liquides inflammables,

−	Mise en œuvre de techniques de mesures stationnaires ou mobiles (toximètres) pour mesurer la concentration de matières toxiques

3.2.4.3	Critères d’affectation des matières

A.	Colonnes 6, 7 et 8: Détermination du type de bateau-citerne

1.	Gaz (critères selon le 2.2.2 de l'ADN)

−	Sans réfrigération:	type G	pression

−	Avec réfrigération:	type G	réfrigéré

2.	Hydrocarbures halogénés

Matières qui peuvent être transportées uniquement à l'état stabilisé

Matières présentant un caractère de toxicité (voir 2.2.61.1 de l'ADN)

Matières présentant un caractère d'inflammabilité (point d'éclair < 23 C) et de corrosivité (voir 2.2.8 de l'ADN)

Matières ayant une température d'auto-inflammation  200 C

Matières ayant un point d'éclair  23 °C et une plage d'explosivité  15 % à 20 °C

Benzène et mélanges de matières ni toxiques ni corrosives contenant plus de 10 % de benzène

Matières dangereuses du point de vue de l'environnement, toxicité Aiguë 1 ou toxicité Chronique 1 (groupe N1 selon 2.2.9.1.10.2)

−	Pression intérieure des citernes à cargaison > 50 kPa sous les températures suivantes: liquide 30 °C, phase gazeuse 37,8 °C

●	Sans réfrigération:	type C	pression (400 kPa)

●	Avec réfrigération:	type C	réfrigéré.

−	Pression intérieure des citernes à cargaison  50 kPa sous les températures suivantes: liquide 30 °C, phase gazeuse 37,8 °C mais avec une pression intérieure des citernes à cargaison > 50 kPa à 50 C:

●	Sans pulvérisation d'eau:	type C	pression (400 kPa)

●	Avec pulvérisation d'eau:	type C	avec pression d'ouverture des 		soupapes de dégagement à grande 		vitesse à 50 kPa

−	Pression intérieure des citernes à cargaison  50 kPa sous les températures suivantes: liquide 30 °C, phase gazeuse 37,8 °C

avec une pression intérieure des citernes à

cargaison  50 kPa à 50 C:	type C	avec pression d'ouverture des 			soupapes de dégagement à grande 			vitesse selon calcul mais au moins 			10 kPa

2.1	Mélanges pour lesquels le type C est exigé en vertu des critères visés au point 2 ci-dessus mais pour lesquels certaines données font défaut:

Pour le cas où la surpression interne de la citerne ne peut pas être calculée faute de données, les critères suivants peuvent être utilisés:

−	Début d'ébullition  60 °C	type C	(400 kPa)

−	60 °C  début d'ébullition  85 °C	type C 	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 50 kPa et avec pulvérisation d'eau

−	85 °C  début d'ébullition  115 °C	type C	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 50 kPa

−	115 °C  début d'ébullition	type C	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 35 kPa

3.	Matières ne présentant que le caractère d'inflammabilité (voir 2.2.3 de l'ADN)

−	Point d'éclair < 23 C

avec 175 kPa  Pv 50 < 300 kPa

●	Sans réfrigération :	type N fermé	pression (400 kPa)

●	Avec réfrigération :	type N fermé	réfrigéré avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 50 kPa

−	Point d'éclair  23 C

avec 150 kPa  Pv 50 175 kPa:	type N fermé	avec pression d'ouverture des éjecteurs à 50 kPa

−	Point d'éclair < 23 C

avec 110 kPa  Pv 50  150 kPa

●	Sans pulvérisation d'eau:	type N fermé	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 50 kPa

●	Avec pulvérisation d'eau:	type N fermé	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 10 kPa

−	Point d'éclair  23 C

avec Pv 50  110 kPa:	type N fermé	avec pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 10 kPa

−	Point d'éclair  23 C

mais  60 C:	type N ouvert	avec coupe-flammes

−	Matières à point d'éclair  60 °C

chauffées à plus près que 15 K

du point d'éclair, n.s.a. (...):	type N ouvert	avec coupe-flammes

−	Matières à point d'éclair  60 °C

chauffées au ou au-dessus

du point d'éclair, n.s.a. (...):	type N ouvert	avec coupe-flammes

4.	Matières présentant un caractère de corrosivité (voir sous 2.2.8.1 de l’ADN)

| − Matières corrosives susceptibles de produire des vapeurs corrosives |  |  |
| --- | --- | --- |
| ● Matières affectées aux groupes d’emballage I ou II de l'énumération des matières et ayant une pression de vapeur* supérieure à 12,5 kPa (125 mbar) à 50 °C ou | type N fermé | parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau; pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse/des soupapes de sécurité: 10 kPa |
| - Matières susceptibles de réagir dangereusement avec l'eau (par exemple chlorures d'acides) ou |  |  |
| ● Matières renfermant des gaz en solution |  |  |
| − Matières acides présentant un caractère de corrosivité: ● Matières affectées aux groupes d’emballage I ou II de l'énumération des matières et ayant une pression de vapeur* inférieure ou égale à 12,5 kPa (125 mbar) à 50 °C ou | type N ouvert | parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau |
| ● Matières affectées au groupe d’emballage III de l'énumération des matières et ayant une pression de vapeur* supérieure à 6,0 kPa (60 mbar) à 50 °C ou | type N ouvert | parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau |
| ● Matières affectées au groupe d’emballage III de l'énumération des matières en raison de leur degré de corrosion de l'acier ou de l’aluminium ou | type N ouvert | parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau |
| ● Matières ayant un point de fusion au-dessus de 0 °C et transportées sous chauffage | type N ouvert | parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau |
| ● Inflammables | type N ouvert | avec coupe-flammes |
| ● Transportées à chaud | type N ouvert | avec coupe-flammes |
| ● Non inflammables | type N ouvert | sans coupe-flammes |
| − Toutes les autres matières corrosives |  |  |
| ● Inflammables | type N ouvert | avec coupe-flammes |
| ● Non inflammables | type N ouvert | sans coupe-flammes |

5.	Matières dangereuses du point de vue de l'environnement (voir sous 2.2.9.1 de l’ADN)

| ● Toxicité Chronique 2 et 3 (groupe N2 selon 2.2.9.1.10.2) | type N ouvert | les parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau |
| --- | --- | --- |
| ● Toxicité Aiguë 2 et 3 (groupe N3 selon 2.2.9.1.10.2) | type N ouvert | ____ |

6.	Matières de la classe 9, No ONU 3257	type N ouvert	citernes à cargaison 			indépendantes

7.	Matières de la classe 9, No. d’Identification 9003

Point d'éclair > 60 C et  100 C:	type N ouvert	____

- Matières devant être transportées à chaud

Pour les matières devant être transportées à chaud le type de citerne à cargaison est déterminé en fonction de la température de transport selon le tableau suivant:

| Température maximale de transport T en °C | Type N | Type C |
| --- | --- | --- |
| T  80 | 2 | 2 |
| 80  T  115 | 1 + observation 25 | 1 + observation 26 |
| T  115 | 1 | 1 |

1 = type de citerne à cargaison: citerne indépendante

2 = type de citerne à cargaison: citerne intégrale

Observation 25 = observation n° 25 à la colonne 20 de la liste des matières du chapitre 3.2, tableau C

Observation 26 = observation n° 26 à la colonne 20 de la liste des matières du 	chapitre 3.2, tableau C

9.	Matières ayant des effets à long terme sur la santé – matières CMR (catégories 1A et 1B selon les critères des chapitres 3.5, 3.6 et 3.7 du SGH*), pour autant qu'elles sont déjà affectées aux classes 2 à 9 en vertu d'autres critères

C	cancérigènes

M	mutagènes

R	toxiques pour la reproduction

type N fermé	parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau; pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse à 10 kPa au minimum et avec installation de pulvérisation d'eau si la surpression interne des citernes est supérieure à 10 kPa (calcul de la pression de vapeur selon la formule pour la colonne 10, avec toutefois va = 0,03)

10.	Matières surnageant au-dessus de la surface de l'eau ('Floater') ou matières tombant au fond de l'eau ('Sinker') (critères selon GESAMP) pour autant qu'elles sont déjà affectées aux classes 2 à 9 et qu'en vertu de l'affectation antérieure il résulte un type N:

type N ouvert	parois des citernes à cargaison ne pouvant constituer la coque du bateau

B.	Colonne 9: Détermination de l'état de la citerne à cargaison

1)	Installation de réfrigération

Se détermine conformément à la lettre A

2)	Possibilité de chauffage de la cargaison

Une possibilité de chauffage de la cargaison à bord est exigée:

−	Lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur ou égal à + 15 °C; ou

−	Lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur à 0 °C et inférieur à + 15 °C et que la température extérieure est au plus 4 K au-dessus du point de fusion. Dans la colonne 20 sera mentionnée l'observation n° 6 avec la température résultant de: point de fusion + 4 K

- Installation de pulvérisation d'eau

Se détermine conformément à la lettre A

4)	Installation de chauffage de la cargaison à bord

Une installation de chauffage de la cargaison à bord est exigée

−	Pour les matières qui ne doivent pas se solidifier car des réactions dangereuses ne sont pas à exclure lors du réchauffage et

−	Pour les matières dont la température doit être maintenue avec garantie à au moins 15 K au dessous du point d'éclair

C.	Colonne 10: Détermination de la pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse en kPa

Pour les bateaux du type C la pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse se détermine sur la base de la pression interne des citernes, arrondie à 5 kPa supérieurs

Pour le calcul de la pression interne la formule suivante est utilisée:

Pmax=PObmax+k⋅vaP0−PDava−α⋅δt+α⋅δt⋅va−Po

k=TDmaxTa

Dans cette formule:

Pmax	:	Surpression interne maximale en kPa

PObmax:	Pression de vapeur à la température maximale absolue de la surface du liquide en kPa

PDa	:	Pression de vapeur à la température absolue de remplissage en kPa

P0	:	Pression atmosphérique en kPa

va	:	Volume relatif libre à la température de remplissage par rapport au volume de la citerne à cargaison

	:	Coefficient de dilatation cubique en K-1

t	:	Augmentation moyenne de température du liquide par réchauffage en K

TDmax :	Pression de vapeur maximale absolue en K

Ta	:	Température de remplissage en K

k	:	Facteur de correction de température

tOb	:	Température maximale de la surface du liquide en  °C

Dans la formule les données de bases suivantes sont utilisées:

PObmax	: À 50 °C et 30 °C

PDa	:	À 15 °C

P0	:	101,3 kPa

va	:	5 % = 0,05

t	:	5 K

TDmax :	323 K et 310,8 K

Ta	:	288 K

tOb	:	50 °C et 30 °C

D.	Colonne 11: Détermination du degré maximal de remplissage des citernes à cargaison

Si selon la disposition sous A ci-dessus:

−	Il résulte un type G:	91 %	toutefois, en cas de matières fortement réfrigérées: 95 %

−	Il résulte un type C:	95 %

−	Il résulte un type N:	97 %	toutefois, en cas de matières à l'état fondu et en cas de liquides inflammables avec 175 kPa ≤ Pv 50 < 300 kPa: 95 %.

E.	Colonne 13: Détermination du type de prise d'échantillon

1  =	fermé:	−	Matières devant être transportées en citernes à cargaison à pression

−	Matières avec la lettre T dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b) et affectées au groupe d’emballage I

−	Matières stabilisées devant être transportées sous gaz inerte

2  =	partiellement fermé:	−	Toutes les autres matières pour lesquelles un type C est exigé

3  =	ouvert:	−	Toutes les autres matières

F.	Colonne 14: Détermination si la chambre de pompes est admise sous le pont

Non			−	Toutes les matières avec la lettre T dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b) à l'exception des matières de la classe 2

Oui			−	Toutes les autres matières

G.	Colonne 15: Détermination de la classe de température

Les matières inflammables sont affectées à une classe de température sur la base de leur point d'auto-inflammation:

| Classe de température | Température T d'auto-inflammation des liquides inflammables et des gaz en °C |
| --- | --- |
| T1 | T  450 |
| T2 | 300  T  450 |
| T3 | 200  T  300 |
| T4 | 135  T  200 |
| T5 | 100  T  135 |
| T6 | 85  T  100 |

Lorsque la protection contre les risques d'explosion est exigée et que la température d'auto-inflammation n'est pas connue la classe de température T4, estimée sûre, doit être mentionnée

H.	Colonne 16: Détermination du groupe d'explosion

Les matières inflammables sont affectées à un groupe d'explosion sur la base de leur interstice expérimental maximal. La détermination de l'interstice expérimental maximal s'effectue selon le standard de la Publication CEI n° 79-1A

On distingue les groupes d'explosion suivants:

| Groupe d'explosion | Interstice expérimental maximal en mm |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B |  0,5 à  0,9 |
| II C | < 0,5 |

Lorsque la protection contre les risques d'explosion est exigée et que les données y relatives ne sont pas fournies, le groupe d'explosion II B, estimé sûr, doit être mentionné

I.	Colonne 17: Détermination si une protection contre les risques d'explosion est exigée pour les machines et les installations électriques

Oui	−	Matières à point d'éclair ≤ 60 °C

−	Matières pour lesquelles un chauffage est exigé en cours de transport à une température plus près que 15 K du point d'éclair

−	Gaz inflammables

Non	−	Toutes les autres matières

J.	Colonne 18: Détermination si un équipement de protection individuel, un dispositif de sauvetage, un détecteur de gaz inflammable portatif, un toximètre portatif ou un appareil de protection respiratoire dépendant de l'air ambiant est exigé

●	PP:	Pour toutes les matières des classes 1 à 9

●	EP:	Pour toutes les matières

−	De la classe 2 avec la lettre T ou la lettre C dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b)

−	De la classe 3 avec la lettre T ou la lettre C dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b)

−	De la classe 4.1

−	De la classe 6.1 et

−	De la classe 8

−	CMR des catégories 1A ou 1B selon les chapitres 3.5, 3.6 et 3.7 du SGH

●	EX:	Pour toutes les matières pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée

●	TOX:	Pour toutes les matières de la classe 6.1

Pour toutes les matières des autres classes avec la lettre T dans le code de classification indiqué dans la colonne 3 b)

Pour les matières CMR des catégories 1A ou 1B selon les chapitres 3.5, 3.6 et 3.7 du SGH*

●	A:	Pour toutes les matières pour lesquelles EX ou TOX est exigé

K.	Colonne 19: Détermination du nombre de cônes ou de feux bleus

Pour toutes les matières de la classe 2 avec la lettre F dans le code
de classification indiqué dans la colonne 3 b):	1 cône/ feu

Pour toutes les matières des classes 3 à 9 avec la lettre F dans le code
	de classification indiqué dans la colonne 3 b)

et affectées au groupe d’emballage I ou II: 	1 cône/ feu

Pour toutes les matières de la classe 2 avec la lettre T dans le code
	de classification indiqué dans la colonne 3 b):	2 cônes/ feux

Pour toutes les matières des classes 3 à 9 avec la lettre T dans le code
de classification indiqué dans la colonne 3 b)

et affectées au groupe d’emballage I ou II: 	2 cônes/ feux

L.	Colonne 20: Détermination des exigences supplémentaires et observations

Observation 1:	L’observation 1 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE.

Observation 2:	L’observation 2 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières stabilisées qui réagissent avec l’oxygène.

Observation 3:	L’observation 3 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être stabilisées.

Observation 4:	L’observation 4 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ne doivent pas se rigidifier parce que le réchauffement peut conduire à des réactions dangereuses.

Observation 5:	L’observation 5 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières susceptibles de polymériser.

Observation 6:	L’observation 6 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières susceptibles de cristalliser et pour les matières pour lesquelles une installation de chauffage ou une possibilité de chauffage est exigée et dont la pression de vapeur à 20 °C est supérieure à 0,1 kPa.

Observation 7:	L’observation 7 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont le point de fusion est égal ou supérieur à + 15 °C.

Observation 8:	L’observation 8 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui réagissent dangereusement avec l’eau.

Observation 9:	L’observation 9 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1131 DISULFURE DE CARBONE.

Observation 10:	N’est plus à utiliser.

Observation 11:	L’observation 11 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1040 OXYDE D’ÉTHYLÈNE AVEC DE L’AZOTE.

Observation 12:	L’observation 12 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1280 OXYDE DE PROPYLÈNE et du No ONU 2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE.

Observation 13:	L’observation 13 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ.

Observation 14:	L’observation 14 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges ou les positions N.S.A. qui ne sont pas clairement définis et pour lesquels le type N est prévu par les critères de classification.

Observation 15:	L’observation 15 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui réagissent dangereusement avec les matières alcalines ou acides telles que l’hydroxyde de sodium ou l’acide sulfurique.

Observation 16:	L’observation 16 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une réaction dangereuse peut se produire par chauffage local excessif.

Observation 17:	L’observation 17 doit être mentionnée dans la colonne 20 lorsque l’observation 6 ou 7 doit être mentionnée.

Observation 18 :	N’est plus à utiliser.

Observation 19:	L’observation 19 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ne doivent en aucun cas venir en contact avec l’eau.

Observation 20:	L’observation 20 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont la température de transport ne doit pas excéder une température maximale en liaison avec les matériaux des citernes à cargaison. Cette température maximale admissible doit être mentionnée immédiatement après le chiffre 20.

Observation 21:	N’est plus à utiliser.

Observation 22:	L’observation 22 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une plage ou aucune valeur n’est indiquée dans la colonne 11.

Observation 23:	L’observation 23 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui ont une pression interne à 30 °C inférieure à 50 kPa et qui sont transportées avec pulvérisation d’eau.

Observation 24:	L’observation 24 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 3257 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.

Observation 25:	L’observation 25 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être transportées à chaud dans une citerne à cargaison du type 3.

Observation 26:	L’observation 26 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières qui doivent être transportées à chaud dans une citerne à cargaison du type 2.

Observation 27:	L’observation 27 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles la mention N.S.A. ou une dénomination générique est portée dans la colonne 2.

Observation 28:	L’observation 28 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 2448 SOUFRE FONDU.

Observation 29:	L’observation 29 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles une indication de la pression de vapeur ou du point d’ébullition est mentionnée dans la colonne 2.

Observation 30:	L’observation 30 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport des Nos ONU 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906, 2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679, 2681, 2796, 2797, 2837, et 3320 sous les rubriques pour lesquelles un type N ouvert est exigé.

Observation 31:	L’observation 31 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de matières de la classe 2 et des Nos ONU 1280 OXYDE DE PROPYLÈNE et 2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE de la classe 3.

Observation 32:	L’observation 32 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport du No ONU 2448 soufre fondu de la classe 4.1.

Observation 33:	L’observation 33 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport des Nos ONU 2014 et 2984 peroxyde d’hydrogÈne en solution aqueuse de la classe 5.1.

Observation 34:	L’observation 34 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour le transport de matières pour lesquelles le danger 8 est mentionné dans la colonne 5 et le type N dans la colonne 6.

Observation 35:	L’observation 35 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l’installation de réfrigération ne doit pas être à système direct.

Observation 36:	L’observation 36 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l’installation de réfrigération doit être à système indirect.

Observation 37:	L’observation 37 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d’évaporation.

Observation 38:	L’observation 38 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges dont le début de la fusion selon la norme ASTMD 86-01 est supérieur à 60 °C.”.

Chapitre 3.3

3.3.1	DS188	Au début, remplacer “batteries au lithium” par “batteries”.

Sous a), remplacer “le contenu en équivalent lithium n'est pas supérieur à 1,5 g” par “l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh”.

Sous b), remplacer “le contenu total d’équivalent lithium n’est pas supérieur à 8 g;” par “l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure;”.

Remplacer (d) et (e) par les nouveaux alinéas (d) à (i) suivants:

“d)	Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs, contenus à l'intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 del’ADR;

e)	Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue;

f)	À l'exception des colis contenant au plus quatre piles montées dans un équipement ou au plus deux batteries montées dans un équipement, chaque colis doit porter les marquages suivants:

i)	une indication que le colis contient des piles ou des batteries “au lithium métal” ou “au lithium ionique” comme approprié;

ii)	une indication que le colis doit être manipulé avec soin et qu'un risque d'inflammabilité existe si le colis est endommagé;

iii)	une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le colis serait endommagé, y compris une inspection et un réemballage si nécessaire;

iv)	un numéro de téléphone à consulter pour toute information supplémentaire;

g)	Chaque envoi d'un colis ou de plusieurs colis marqués conformément à l'alinéa f) doit être accompagné d'un document comprenant les informations suivantes:

i)	une indication que le colis contient des piles ou des batteries “au lithium métal” ou “au lithium ionique” comme approprié;

ii)	une indication que le colis doit être manipulé avec soin et qu'un risque d'inflammabilité existe si le colis est endommagé;

iii)	une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le colis serait endommagé, y compris une inspection et un réemballage si nécessaire;

iv)	un numéro de téléphone à consulter pour toute information supplémentaire;

h)	Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et

i)	Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg.”.

Dans la dernière phrase, supprimer “, sauf dans le cas d’une pile au lithium ionique où la “contenu d’équivalent lithium” en grammes est fixée à 0,3 fois la capacité nominale en ampères-heure”.

Insérer un nouveau dernier paragraphe pour lire comme suit:

“Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les  batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident.”.

DS198	Remplacer “et 3066” par “, 3066, 3469 et 3470”.

DS199	Remplacer “, sont considérés comme insolubles. Voir norme ISO 3711:1990 “Pigments à base de chromate et de chromomolybdate de plomb - Spécifications et méthodes d'essai”.” par “(voir norme ISO 3711:1990 “Pigments à base de chromate et de chromomolybdate de plomb - Spécifications et méthodes d'essai”) sont considérés comme insolubles et ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADN sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe ou division de risque.”.

DS201	Ajouter le NOTA suivant:

“NOTA: S’agissant des briquets mis au rebut, recueillis séparément, voir le chapitre 3.3, disposition spéciale 654.”.

DS236	Dans la dernière phrase, remplacer “colonne (7)” par “colonne (7a)”.

DS251	Dans le premier paragraphe, remplacer “colonne (7)” par “colonne (7a)”.
Dans le dernier paragraphe, insérer “pour les quantités limitées” après “limites de quantité” et remplacer “(7)” par “(7a)”.

DS289	Remplacer “Les sacs gonflables ou les ceintures de sécurité” par “Les générateurs de gaz pour sacs gonflables, les modules de sac gonflable ou les rétracteurs de ceinture de sécurité”.

DS290 	Remplacer “2.2.7.9.1” par “1.7.1.5”.

DS307	Sous b), insérer “et/ou du sulfate de calcium d'origine minérale” après “dolomite”.

DS310	Dans la première phrase, supprimer « au lithium ou piles et batteries au lithium ionique » (deux fois).

DS328	Modifier pour lire comme suit:

“328	Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d'un système de piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. La cartouche, y compris lorsqu'elle est contenue dans un équipement, doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.

Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu'aucune fuite ne soit observée.

À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.”.

DS330	Modifier pour lire comme suit:

“330	(Supprimé)”.

DS636	Modifier pour lire comme suit:

“636

a)	Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert soit inférieure à 2 volts ou aux deux tiers de la tension de la pile non déchargée, si cette dernière valeur est moins élevée;

b)	Les piles et batteries au lithium usagées, dont la masse brute ne dépasse pas 500 g, recueillies et présentées au transport en vue de leur élimination entre les points de collecte pour les consommateurs et les lieux de traitement intermédiaire, en mélange avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADN si elles satisfont aux conditions suivantes:

i)	Les dispositions de l’instruction P903b de l’ADR sont respectées;

ii)	Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque engin de transport ne dépasse pas 333 kg;

iii)	Les colis portent la marque: “PILES AU LITHIUM USAGÉES”.”.

Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:

“332	Le nitrate de magnésium hexahydraté n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADN.

333	Les mélanges d'éthanol et d'essence destinés à être utilisés comme carburant pour moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doivent être classés sous cette rubrique indépendamment de leur caractéristiques de volatilité.

334	Une cartouche pour pile à combustible peut contenir un activateur à condition qu'il soit équipé de deux moyens indépendants de prévenir un mélange accidentel avec le combustible pendant le transport.

335	Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADN et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou du véhicule ou conteneur. Chaque véhicule ou conteneur doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou du véhicule ou conteneur, le mélange doit être classé sous le No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

336	Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s'il est transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d'activité supérieure à 3 000 A2.

337	S'ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir des quantités d'activité supérieures:

a)	Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables: à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d'agrément;

b)	Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale: à 3 000 A1 ou à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure; ou

c)	Dans le cas de toutes les autres matières radioactives: à 3 000 A2.

338	Toute cartouche pour pile à combustible transportée sous cette rubrique et conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable:

a)	Doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;

b)	Ne doit pas contenir plus de 200 ml de gaz liquéfié inflammable dont la pression de vapeur ne dépasse pas 1 000 kPa à 55 °C; et

c)	Doit subir avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude prescrite au 6.2.6.3.1 de l’ADR.

339	Les cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique transportées sous cette rubrique doivent avoir une capacité en eau d’au plus 120 ml.

La pression dans la cartouche ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression de deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue. La pression à laquelle cette épreuve est exécutée est mentionnée dans les dispositions concernant l’épreuve de chute et l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène en tant que “pression minimale de rupture”.

Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant. Ce dernier doit fournir des informations sur les points suivants avec chaque cartouche:

a)	Opérations d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;

b)	Mesures de précaution et risques potentiels à prendre en compte;

c)	Méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est atteinte;

d)	Plage de pression minimale et maximale;

e)	Plage de température minimale et maximale; et

f)	Toutes autres conditions auxquelles il doit être satisfait pour le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.

Les cartouches pour pile à combustible doivent être conçues et fabriquées pour éviter toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès les épreuves suivantes:

Épreuve de chute

Épreuve de chute de 1,8 m de hauteur sur une surface rigide selon quatre orientations différentes:

a)	Verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt;

b)	Verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt;

c)	Horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut;

d)	Sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt.

Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale. La cartouche doit ensuite être soumise à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction. La pression de rupture enregistrée doit dépasser 85% de la pression minimale de rupture.

Épreuve du feu

Une cartouche pour pile à combustible remplie à sa capacité nominale d’hydrogène doit être soumise à une épreuve d'immersion dans les flammes. Le modèle type, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi l’épreuve avec succès:

a)	S’il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;

b)	Ou si la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de 20 min sans rupture.

Épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène

Cette épreuve vise à garantir que les limites de contrainte de calcul de la cartouche ne soient pas dépassées en service.

La cartouche doit être soumise à des cycles de pression d’une valeur de 5% au plus de la capacité nominale d’hydrogène et à 95% au moins de celle-ci, avec retour à la valeur inférieure. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage et les températures doivent être maintenues dans l'intervalle des températures opératoires. Il doit être exécuté au moins 100 cycles de pression.

Après l’épreuve de cyclage en pression, la cartouche doit être chargée et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui mesuré sur une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95% de sa capacité nominale et pressurisée à 75% de sa pression minimale de rupture.

Épreuve d’étanchéité en production

Chaque cartouche pour pile à combustible doit être soumise à une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C  5 °C, alors qu’elle est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.

Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter un marquage permanent indiquant:

a)	La pression nominale de remplissage en MPa;

b)	Le numéro de série du fabricant ou numéro d’identification unique de la cartouche;

c)	La date d’expiration de validité sur la base de la durée de service maximale (année en quatre chiffres; mois en deux chiffres).

340	Les trousses chimiques, trousses de premiers secours ou trousses de résine polyester contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs en quantités ne dépassant pas, pour chaque matière, les limites pour quantités exceptées fixées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 pour lesdites matières, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.5. Les matières de la classe 5.2, bien qu'elles ne soient pas individuellement autorisées en tant que quantités exceptées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, le sont dans ces trousses et sont affectées au code E2 (voir 3.5.1.2).

341-499 (Réservés)

654	Les briquets mis au rebut, recueillis séparément et expédiés conformément au 5.4.1.1.3, peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de leur élimination. Ils ne doivent pas être protégés contre une décharge accidentelle à condition que des mesures soient prises pour éviter l’augmentation dangereuse de la pression et les atmosphères dangereuses.

Les briquets mis au rebut, autres que ceux qui fuient ou sont gravement déformés, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P003 de l’ADR. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent:

–	seuls des emballages rigides d’une contenance maximale de 60 litres doivent être employés;

–	les emballages doivent être remplis avec de l’eau ou tout autre matériau de protection approprié pour éviter l’inflammation;

–	dans des conditions normales de transport, l’ensemble des dispositifs d’allumage des briquets doit être entièrement recouvert d’un matériau de protection;

–	les emballages doivent être convenablement aérés pour éviter la création d’une atmosphère inflammable et l’augmentation de la pression;

–	les colis ne doivent être transportés que dans des wagons/véhicules ou conteneurs ventilés ou ouverts.

Des briquets qui fuient ou sont gravement déformés doivent être transportés dans des emballages de secours, des mesures appropriées devant être prises pour assurer qu’il n’y a pas d’augmentation dangereuse de la pression.

NOTA: La disposition spéciale 201 et les dispositions spéciales d’emballage PP84 et RR5 de l’instruction d’emballage P002 au 4.1.4.1 de l’ADR ne s’appliquent pas aux briquets mis au rebut.”.

Chapitre 3.4

Modifier le titre pour lire comme suit:

“CHAPITRE 3.4 MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES”.

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5	Remplacer “colonne (7)” par “colonne (7a)”.

3.4.3 b) 	Remplacer “6.2.1.2 et 6.2.4.1 à 6.2.4.3” par “6.2.5.1 et 6.2.6.1 à 	6.2.6.3”.

Ajouter la nouvelle sections 3.4.8 à 3.4.13 suivantes:

«3.4.8	Les prescriptions

a)	de la sous-section 5.2.1.9 sur l’apposition de flèches d’orientation sur des 		colis,

b)	de la sous-section 5.1.2.1 b) sur l’apposition de flèches d’orientation sur des suremballages, et

c)	de la sous-section 7.5.1.5 de l’ADR sur l’orientation des colis

s’appliquent également aux colis et suremballages transportés conformément au présent chapitre.

3.4.9	Les expéditeurs de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées doivent informer le transporteur de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter, préalablement à un transport ne comportant pas de trajet maritime

3.4.10	a)	Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au paragraphe 3.4.12 à l'avant et à l'arrière, sauf s’ils portent déjà une signalisation orange conformément à la section 5.3.2.

b)	Les wagons transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au paragraphe 3.4.12 sur les deux côtés, sauf s’ils portent déjà des plaques-étiquettes conformes au chapitre 5.3.

c)	Les conteneurs transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au 3.4.12 sur les quatre côtés, sauf

−	S’ils portent déjà des plaques-étiquettes conformes au chapitre 5.3;

−	S’il s’agit de petits conteneurs chargés sur un wagon;

−	S’il s’agit de conteneurs chargés sur une unité de transport de masse maximale inférieure ou égale à 12 tonnes.

Si les conteneurs sont chargés sur une unité de transport ou un wagon, il n’est pas nécessaire de porter le marquage sur l’unité de transport ou le wagon, sauf lorsque le marquage apposé sur les conteneurs n’est pas visible de l’extérieur de ceux-ci.  Dans ce dernier cas, le même marquage doit également figurer à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport, ou sur les deux côtes du wagon porteur.

3.4.11	Le marquage prescrit au 3.4.10 n’est pas obligatoire si la masse brute totale des colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportés ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport, wagon ou conteneur.

3.4.12	Le marquage se compose des lettres “LDT QTY” 2 en lettres noires d’au moins 65 mm de hauteur sur fond blanc.

3.4.13	Un marquage conforme au chapitre 3.4 du code IMDG est aussi acceptable pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime.

--------------------

2 Les lettres «LTD QTY» sont l’abréviation des mots anglais «Limited Quantity».

Chapitre 3.5

Ajouter un nouveau Chapitre 3.5 pour lire comme suit:

“CHAPITRE 3.5

MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS EXCEPTÉES

3.5.1	Quantités exceptées

3.5.1.1	Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets relevant de certaines classes qui satisfont aux dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADN, à l’exception:

a)	Des prescriptions concernant la formation énoncées au chapitre 1.3;

b)	Des procédures de classification et des critères appliqués pour déterminer le groupe d’emballage (partie 2);

c)	Des prescriptions concernant les emballages des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6 de l’ADR.

NOTA: Dans le cas d’une matière radioactive, des prescriptions relatives aux matières radioactives en colis exceptés figurant au 1.7.1.5 s'appliquent.

3.5.1.2 	Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont indiquées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 par un code alphanumérique, comme suit:

| Code | Quantité maximale nette par emballage intérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz) | Quantité maximale nette par emballage extérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la somme des grammes et ml dans le cas d'emballage en commun) |
| --- | --- | --- |
| E0 | Non autorisé en tant que quantité exceptée |  |
| E1 | 30 | 1000 |
| E2 | 30 | 500 |
| E3 | 30 | 300 |
| E4 | 1 | 500 |
| E5 | 1 | 300 |

Dans le cas des gaz, le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance en eau du récipient intérieur alors que le volume indiqué pour l’emballage extérieur représente la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un seul et même emballage extérieur.

3.5.1.3	Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées et auxquelles sont affectés des codes différents sont emballées ensemble, la quantité totale par emballage extérieur doit être limitée à celle correspondant au code le plus restrictif.

3.5.2	Emballages

Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous:

a)	Ils doivent comporter un emballage intérieur qui doit être en plastique (d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine, en faïence, en grès ou en métal (voir également 4.1.1.2 de l’ADR). Le dispositif de fermeture amovible de chaque emballage intérieur doit être solidement maintenu en place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr; les récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche. Le dispositif de fermeture doit être résistant au contenu;

b)	Chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage intermédiaire rembourré de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. L'emballage intermédiaire doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel que soit le sens dans lequel le colis est placé. Dans le cas des liquides, l’emballage intermédiaire doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur. Dans ce cas-là, le matériau de rembourrage peut faire office de matériau absorbant. Les matières dangereuses ne doivent pas réagir dangereusement avec le matériau de rembourrage, le matériau absorbant ou l'emballage ni en affecter les propriétés;

c)	L’emballage intermédiaire doit être solidement emballé dans un emballage extérieur rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente);

d)	Chaque type de colis doit être conforme aux dispositions du 3.5.3;

e)	Chaque colis doit avoir des dimensions qui permettent d’apposer toutes les marques nécessaires;

f)	Des suremballages peuvent être utilisés, qui peuvent aussi contenir des colis de marchandises dangereuses ou de marchandises ne relevant pas des prescriptions de l’ADN.

3.5.3	Épreuves pour les colis

3.5.3.1	Le colis complet préparé pour le transport, c’est-à-dire avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à 98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable de supporter, comme démontré par des épreuves documentées de manière appropriée, sans qu’aucun emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité:

a)	Des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et solide:

i)	Si l’échantillon a la forme d'une caisse, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:

−	à plat sur le fond;

−	à plat sur le dessus;

−	à plat sur le côté le plus long;

−	à plat sur le côté le plus court;

−	sur un coin;

ii)	Si l’échantillon a la forme d’un fût, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:

−	en diagonale sur le rebord supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d’impact;

−	en diagonale sur le rebord inférieur;

−	à plat sur le côté;

NOTA: Les épreuves ci-dessus peuvent être effectuées sur des colis distincts à condition qu’ils soient identiques.

b)	Une force exercée sur le dessus pendant une durée de 24 heures, équivalente au poids total de colis identiques empilés jusqu’à une hauteur de 3 m (y compris l’échantillon).

3.5.3.2	Pour les épreuves, les matières à transporter dans l’emballage peuvent être remplacées par d’autres matières, sauf si les résultats risquent de s’en trouver faussés. Dans le cas des matières solides, si l’on utilise une autre matière, elle doit présenter les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Dans le cas de l’épreuve de chute avec des matières liquides, si l’on utilise une autre matière, sa densité relative (masse spécifique) et sa viscosité doivent être les mêmes que celles de la matière à transporter.

3.5.4	Marquage des colis

3.5.4.1	Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées en vertu du présent chapitre doivent porter, de façon durable et lisible, la marque présentée au 3.5.4.2. Le premier ou seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans le colis doit figurer sur cette marque. Lorsqu’il n’apparaît nulle part ailleurs sur le colis, le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit également y figurer.

3.5.4.2	Cette marque doit mesurer au minimum 100 mm  100 mm.

*

**

**

Marque pour quantités exceptées

Hachurage et symbole, de même couleur, noir ou rouge, 
sur un fond blanc ou contrastant approprié

*	Le premier ou seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 doit être indiqué à cet endroit

**	Le nom de l'expéditeur ou du destinataire doit être indiqué à cet endroit s'il n'est pas indiqué ailleurs sur l'emballage

3.5.4.3	La marque prescrite au 3.5.4.1 doit être apposée sur tout suremballage contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées, à moins que celles présentes sur les colis contenus dans le suremballage ne soient bien visibles.

3.5.5	Nombre maximal de colis dans tout  véhicule, wagon ou conteneur

Le nombre maximal de colis dans tout véhicule, wagon ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.

3.5.6	Documentation

Si un document ou des documents (tel que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre de voiture CMR/CIM) accompagne(nt) des marchandises dangereuses en quantités exceptées, au moins un de ces documents doit porter la mention “Marchandises dangereuses en quantités exceptées” et indiquer le nombre de colis. “.

PARTIE 4

L’amendement ne s’applique pas au texte francais.

PARTIE 5

Chapitre 5.1

5.1.2.1 a)	Modifier le texte après l'alinéa ii) pour lire comme suit: “à moins que les numéros ONU et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, excepté lorsque cela est requis au 5.2.2.1.11. Lorsqu'un même numéro ONU ou une même étiquette … (reste inchangé)”.

5.1.3.2	Remplacer “Les citernes et les GRV” par “Les emballages, y compris les GRV, et les citernes”.

5.1.5.1	Supprimer. Renuméroter en conséquence les paragraphes 5.1.5.2 à 5.1.5.3.3 et dans la section 5.1.5, modifier tous les renvois aux paragraphes renumérotés, comme approprié

5.1.5.2.2 (5.1.5.3.2 actuel) Supprimer le texte après “requis”.

5.1.5.3	Insérer une nouvelle sous-section pour lire comme suit:

“5.1.5.3	Détermination de l'indice de transport (TI) et de l'indice de sûreté-criticité (CSI)

5.1.5.3.1	Le TI pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA-I ou des objets SCO-I non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante:

a)	On détermine l'intensité de rayonnement maximale en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des objets SCO-I non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100 et le nombre qui en résulte constitue l'indice de transport. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, l'intensité de rayonnement maximale en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considérée comme égale à:

0,4 mSv/h	pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium;

0,3 mSv/h	pour les concentrés chimiques de thorium;

0,02 mSv/h	pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium;

b)	Pour les citernes et les conteneurs, et les matières LSA-I et les objets SCO-I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 5.1.5.3.1;

c)	Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro.

Tableau 5.1.5.3.1: 	Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I et objets SCO-I non emballées

| Dimensions du chargement a | Facteur de multiplication |
| --- | --- |
| Jusqu'à 1 m2 | 1 |
| De plus de 1 à 5 m2 | 2 |
| De plus de 5 à 20 m2 | 3 |
| Plus de 20 m2 | 10 |

a 	Aire de la plus grande section du chargement.

5.1.5.3.2	L'indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport doit être déterminé soit en additionnant les indices de transport pour l'ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l'intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels le TI doit être déterminé seulement en additionnant les TI de tous les colis.

5.1.5.3.3	Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un moyen de transport.

5.1.5.3.4	Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 5.1.5.3.4 et aux prescriptions ci-après:

a)	Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis ou d'un suremballage, il faut tenir compte à la fois du TI et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque d'après le TI le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après l'intensité de rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis ou le suremballage est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse;

b)	Le TI doit être déterminé d'après les procédures spécifiées aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2;

c)	Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions du par 7.1.4.14.7.1.3 et 7.1.4.14.7.3.5 a), suivant le cas;

d)	Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf spécification contraire dans le certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle (voir 2.2.7.2.4.6);

e)	Un suremballage dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf spécification contraire dans le certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle (voir 2.2.7.2.4.6).

Tableau 5.1.5.3.4: Catégories de colis et de suremballages

| Conditions |  |  |
| --- | --- | --- |
| TI | Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe | Catégorie |
| 0 a | Pas plus de 0,005 mSv/h | I-BLANCHE |
| Plus de 0 mais pas plus de 1 a | Plus de 0,005 mSv/h mais pas plus de 0,5 mSv/h | II-JAUNE |
| Plus de 1 mais pas plus de 10 | Plus de 0,5 mSv/h mais pas plus de 2 mSv/h | III-JAUNE |
| Plus de 10 | Plus de 2 mSv/h mais pas plus de 10 mSv/h | III-JAUNE b |

a	Si le TI mesuré n'est pas supérieur à 0,05, sa valeur peut être ramenée à zéro, conformément au 5.1.5.3.1c).

b	Doivent aussi être transportés sous utilisation exclusive.”.

5.1.5.4	Dans le NOTA 1, remplacer “(voir sous 5.1.5.2.4 a))” par “(voir sous 5.1.5.1.4 a))”.

Dans le NOTA 2, remplacer “(voir sous 5.1.5.2.4 b))” par “(voir sous 5.1.5.1.4 b))”.

Dans le NOTA 3, remplacer “(voir sous 5.1.5.2)” par  “(voir sous 5.1.5.1)”.

Dans la dernière colonne du tableau, remplacer “5.1.5.2.4 b)” par “5.1.5.1.4 b) (cinq fois), “5.1.5.3.1 a)” par “5.1.5.2.1 a)” (neuf fois) et “5.1.5.2.2” par “5.1.5.1.2” (trois fois).

Chapitre 5.2

5.2.1.6	Dans le Nota 1, remplacer “6.2.1.7” par “6.2.2.7”.

Dans le Nota 2, remplacer “6.2.1.8” par “6.2.2.8”.

5.2.1.8		Ajouter la nouvelle sous-section suivante:

« 5.2.1.8	Dispositions spéciales pour le marquage des matières dangereuses pour l’environnement

5.2.1.8.1	Les colis renfermant des matières dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10.1 doivent porter, de manière durable, la marque «matière dangereuse pour l’environnement» telle qu’elle est représentée au 5.2.1.8.3, à l’exception des emballages simples et des emballages intérieurs d’emballages combinés d’une contenance:

−	inférieure ou égale à 5 l pour les liquides, ou

- inférieure ou égale à 5 kg pour les solides.

5.2.1.8.2	La marque «matière dangereuse pour l’environnement» doit être apposée à côté des marques prescrites au 5.2.1.1. Les prescriptions des 5.2.1.2 et 5.2.1.4 doivent être respectées.

5.2.1.8.3	La marque «matière dangereuse pour l’environnement» doit être celle représentée ci-dessous. Ses dimensions doivent être de 100 mm × 100 mm, sauf pour les colis dont les dimensions obligent à apposer des marques plus petites.

Signe conventionnel (poisson et arbre): noir sur blanc ou sur fond contrasté adapté

5.2.1.9.2 a)	Supprimer “fermés”.

5.2.2.1.11.1	Dans la première phrase, remplacer “à l'exception du cas prévu au 5.3.1.1.3 pour les grands conteneurs et citernes” par “excepté lorsque des modèles agrandis d'étiquettes sont utilisés conformément au 5.3.1.1.3”.5.2.2.1.11.1

Dans la dernière phrase, remplacer “(voir sous 2.2.7.8.4) “ par “(voir sous 5.1.5.3.4)”.

5.2.2.1.11.2 (a) (i) Remplacer “2.2.7.7.2.1” avec “2.2.7.2.2.1”.

5.2.2.1.11.2 d)”Remplacer “voir sous 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2” par “Le numéro déterminé conformément aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2”.

5.2.2.2.1	Ajouter la nouvelle deuxième phrase suivante:

“Les modèles correspondants requis pour les autres modes de transport, présentant des variations mineures qui n'affectent pas le sens évident de l'étiquette peuvent également être acceptés.”.

5.2.2.2.1.1	Remplacer “Elles portent une ligne tracée à 5 mm du bord, de même couleur que le signe conventionnel.” par “Elles portent une ligne tracée à 5 mm du bord. Dans la moitié supérieure de l’étiquette la ligne doit avoir la même couleur que le signe conventionnel et dans la moitié inférieure elle doit avoir la même couleur que le chiffre dans le coin inférieur.”

5.2.2.2.1.2	Remplacer “ISO 7225:1994” par “ISO 7225:2005” et “ISO 7225” par “ISO 7225:2005”.

5.2.2.2.1.3	Modifier pour lire comme suit:

“5.2.2.2.1.3	Sauf pour les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 de la classe 1, la moitié supérieure des étiquettes doit contenir le signe conventionnel, et la moitié inférieure doit contenir:

a)	pour les classes 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 et 9, le numéro de la classe;

b)	pour les classes 4.1, 4.2 et 4.3, le chiffre 4;

c)	pour les classes 6.1 et 6.2, le chiffre 6.

Les étiquettes peuvent contenir du texte comme le numéro ONU ou des mots décrivant le risque (par exemple “inflammable”) conformément au 5.2.2.2.1.5 à condition que ce texte ne masque pas ou ne diminue pas l'importance des autres informations devant figurer sur l'étiquette.”.

5.2.2.2.1.4	Modifier pour lire comme suit:

“5.2.2.2.1.4		De plus, sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, les étiquettes de la classe 1 doivent porter dans leur moitié inférieure, au-dessus du numéro de la classe, le numéro de la division et la lettre du groupe de compatibilité de la matière ou de l'objet. Les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 doivent porter dans leur moitié supérieure le numéro de la division, et dans leur moitié inférieure le numéro de la classe et la lettre du groupe de compatibilité.”.

5.2.2.2.1.6	À l'alinéa a), supprimer “et”.

Insérer un nouvel alinéa c) pour lire comme suit:

“c)	l'étiquette de la classe 5.2, sur laquelle le signe conventionnel peut figurer en blanc; et”.

Renuméroter l'alinéa c) existant en tant que d).

5.2.2.2.2	Sous les étiquettes No 2.1, remplacer “5.2.2.2.1.6 c)” par “5.2.2.2.1.6 d)”.

Chapitre 5.3

Après le titre, supprimer NOTA 2 et remplacer “NOTA 1” par “NOTA”

5.3.1.1.6	Ajouter un nouveau paragraphe 5.3.1.1.6 pour lire comme suit:

“5.3.1.1.6	Lorsque le placardage est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d’actes non intentionnels).”.

5.3.1.7.1 a)	Modifier pour lire comme suit:

“a)	Avoir au moins 250 mm sur 250 mm, avec une ligne tracée à 12,5 mm du bord et parallèle au côté. Dans la moitié supérieure de l’étiquette la ligne doit avoir la même couleur que le signe conventionnel et dans la moitié inférieure elle doit avoir la même couleur que le chiffre dans le coin inférieur;”.

5.3.2.1.4	Dans la première phrase, remplacer “matières dangereuses solides en vrac” par “matières solides ou des objets non emballés”.

5.3.2.1.5	Ajouter un nouveau NOTA pour lire comme suit:

“NOTA: Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce paragraphe au marquage avec des panneaux orange de wagons ou véhicules couverts ou bâchés, transportant des citernes d'une capacité maximale de 3 000 litres.”.

5.3.2.1.6	Au début, remplacer “matière” par “matière dangereuse et aucune matière non-dangereuse”. À la fin, insérer “pour cette matière” après “du chapitre 3.2 “.

5.3.2.2.1	À la fin du premier paragraphe, ajouter:

“Il doit rester apposé quelle que soit l’orientation du wagon ou véhicule”.

5.3.2.2.1	La dernière phrase du premier paragraphe (“Si la taille… le liseré noir.”) devient le nouveau deuxième paragraphe. Insérer la nouvelle phrase suivante à la fin de ce nouveau paragraphe: “Dans ce cas, pour une matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive, seul le numéro ONU est nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être réduite à 65 mm de haut et 10 mm d'épaisseur.”.

5.3.2.2.2	Ajouter le texte suivant à la fin:

“Les chiffres et lettres interchangeables sur les panneaux représentant le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent rester en place durant le transport et quelle que soit l’orientation du wagon ou véhicule.”.

5.3.2.2.5	Ajouter un nouveau paragraphe 5.3.2.2.5 pour lire comme suit:

“5.3.2.2.5	Lorsque le panneau orange est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d’actes non intentionnels) ».

5.3.2.3.2	Ajouter à la fin de la description de la signification du numéro d'identification 423 “, ou matière solide inflammable réagissant avec l’eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant avec l’eau en dégageant des gaz inflammables”.

Modifier la description de la signification du numéro d'identification X423 pour lire comme suit: “matière solide réagissant dangereusement avec l’eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide inflammable réagissant dangereusement avec l’eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant dangereusement avec l’eau en dégageant des gaz inflammables1”.

Ajouter après la rubrique “43”:

“X432	matière solide spontanément inflammable (pyrophorique), réagissant dangereusement avec l’eau en dégageant des gaz inflammables inflammables1”.

5.3.4.1 b)	L’amendement ne s’applique pas au texte francais.

5.3.4.3	L’amendement ne s’applique pas au texte francais.

5.3.5 à 5.3.6	Ajouter les nouvelles sections suivantes pour lire comme suit:

« 5.3.5		(Réservé)

5.3.6		Marque “matière dangereuse pour l’environnement”

5.3.6.1	Lorsque une plaque-étiquette doit être apposée conformément aux dispositions de la section 5.3.1, les grands conteneurs/conteneurs, les CGEM, les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les véhicules et les wagons renfermant des matières dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 doivent porter la marque “matière dangereuse pour l’environnement” telle qu’elle est représentée au 5.2.1.8.3, sauf que ses dimensions minimales doivent être de 250 mm × 250 mm. Les autres dispositions de la section 5.3.1 relatives à l'apposition de plaques-étiquettes s'appliquent mutatis mutandis à l'apposition de la marque.”

Chapitre 5.4

5.4.1.1.1 f) 	Le NOTA existant devient “NOTA 1”. Ajouter un nouveau “NOTA 2” pour lire comme suit:

“NOTA 2: Pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité indiquée doit être la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas.”

5.4.1.1.3	Ajouter la phrase suivante à la fin:

“Si la disposition concernant les déchets énoncée au 2.1.3.5.5 est appliquée, les indications suivantes doivent être ajoutées à la désignation officielle:

“DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5” (par exemple “No ONU 3264, LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, II, E, DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5”).

Il n’est pas nécessaire d’ajouter le nom technique prescrit au chapitre 3.3, disposition spéciale 274.”.

5.4.1.1.6.4	Insérer un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

“5.4.1.1.6.4 	Pour le transport de wagon-citernes, citernes fixes (véhicules-citernes), wagons avec citernes amovibles, véhicules avec citernes démontables, wagons batteries, véhicules-batteries, conteneurs-citernes et CGEM dans les conditions du 4.3.2.4.4 de l’ADR ou du RID, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport conformément au 4.3.2.4.4 de l’ADR” ou “Transport conformément au 4.3.2.4.4 du RID” selon le cas.”.

Renuméroter le 5.4.1.1.6.4 actuel en tant que 5.4.1.1.6.5.

5.4.1.1.10 à 5.4.1.1.10.2 Modifier pour lire comme suit:

“5.4.1.1.10	(Supprimé)”.

5.4.1.1.11	Modifier pour lire comme suit:

“5.4.1.1.11	Dispositions spéciales pour le transport de GRV ou de citernes mobiles après la date d’expiration de la validité de la dernière épreuve ou inspection périodique

Pour les transports conformément au 4.1.2.2 b), 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) ou 6.7.4.14.6 b) de l’ADR ou du RID, le document de transport doit porter la mention suivante: “Transport conformément au 4.1.2.2 b) de l’ADR ou du RID”, “Transport conformément au 6.7.2.19.6 b) de l’ADR ou du RID”, “Transport conformément au 6.7.3.15.6 b) de l’ADR ou du RID” ou “Transport conformément au 6.7.4.14.6 b) de l’ADR ou du RID”, selon le cas.”.

5.4.1.1.19	Ajouter un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

“5.4.1.1.19	Pour le transport de citernes mobiles dans les conditions du 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) ou 6.7.4.14.6 b) de l’ADR ou du RID, le document de transport doit faire état de cette exemption.”.

5.4.1.4.2	Modifier la note de bas de page 2 pour lire comme suit:

“2 	Lorsqu'elles sont utilisées, les recommandations pertinentes du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) peuvent être consultées, en particulier la Recommandation No 1 (Formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux) (ECE/TRADE/137, édition 81.3) et son annexe d’information “UN Layout Key for Trade Documents - Guidelines for Applications” (ECE/TRADE/270, édition 2002), la Recommandation No 11 (Aspects documentaires du transport international des marchandises dangereuses) (ECE/TRADE/204, édition 96.1 – en cours de révision) et la Recommandation No 22 (Formule-cadre pour les instructions d'expédition normalisées) (ECE/TRADE/168, édition 1989). Voir également le Résumé des recommandations du CEFACT-ONU concernant la facilitation du commerce (ECE/TRADE/346, édition 2006) et la publication “United Nations Trade Data Elements Directory” (UNTDED) (ECE/TRADE/362, édition 2005).”.

5.4.2	Dans la note de bas de page 4, ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin: “Les signatures en fac-similé sont autorisées lorsque les lois et les réglementations applicables leur reconnaissent une validité juridique.” et ajouter:

“5.4.2.3	Lorsque la documentation relative aux marchandises dangereuses est présentée au transporteur à l’aide de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l’information (TEI) ou l’échange de données informatisé (EDI), la ou les signature(s) peuvent être remplacées par le ou les nom(s) (en majuscules) de la ou des personne(s) qui ont le droit de signer.”.

Chapitre 5.5

5.5.2.2	Ajouter “Le signal de mise en garde exigé dans la présente sous-section doit rester apposé sur le wagon, le véhicule, le conteneur ou la citerne jusqu’à ce que les dispositions suivantes aient été satisfaites:

a)	Le wagon, le véhicule, le conteneur ou la citerne ayant subi un traitement de fumigation a été ventilé(e) pour éliminer les concentrations nocives de gaz fumigants; et

b)	Les marchandises ou matériaux ayant été soumis à la fumigation ont été déchargés.”.

      - Dans le signal de mise en garde pour les engins sous fumigation, ajouter “VENTILÉ LE (date*)” avant “DÉFENSE D'ENTRER”.

PARTIE 6

L’amendement ne s’applique pas au texte francais.

PARTIE 7

7.1.1.16		Remplacer « avant le chargement » par « pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention de la cargaison ».

7.1.1.18	Ajouter “grands emballages” dans le titre

7.1.4.1.1	Classe 1 Nota 3) ajouter au début “Pas plus de 100 000 kg par cale”

Classe 7 ajouter “2916” après “2915”

Classe 8 ajouter “A” après “tableau”

7.1.4.14.7.3.3 a) 	Remplacer “7.1.7.3.3” par: “D”

7.1.4.15.3	Remplacer «unité de transport» par «engin de transport» (à deux reprises).

7.1.4.41	Après “1.6” ajouter “de la classe 1”

7.1.4.51	Après “1.6” ajouter “de la classe 1”

7.1.5.0.1	Ajouter “de la colonne 12” après “prescriptions”

7.1.6.12	Au “VE04” après “327” ajouter “de la Partie 3”

7.2.3.7.1 	Modifier comme suit:

«7.2.3.7.1	Les citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu précédemment des matières dangereuses de la classe 2 ou de la classe 3, avec le code de classification comprenant la lettre « T » à la colonne (3 b) du tableau C du chapitre 3.2, de la classe 6.1 ou du groupe d’emballage I de la classe 8 ne peuvent être dégazées que par les personnes compétentes conformément à l’alinéa 8.2.1.2 ou par des entreprises agréées à cet effet par l’autorité compétente. Le dégazage ne peut être effectué qu’en des emplacements agréés par l’autorité compétente.».

7.2.4	Dans le titre, après “au chargement” ajouter “, au transport”

7.2.4.1.1	Dans le premier tiret, modifier la deuxième phrase pour lire comme suit : « Ces GRV, conteneurs-citernes ou citernes mobiles doivent répondre aux exigences d’une réglementation internationale applicable à la matière concernée. Ils doivent être placés de manière sûre dans la zone de cargaison et répondre aux exigences fixées au 9.3.2.26.4 ou 9.3.3.26.4 pour la réception de restes de cargaison, de résidus de cargaison ou de slops; »

7.2.4.1.1	Dans le 2e tiret après “Partie 4” ajouter “de l’ADR”.

7.2.4.15.3 	Modifier comme suit:

« 7.2.4.15.3 	Après l’assèchement supplémentaire, les citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent, si nécessaire, par exemple avant d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien, être nettoyées ou dégazées par des personnes ou des entreprises agréées par l’autorité compétente. Le dégazage ne peut être effectué qu’en des emplacements agréés par l’autorité compétente.».

7.2.4.18.1	1er tiret après “prescrit” ajouter “à la colonne 20 du tableau C du chapitre 3.2”

7.2.4.28.1	Lire comme suit:

“Si un système de pulvérisation d’eau pour les gaz ou vapeurs est exigé au à la colonne 9 du tableau C du chapitre 3.2, celui-ci doit être tenu prêt à fonctionner au cours des opérations de chargement, de déchargement et de transport. Si un système de pulvérisation d’eau pour refroidir le pont des citernes est exigé, celui-ci doit être tenu prêt au fonctionnement pendant le voyage.”

PARTIE 8

8.1.2.3	a) Supprimer les crochets et la note de bas de page 1.

c) Lire la parenthèse comme suit: “(voir 9.3.1.15, 9.3.2.15 ou 9.3.3.15)”

8.1.5.2	Remplacer “expéditeur” par “chargeur” et “l’expéditeur ou par le remplisseur de citernes à cargaison ou de cales” par “celui-ci”.

8.2.1.4 à 	le 8.2.1.4	devient	8.2.1.5

8.2.1.7	le 8.2.1.5	devient	8.2.1.7

le 8.2.1.6	devient	8.2.1.4

le 8.2.1.7	devient	8.2.1.6

8.2.2.7.1.1	Supprimer “y compris des exercices pratiques”.

Remplacer “cours de formation” par “formation”.

Remplacer à la fin: “des cours” par “de la formation”.

8.2.2.7.2.1	Supprimer la note de bas de page 1.

8.2.2.7.2.3	Supprimer la note de bas de page 1.

8.2.2.7.2.5	Remplacer “du Comité d’administration1)” par: “de l’autorité compétente” et supprimer la note 1 au bas de la page.

8.3.1.2	Remplacer “8.3.1.b” par: “8.3.1.1.b)”

8.6.1.3 et	Dans les tableaux sur page 3 du Modèle de certificat, dans la case “pression

8.6.1.4	d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse” ajouter “en kPa” à la fin.

8.6.1.4		Sur la page 1 du modèle, au No 10, après m3/h ajouter “ou voir instructions de chargement”.

8.6.2	Dans le titre remplacer “selon 8.2.1.2, 8.2.1.4 ou 8.2.1.5” par: “selon 8.2.1.3, 8.2.1.5 ou 8.2.1.7”

Remplacer 	“8.2.1.2 (bateaux à marchandises sèches)*)

8.2.1.2 (bateaux-citernes)*)

8.2.1.4*)

8.2.1.5*)”

Par	«8.2.1.3 (bateaux à marchandises sèches)*)

8.2.1.3 (bateaux-citernes)*)

8.2.1.5*)

8.2.1.7*)”

8.6.4.3	Dans le modèle, au  No 11, ajouter “m” après “….” (2 fois).

______________

*	Réunion organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

**	Document diffusé en langue allemande par la CCNR sous la cote CCNR/ZKR/ADN/
WP.15/AC.2/26.

* 	L'acronyme "CSI" correspond au terme anglais "Criticality Safety Index".

** 	L'acronyme "TI" correspond au terme anglais "Transport Index".

1 	Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en l'occurrence, par exemple dans le Règlement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel des Communautés européennes, No L 273 du 10.10.2002 p.1).

* Une telle législation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de l’article premier point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes no L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes no L 226 du 6 septembre 2000, p. 3).

* 	L'acronyme "LSA" correspond au terme anglais "Low Specify Activity".

** 	L'acronyme "SCO" correspond au terme anglais "Surface Contaminated Object".

*  Journal officiel des Communautés européennes, No 196 du 16 août 1967, pages 1 à 5.

*  Journal officiel des Communautés européennes, No L 200 du 30 juillet 1999, pages 1 à 68.

**  Ne sont pas visés les polluants aquatiques dont il peut être nécessaire de considérer les effets au-delà du milieu aquatique, par exemple sur la santé humaine.

*	*  Voir l’annexe 10 du SGH.

*  Des indications particulières sur l’interprétation des données sont fournies dans le chapitre 4.1 et l’annexe 9 du SGH.

*	  Pour les questions ne concernant pas l'objet de la demande, porter la mention "sans objet".

*  Si les données sont disponibles, la somme des pressions partielles des matières dangereuses peut être prise à la place de la pression de vapeur.

*  Si les données sont disponibles, la somme des pressions partielles des matières dangereuses peut être prise à la place de la pression de vapeur.

*

*  Étant donné qu'il n'existe pas encore de liste internationale officielle des matières CMR des catégories 1A et 1B, en attendant qu'une telle liste soit disponible, la liste des matières CMR des catégories 1 et 2 selon les directives 67/548/CEE ou 88/379/CEE, telles que modifiées, du Conseil de l'Union européenne est applicable.

  Publication de l’OMI: "The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances carried by ships", GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

*  Étant donné qu'il n'existe pas encore de liste internationale officielle des matières CMR des catégories 1A et 1B, en attendant qu'une telle liste soit disponible, la liste des matières CMR des catégories 1 et 2 selon les directives 67/548/CEE ou 88/379/CEE, telles que modifiées, du Conseil de l'Union européenne est applicable.

1 	L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.