| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/2 7 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.5 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 10 к Правилам № 13

(Торможение транспортных средств категорий M, N и О)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят второй сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/6 с поправками, указанными в пункте 11

доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/8/Amend.1 c поправками, указанными в пункте 16 доклада.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62, пункты 11 и 16.

Пункт 5.2.1.26.2.3 изменить следующим образом:

"5.2.1.26.2.3	Водитель предупреждается о разрыве… положение "включено" (рабочее положение).

Однако если система стояночного тормоза выявляет правильный зажим крепления троса стояночного тормоза, то мигающий красный предупреждающий сигнал может не подаваться и для указания включения стояночного тормоза используется немигающий красный сигнал.

Если включение… красным сигналом".

Пункты 5.2.1.30.2 и 5.2.1.30.2.1 изменить следующим образом:

"5.2.1.30.2	Требования в отношении транспортных средств с системами замедления без тормозов.

5.2.1.30.2.1	В случае транспортных средств, на которых для контролирования первоначального применения тормозов используется электронная сигнализация, применяются следующие требования:

| Пороговые величины замедления |  |
| --- | --- |
| < 1,0 м/сек2 | > 1,0 м/сек2 |
| Может инициировать сигнал | Должен инициировать сигнал |

".

Включить новые пункты 5.2.1.30.2.2 и 5.2.1.30.2.3 следующего содержания:

"5.2.1.30.2.2	В случае транспортных средств, оборудованных тормозной системой, спецификации которой отличаются от спецификаций, определенных в пункте 5.2.1.30.2.1 выше, работа системы замедления без тормозов может инициировать сигнал, независимо от величины замедления.

5.2.1.30.2.3	Этот сигнал не инициируется в том случае, когда замедление обеспечивается естественным эффектом торможения только двигателем".

Включить новый пункт 12.2.5 следующего содержания:

"12.2.5.	По истечении 24 месяцев с даты вступления в силу дополнения 5 к поправкам серии 10 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 5 к поправкам серии 10".

-----

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.