| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/3 7 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-quatrième session

Genève, 11-14 mars 2008

Point 4.2.6 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de complément à la série 6 d’amendements au Règlement no 13-H
(Freinage des véhicules M1 et N1)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-deuxième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62, par. 16 et 18). Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/8/Amend.1, modifié par le paragraphe 16 du rapport, et du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/12. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1.

Paragraphe 5.2.19.2.1, modifier comme suit:

«5.2.19.2.1	Toute rupture du câblage … la position “marche”, et pendant au moins 10 secondes après la coupure du contact.

Cependant, si le système du frein de stationnement détecte que le frein de stationnement est correctement activé, le clignotement du signal d’avertissement rouge peut être supprimé et remplacé par un signal d’avertissement rouge non clignotant.

Si l’actionnement du frein de stationnement est normalement indiqué au moyen d’un signal d’avertissement distinct rouge…».

Annexe 1

Ajouter un titre, se lisant comme suit (y compris une nouvelle note de bas de page */):

«COMMUNICATION */

____________________

*/	À la demande du demandeur d’une homologation conformément au Règlement no 90, les informations énumérées dans l’appendice 1 de la présente annexe doivent être fournies par l’autorité d’homologation de type. Ces informations cependant ne doivent pas être communiquées à d’autres fins que l’homologation conformément au Règlement no 90.».

Ajouter un nouvel appendice 1, ainsi conçu:

«Annexe 1 − Appendice 1

LISTE DES DONNÉES RELATIVES AUX VÉHICULES AUX FINS
DE L’HOMOLOGATION EN VERTU DU RÈGLEMENT No 90

1.	Description du type du véhicule

1.1	Marque de fabrique ou de commerce du véhicule, si disponible

1.2	Catégorie du véhicule

1.3	Type du véhicule selon l’homologation au titre du Règlement no 13-H

1.4	Modèle ou nom de commerce des véhicules constituant le type, si disponible

1.5	Nom et adresse du constructeur

2.	Marques et types des garnitures de frein

2.1	Garnitures de frein soumises à l’essai conformément à toutes les prescriptions de l’annexe 3

2.2	Garnitures de frein soumises à l’essai conformément à l’annexe …

3.	Masse minimale du véhicule

3.1	Répartition de la masse sur chaque essieu (valeur maximale)

4.	Masse maximale du véhicule

4.1	Répartition de la masse sur chaque essieu (valeur maximale)

5.	Vitesse maximale du véhicule

6.	Cotes des pneumatiques et des roues

7.	Configuration du circuit de freinage (par exemple essieu avant/essieu arrière
ou répartition diagonale)

8.	Déclaration indiquant quel est le frein de secours

9.	Spécifications des valves de freins (s’il y a lieu)

9.1	Spécifications du réglage du répartiteur de freinage

9.2	Tarage du régulateur de pression

10.	Répartition de la force de freinage par construction

11.	Spécification des freins

11.1	Type de frein à disque (par exemple nombre de pistons avec indication
du (des) diamètre(s), disque ventilé ou plein)

11.2	Type de frein à tambour (par exemple duo servo, avec indication de la taille
du piston et des dimensions du tambour)

11.3	Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, indiquer par exemple
le type et la dimension des chambres, des leviers, etc.

12.	Type et taille du maître-cylindre

13.	Type et taille du servo-frein 	».

-----

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.