| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/3 7 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.6 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 6 к Правилам № 13-Н

(торможение транспортных средств категорий М1 и N1)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят второй сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62, пункты 16 и 18).  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/8/Amend.1 с поправками, указанными в пункте 16 доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/12.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1.

Пункт 5.2.19.2.1 изменить следующим образом:

"5.2.19.2.1		Водитель предупреждается о разрыве… положение "включено" (рабочее положение).

Однако если система стояночного тормоза выявляет правильное включение стояночного тормоза, то мигающий красный предупреждающий сигнал может не подаваться и вместо него используется немигающий красный предупреждающий сигнал.

Если включение стояночного тормоза обычно указывается специальным красным предупреждающим сигналом…".

Приложение 1

Включить следующее название (в том числе ссылку на новую сноску */):

"СООБЩЕНИЕ */

_________________

*/	По просьбе подателя (подателей) заявки на официальное утверждение в соответствии с Правилами № 90 компетентный орган, представляющий официальное утверждение типа, сообщает информацию, содержащуюся в добавлении 1 к настоящему приложению.  Однако эта информация должна предоставляться только с целью официальных утверждений на основании Правил № 90.".

Включить новое добавление 1 следующего содержания:

Приложение 1 – Добавление 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ № 90

1.		Описание типа транспортного средства

1.1		Фабричная или торговая марка транспортного средства, если имеется

1.2		Категория транспортного средства

1.3		Официальное утверждение типа транспортного средства на основании Правил № 13-Н

1.4		Модели или торговые марки транспортных средств, образующих тип транспортного средства, если имеются

1.5		Изготовитель и его адрес

2.		Марка и тип тормозных накладок

2.1		Тормозные накладки, испытанные в соответствии со всеми предписаниями приложения 3

2.2		Тормозные накладки, испытанные в соответствии с приложением

3.		Минимальная масса транспортного средства

3.1		Распределение массы каждой оси (максимальная величина)

4.		Максимальная масса транспортного средства

4.1		Распределение массы каждой оси (максимальная величина)

5.		Максимальная скорость транспортного средства

6.		Размеры шин и колес

7.		Конфигурация контура тормозной системы (например, переднее/заднее или диагональное расположение)

8.		Какая из тормозных систем является аварийной

9.		Спецификация тормозных клапанов (в соответствующем случае)

9.1		Спецификация регулировки автоматического клапана нагрузки

9.2		Регулировка редуктора .

10.		Конструкционное распределение тормозного усилия

11.		Спецификации тормозов

11.1		Дисковый тормоз (например, количество поршней с указанием диаметра (диаметров), сегментный или цельный диск)

11.2		Барабанный тормоз (например, с двойным сервоусилителем, размеры поршня и барабана)

11.3		В случае пневматических тормозных систем, например, тип и размер камер, рычагов и т.д.

12.		Тип основного цилиндра и его размер

13.		Тип и размер усилителя 	".

- - - - -

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.