| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/4 7 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-quatrième session
Genève, 11-14 mars 2008
Point 4.2.24 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements à des Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au Règlement no 78
(Freinage des motocycles)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-deuxième session. Il a été établi sur la base de l’annexe II du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62). Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1.

Paragraphe 5.1.6, modifier comme suit (suppression du renvoi au paragraphe 4):

«5.1.6	Les véhicules à trois roues … prescriptions d’efficacité énoncées à l’annexe 3.».

Paragraphe 5.1.10 a), modification sans objet dans la version française.

Paragraphe 5.3.3, modification sans objet dans la version française.

Annexe 3, paragraphe 10.4, modifier comme suit:

«10.4	Prescriptions d’efficacité:

Lors d’un essai effectué conformément à la procédure décrite au paragraphe 10.3:

a)	Le système doit satisfaire aux prescriptions concernant la signalisation de la défaillance énoncées au paragraphe 5.1.11 du présent Règlement; et

b)	La distance d’arrêt (S) doit être: ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (où V est la vitesse d’essai prescrite en km/h, et S la distance d’arrêt prescrite en m) ou la DMER doit être: ≥ 3,3 m/s2.».

-----

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.