| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/4 7 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия
Женева, 11-14 марта 2008 года
Пункт 4.2.24 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 03 к Правилам № 78
(Торможение мотоциклов)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят второй сессии.  В его основу положено приложение II к докладу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62.  Он передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения.

Пункт 5.1.6 исправить следующим образом (исключив ссылку на пункт 4):

"5.1.6	Трехколесные транспортные средства … требования, предписанные в приложении 3".

Пункт 5.1.10 a), подпункт a, изменить нумерацию на 5.1.10 b).

Пункт 5.3.3 исправить следующим образом:

"5.3.3	Непрерывная регистрация показателя замедления:

Для процедуры приработки … органа тормозного управления до полной остановки транспортного средства".

Приложение 3, пункт 10.4 исправить следующим образом:

"10.4		Требования к эффективности торможения:

При испытании тормозов в соответствии с процедурой испытания, изложенной в пункте 10.3:

a)	система должна соответствовать предписаниям в отношении предупреждающего сигнала в случае неисправности, указанным в пункте 5.1.11 настоящих Правил;  и

b)	тормозной путь (S) должен быть ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (где V - заданная испытательная скорость в км/ч, а S - предписанный тормозной путь в метрах) либо СЗПЗ должно быть ≥  3,3 м/с2".

- - - - -

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.