| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/5 7 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-quatrième session

Genève, 11-14 mars 2008

Point 4.2.27 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 à la version originale du Règlement no 89
(Dispositifs limiteurs de vitesse)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-deuxième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/11, modifié tel qu’indiqué dans l’annexe III du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62). Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62, par. 29).

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	“vitesse stabilisée Vstab”, la vitesse moyenne du véhicule définie au paragraphe 1.1.4.2.3.3 de l’annexe 5 et au paragraphe 1.5.4.1.2.3 de l’annexe 6 du présent Règlement;».

Annexe 5

Paragraphe 1.1.4.2.2.3, modifier comme suit:

«1.1.4.2.2.3	la vitesse stabilisée spécifiée au paragraphe 1.1.4.2.3 doit être atteinte au plus tard 10 s après que la vitesse stabilisée est atteinte pour la première fois;».

Le paragraphe 1.1.4.3.3.3 (ancien) devient le paragraphe 1.1.4.2.3.3 (dans la version française seulement).

Annexe 6, paragraphe 1.5.4.1.1.3, modifier comme suit:

«1.5.4.1.1.3	la vitesse stabilisée spécifiée au paragraphe 1.5.4.1.2 doit être atteinte au plus tard 10 s après que la vitesse stabilisée est atteinte pour la première fois;».

Annexe 6, paragraphe 1.5.4.1.2.1, modifier comme suit:

«1.5.4.1.2.1	la vitesse ne doit pas varier de plus de 3 km/h par rapport à Vstab;».

-----

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.