| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/13 13 December 2007 RUSSIAN Original: and FRENCH |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.8 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 03 к Правилам № 19

(Передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/53 без поправок и документ ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRE/2007/61 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункты 33 и 40).

Включить новый пункт 6.4.1.4 следующего содержания:

"6.4.1.4	В случае модулей СИД:

Все измерения на передних противотуманных фарах, оснащенных модулем (модулями) СИД, должны производиться при 6,3 В, 13,2 В либо 28,0 В, соответственно, если иное не указано в рамках настоящих Правил.  Измерения на модулях СИД, функционирующих от механизма управления источником света, производятся в соответствии с указаниями подателя заявки.

Измеренные значения силы света до проверки на соответствие умножаются на коэффициент 0,7."

6.4.1.4 (прежний), изменить нумерацию на 6.4.1.5

Приложение 5

Сноску 1 изменить следующим образом:

"1/	Если в конструкцию испытываемой передней противотуманной фары входят сигнальные огни, то последние, за исключением дневного ходового огня, включаются на весь период испытания.  Указатель поворота включается в мигающем режиме функционирования при соотношении периодов времени включения и выключения приблизительно один к одному".

Приложение 12

Пункт 3.1.3.1 изменить следующим образом:

"3.1.3.1	Все образцы подвергаются испытаниям в условиях, определенных в пункте 6.4.1.4 настоящих Правил".

-----

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.