| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/17 13 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.12

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 31 к поправкам серии 03 к Правилам № 37

(лампы накаливания механических транспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/56 с поправками, указанными в пункте 6, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункты 6 и 25).

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2	Определения цвета испускаемого света, содержащиеся в Правилах № 48 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, применяются к настоящим Правилам".

Приложение 1,

Спецификации Н15/1-5 изменить следующим образом:

"					КАТЕГОРИЯ H15	Спецификация H15/1

30,0

30,0

55

4,5

e

r

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Ось колбы

Ось отсчета  2/

Ось отсчета

Плоскость отсчета  1/

Исходная ось 2/

Исходная

плоскость

Вспомогательная

ось отсчета  1/

Ø 22

Ø 23

Ø 31,5

50 °

1

30 °

30 °

2

V

V

Контрольный
выступ

Высокая номинальная мощность

Низкая номинальная

мощность

Заземление

Рисунок 3.	Максимальные 
размеры лампы 3/

Рисунок 1.  Основной чертеж

Рисунок 4. Зона без оптических искажений  4/

Рисунок 2. Определение исходной оси  2/

Ось лампы

1/	Плоскость отсчета определяется по точкам, в которых патрон касается всех трех выступов кольца цоколя со стороны штепселя.  Она предназначена для использования в качестве внутренней плоскости отсчета.  Вспомогательная плоскость отсчета определяется по точкам на поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя.  Она предназначена для использования в качестве внутренней плоскости отсчета.  В случае цоколя используется (внутренняя) плоскость отсчета, однако при некоторых видах применения вместо нее может использоваться (внешняя) вспомогательная плоскость отсчета.

2/	Ось отсчета представляет собой перпендикуляр к плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 2 в спецификации Н15/1.

3/	Стеклянная колба и точки опоры не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 3.  Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба не должна давать оптического искажения в пределах углов 1 и 2, как показано на рис. 4.  Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов  1 и 2.

КАТЕГОРИЯ H15	Спецификация H15/2

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства |  |  |  | Эталонная лампа накаливания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 В |  | 24 В |  | 12 В |  |
| e |  | 30,0 +0,35/-0,25 |  | 30,0 +0,35/-0,25 |  | 30,0 +0,20/-0,15 |  |
| 1 |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  |
| 2 |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  | 50°мин. |  |
| r | Подробные данные содержатся в спецификациях цоколя |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь PGJ23t-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-155-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты | 12 5/ |  | 24 5/ |  | 12 5/ |  |
|  | Ватты | 15 | 55 | 20 | 60 | 15 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 |  | 28,0 |  | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 19 макс. | 64 макс. | 24 макс. | 73 макс. | 19 макс. | 64 макс. |
|  | Световой поток | 260 | 1 350 | 300 | 1 500 |  |  |
|  |  |  10% |  |  |  |  |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В |  |  |  |  |  |  | 1 350 |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В |  |  |  |  |  | 290 |  |

5/	Значения, указанные в левых колонках, относятся к нити канала при низкой номинальной мощности.  Значения, указанные в правых колонках, относятся к нити канала при высокой номинальной мощности.

КАТЕГОРИЯ H15	Спецификация H15/3

q

p

c1

c2

d

2

1

3

4

V

p

b1

b2

15

15

H

H

V

Положение экранирующей части

Ось отсчета

Ось отсчета

V

H  7/

V  6/

31,0

33,5  12/

Чертеж не носит характер предписания в отношении формы экранирующей части

Положение нитей накала

Reference axis

Ось лампы

H  7/

V  6/

Ось нити накала при низкой номинальной мощности

Ось нити накала под высокой номинальной мощностью

V

V

e

IR

IC

f

a

g

V

g

H

h

24,0 13/

26,0

31,0

33,5  12/

h

1

2

q

КАТЕГОРИЯ H15	Спецификация H15/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации Р15/3

| Обозначение */ |  | Размеры **/ |  | Допуск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лампы накаливания серийного производства |  | Эталонная лампа накаливания |  |
| 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| a/24,0 | a/24,5 | 1,8 |  |  0,35 |  |  0,20 |  |
| a/26,0 |  | 1,8 |  |  0,35 |  |  0,20 |  |
| b1/31,0 |  | 0 |  |  0,30 |  |  0,15 |  |
| b1/33,5 | b1/34,0 | b1/31,0 mv |  |  0,30 |  |  0,15 |  |
| b2/31,0 |  | 0 |  |  0,30 |  |  0,15 |  |
| b2/33,5 | b2/34,0 | b2/31,0 mv |  |  0,30 |  |  0,15 |  |
| c1/31,0 |  | 0 |  |  0,30 |  0,50 |  0,15 |  0,25 |
| c1/33,5 | c1/34,0 | c1/31,0 mv |  |  0,30 |  0,50 |  0,15 |  0,25 |
| c2/33,5 | c2/34,0 | 1,1 |  |  0,30 |  0,50 |  0,15 |  0,25 |
| d |  | мин. 0,1 |  | - |  | - |  |
| f 8/ 9/ 10/ |  | 2,7 |  |  0,30 |  0,40 | + 0,20 - 0,10 | + 0,25 - 0,15 |
| g/24,0 | g/24,5 | 0 |  |  0,50 |  0,70 |  0,25 |  0,35 |
| g/26,0 |  | 0 |  |  0,50 |  0,70 |  0,25 |  0,35 |
| h/31,0 |  | 0 |  |  0,50 |  0,60 |  0,25 |  0,30 |
| h/33,5 | h/34,0 | h/31,0 mv |  |  0,30 |  0,40 |  0,15 |  0,20 |
| lR 8/ 11/ |  | 4.2 | 4.6 |  0,40 |  0,60 |  0,20 |  0,30 |
| lC 8/ 9/ |  | 4.4 | 5.4 |  0,40 |  0,60 |  0,20 |  0,30 |
| p/33,5 | p/34,0 | в зависимости от формы экранирующей части колбы |  | - |  | - |  |
| q/33,5 | q/34,0 | p/33,5 | p/34,0 |  1,20 |  |  0,60 |  |

*/	"…/26,0" означает размер, измеряемый на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**/	"31,0 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 31,0 мм от плоскости отсчета.

КАТЕГОРИЯ H15	Спецификация H15/5

6/	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через ось контрольного выступа.

7/	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную как плоскости отсчета, так и плоскости V-V, и проходящую через ось отсчета.

8/	Крайние витки нитей представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые образуют главным образом правильный угол навивки спирали.

9/	Для нити накала под высокой номинальной мощностью точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 8.

10/	"е" представляет собой расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нити ближнего света, определение которой дано выше.

11/	Для нити накала под низкой мощностью точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 1,8 мм выше этой плоскости, с крайними витками, определение которых приведено в сноске 8.

12/	34,0 для 24-вольтного типа.

13/	24,5 для 24-вольтного типа.

Дополнительные пояснения к спецификации Н15/3

Указанные ниже размеры определяются в четырех направлениях:

1)	для размеров a, c1, c2, d, e, f, lR и lC;

2)	для размеров g, h, p и q;

3)	для размера b1;

4)	для размера b2.

Размеры b1, b2, c1 и h измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстояниях 31,0 мм и 33,5 мм (34,0 мм для 24-вольтных типов) от нее.

Размеры c2, p и q измеряются в плоскости, параллельной плоскости отсчета, на расстоянии 33,5 мм (34,0 мм для 24-вольтного типа) от нее.

Размеры a и g измеряются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета на расстоянии 24,0 мм (24,5 мм для 24-вольтных типов) и 26,0 мм от нее".

-----

	В соответствии с программой работы комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add./1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.