|  | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ |  | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/19 13 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.15 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 04 к Правилам № 48

(Установка огней)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62 без поправок и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE-58-19, воспроизведенный в приложении II к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункты 15 и 25).

Включить новый пункт 2.27 следующего содержания:

"2.27		"габаритная длина" означает расстояние между обеими вертикальными плоскостями, перпендикулярными средней продольной плоскости транспортного средства и касающимися ее переднего и заднего краев, независимо от проекции:

-	устройств непрямого обзора;

-	контурных огней;

-	сцепных устройств на механических транспортных средствах.

В случае прицепов габаритная длина, а также любые измерения длины включают сцепной крюк, если иное конкретно не оговорено".

В пунктах 6.17.4.3 и 6.18.4.3 исключить фразу "в случае прицепов это расстояние включает длину сцепного устройства".

В пункте 6.18.1 исключить фразу "длина прицепов должна рассчитываться с учетом сцепного устройства".

В пункте 6.21.1.2.2.1 исключить фразу "(включая сцепное устройство для прицепов)".

В пунктах 6.1.4.3, 6.2.4.3, 6.3.4.3 и 6.19.4.3 изменить фразу "или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида" следующим образом "или косвенно в результате отражения устройствами непрямого обзора".

Включить новый пункт 2.28 и сноску 3/ следующего содержания:

"2.28	Цвет света, испускаемого устройством

2.28.1	"Белый" означает координаты цветности (x,y) 3/ испускаемого света, находящегося в диапазоне цветности, определенном следующими пределами:

| W12 | предел в сторону зеленого: | y = 0,150 + 0,640 x |
| --- | --- | --- |
| W23 | предел в сторону желтовато-зеленого: | y = 0,440 |
| W34 | предел в сторону желтого: | x = 0,500 |
| W45 | предел в сторону красновато-фиолетового: | y = 0,382 |
| W56 | предел в сторону фиолетового: | y = 0,050 + 0,750 x |
| W61 | предел в сторону синего: | x = 0,310 |

с точками пересечений:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| W1: | 0,310 | 0,348 |
| W2: | 0,453 | 0,440 |
| W3: | 0,500 | 0,440 |
| W4: | 0,500 | 0,382 |
| W5: | 0,443 | 0,382 |
| W6: | 0,310 | 0,283 |

2.28.2	"Селективный желтый" означает координаты цветности (x,y) 3/ испускаемого света, находящегося в диапазоне цветности, определенном следующими пределами:

| SY12 | предел в сторону зеленого: | y = 1,290 x - 0,100 |
| --- | --- | --- |
| SY23 | линия спектральных цветностей |  |
| SY34 | предел в сторону красного: | y = 0,138 + 0,580 x |
| SY45 | предел в сторону желтовато-белого: | y = 0,440 |
| SY51 | предел в сторону белого: | y = 0,940 - x |

с точками пересечений:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| SY1: | 0,454 | 0,486 |
| SY2: | 0,480 | 0,519 |
| SY3: | 0,545 | 0,454 |
| SY4: | 0,521 | 0,440 |
| SY5: | 0,500 | 0,440 |

2.28.3	"Автожелтый" означает координаты цветности (x,y) 3/ испускаемого света, находящегося в диапазоне цветности, определенном следующими пределами:

| A12 | предел в сторону зеленого: | y = x - 0,120 |
| --- | --- | --- |
| A23 | линия спектральных цветностей |  |
| A34 | предел в сторону красного: | y = 0,390 |
| A41 | предел в сторону белого: | y = 0,790 - 0,670 x |

с точками пересечений:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| A1: | 0,545 | 0,425 |
| A2: | 0,557 | 0,442 |
| A3: | 0,609 | 0,390 |
| A4: | 0,597 | 0,390 |

2.28.4	"Красный" означает координаты цветности (x,y) 3/ испускаемого света, находящегося в диапазоне цветности, определенном следующими пределами:

| R12 | предел в сторону желтого: | y = 0,335 |
| --- | --- | --- |
| R23 | линия спектральных цветностей |  |
| R34 | фиолетовая линия | (ее линейное расширение через фиолетовый диапазон цветов между красным и синим краями линии спектральных цветностей). |
| R41 | предел в сторону фиолетового: | y = 0,980 – x |

с точками пересечений:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| R1: | 0,645 | 0,335 |
| R2: | 0,665 | 0,335 |
| R3: | 0,735 | 0,265 |
| R4: | 0,721 | 0,259 |

________________________

3/	Публикация 15.2 МЭК, 1986 год, Колориметрия, Стандартный колориметрический наблюдатель МЭК (1931 год)".

Пункт 4.4.1, ссылка на сноску 3/ и сама сноска 3/, изменить нумерацию на 4/.

Пункт 5.15, включить сноску 5/;  ссылки на сноски 4/ и 5/, а также сами сноски 4/ и 5/, изменить нумерацию на 6/ и 7/.

"5.15 	Цвета света, испускаемого огнями 5/, являются следующими:

фара дальнего света:  белый …

…

тождественный падающий луч 6/

…

красный или желтый в направлении назад 7/;

…

________________________

5/	Аспекты изменения координат цветности света, испускаемого огнями, в настоящих Правилах не рассматриваются".

Пункт 6.2.4.2, ссылка на сноску 6/ и сама сноска 6/, изменить нумерацию на 8/.

Пункт 6.2.9, ссылка на сноску 7/ и сама сноска 7/, изменить нумерацию на 9/.

Пункт 6.3.4.2, ссылка на сноску 8/ и сама сноска 8/, изменить нумерацию на 10/.

Пункты 6.3.5, 6.3.6.1.1 и 6.5.8, ссылка на сноску 9/ и сама сноска 9/, изменить нумерацию на 11/.

Пункт 6.19, ссылка на сноску 10/ и сама сноска 10/, изменить нумерацию на 12/.

Пункт 6.19.7, ссылка на сноску 11/ и сама сноска 11/, изменить нумерацию на 13/.

- - - - -

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.